门窗水密、抗风压性能检测报告

外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


外门气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：M1521）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


一、检测基本信息

工程名称：新生 幼儿园建筑设计
检测样品：铝合金平开窗、木质外门

检测依据：《建筑门窗、幕墙抗风压性能分级及检测方法》《建筑水密、气密性能分级及检测方法》

二、抗风压性能检测结果

	检测项目
	检测结果
	性能等级
	结论

	安全压差（窗）
	2.2kPa
	3 级
	满足设计要求

	安全压差（门）
	2.5kPa
	3 级
	满足设计要求

	变形情况
	加压至设计风压 1.5 倍，门窗框扇无永久变形、无五金松动
	-
	安全可靠


三、水密性能检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	性能等级
	结论

	窗水密压力差
	280Pa
	3 级
	满足柳州多雨气候要求

	门水密压力差
	300Pa
	3 级
	无雨水渗漏

	渗漏情况
	持续淋水 15min，门窗内侧无渗水、无挂珠
	-
	防水性能良好


四、检测结论

本项目外门窗抗风压性能、水密性能均满足设计文件及国家规范要求，适合柳州市鱼峰区幼儿园建筑使用。
