柳州新生幼儿园景观专业图纸及设计说明

# 一、景观专业图纸目录

- 总平面图：含场地整体布局、景观分区、建筑出入口、道路系统、绿化种植、活动场地、设施点位等完整标注

- 竖向设计图：场地标高、排水坡度、地形塑造、无障碍坡道及高差处理设计

- 铺装设计图：各区域铺装材质、规格、颜色、排版及透水铺装点位标注

- 绿化种植设计图：植物配置平面图、苗木清单、乔灌草搭配及本土耐旱植物标注

- 景观设施详图：儿童活动场地、健身器材区、休息座椅、遮阳廊架、水景节点详图

- 节水灌溉系统图：滴灌管线布局、土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置点位图

- 无障碍设计图：全园无障碍通道、无障碍活动区域、平缓坡道及安全防护设计

# 二、景观设计总说明

## （一）项目概况

本项目为柳州新生幼儿园景观工程，场地位于广西柳州市，属亚热带季风气候，夏季炎热多雨、冬季温和湿润。景观设计紧扣幼儿安全、生态宜居、绿色节能、趣味互动核心原则，结合幼儿活动行为特点，打造兼具教育性、安全性、舒适性的户外景观空间，同时满足绿色建筑评价标准中景观绿化、节水节能、热岛缓解等相关要求。

## （二）设计依据

- 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016

- 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50-2012

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《透水路面工程技术规程》及柳州市本地绿化、消防、环保相关规范

- 项目建筑总图、场地红线及周边环境条件

## （三）总体布局与功能分区

全园景观划分为四大核心区域，布局合理、流线清晰，避开建筑消防通道与车行流线，保障幼儿活动安全：

- 儿童专属活动区：位于场地南侧采光充足区域，地面采用柔性防滑铺装，搭配趣味游乐设施，周边设置防护围栏，避免磕碰受伤，满足幼儿游戏、奔跑、互动需求。

- 绿化休闲区：采用乔灌草复层绿化模式，打造生态绿岛与林荫空间，搭配低矮花灌与草本植物，兼顾观赏性与安全性，杜绝种植带刺、有毒、易过敏植物。

- 健身活动场地：设置适配幼儿及教职工使用的简易健身设施，地面做缓冲处理，周边配备休息座椅与遮阳设施，兼顾轻度健身与休憩功能。

- 入口及通道景观区：采用透水铺装，打造简洁通透的入口形象，设置无障碍缓坡，全园道路系统平缓无台阶，保障通行便捷与安全。

## （四）竖向与排水设计

结合场地原有地形进行微地形塑造，整体坡度控制在0.5%-2%，满足自然排水需求，杜绝积水隐患；全园硬质铺装优先采用透水铺装，搭配绿化雨水涵养区域，实现雨水自然下渗，缓解场地内涝，同时降低热岛效应，适配柳州多雨气候特点。

## （五）铺装设计

严格遵循幼儿安全优先原则，活动场地采用柔性防滑缓冲铺装，耐磨、抗摔、易清洁；通行区域采用高反射率透水砖，反射太阳辐射、降低地表温度；所有铺装边角做圆角处理，无尖锐凸起，颜色柔和明快，贴合幼儿园整体氛围。

## （六）绿化种植设计

立足柳州本地气候，优先选用本土常绿、耐旱、低维护植物，减少后期灌溉与养护成本，无需永久灌溉植物占比达30%；上层选用香樟、桂花等冠大荫浓的乔木，打造天然遮阳空间，中层搭配朱槿、三角梅等花灌，下层种植马尼拉草皮，绿化覆盖率达标；植物种植远离建筑门窗与活动设施，不遮挡采光与通风，营造生态、安全、舒适的绿化环境。

## （七）节水灌溉与设施设计

全园绿化采用滴灌节水灌溉系统，覆盖全部绿化区域，配套土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，根据土壤含水量与天气情况自动启停，杜绝无效灌溉，节水效率远超传统漫灌；场地设置简约避雨水景，搭配遮阳廊架与休闲座椅，活动场地遮阳覆盖率达85%，有效降低夏季室外温度，提升环境舒适度。

## （八）安全与无障碍设计

全园无尖锐构筑物、无陡坡深坑，活动区域设施均做圆角防护，围栏高度符合幼儿安全规范；设置连续无障碍通道，连通建筑出入口、活动区、绿化区等所有公共区域，坡道坡度平缓，满足轮椅与童车通行；照明设施选用柔和防眩光灯具，高度适配幼儿视线，避免强光刺眼，保障日间及傍晚活动安全。

## （九）材料与环保要求

景观材料优先选用绿色环保、可循环利用的建材，铺装、座椅、廊架等均采用无毒无害材质，符合儿童活动安全标准；透水铺装、再生骨料砖等绿色建材应用率达标，减少建筑垃圾与碳排放，契合绿色建筑节材、节能、节水核心要求。

# 三、专项说明

核心亮点：本景观设计充分适配柳州炎热多雨气候，针对性解决热岛效应、雨水积水问题，同时全程围绕幼儿安全与健康打造，兼顾生态性与实用性，完全满足绿色建筑景观相关评价指标，施工便捷、后期易维护，适配幼儿园长期使用需求。