相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明

（一）设计总说明

适用范围：本幼儿园建筑内所有卫生间（幼儿盥洗室、教职工卫生间）、浴室（幼儿淋浴间）。

设计依据：《建筑防水工程质量验收规范》《民用建筑设计统一标准》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《建筑地面工程施工质量验收规范》。

核心原则：防水防潮体系与主体结构同步施工，兼顾防渗漏、防霉、易清洁、儿童安全（无尖锐边角、环保无毒）。

（二）防水防潮措施及技术参数

	部位
	构造层次（自上而下）
	核心技术参数
	关键措施

	地面（防水层）
	防滑地砖→干混砂浆结合层→聚合物水泥基防水层→找坡层→结构楼板
	1. 防水层厚度≥1.5mm；2. 找坡坡度 2%，坡向地漏；3. 防水范围上翻墙面 300mm
	1. 管根、地漏周边做圆弧处理，附加层宽度≥250mm；2. 防水层闭水试验时长≥24h，无渗漏为合格

	墙面（防潮层）
	防霉乳胶漆→腻子层→聚合物水泥基防潮层→水泥砂浆抹灰层→墙体
	1. 防潮层厚度≥1.2mm；2. 幼儿卫生间墙面防潮层高度至顶；3. 教职工卫生间防潮层高度≥1800mm
	1. 阴阳角做圆弧处理，增强防潮连续性；2. 与地面防水层无缝搭接，搭接宽度≥100mm

	顶棚（防潮层）
	防霉防潮铝扣板吊顶→防潮涂料→混凝土顶板
	1. 铝扣板防水等级 IP44；2. 顶板基层涂刷防霉防潮涂料 2 遍
	1. 吊顶龙骨采用镀锌钢材，防止锈蚀；2. 管线穿顶处用密封胶封堵，杜绝潮气渗透


配套设计图清单

[image: image1.png]1188

DAEEE




[image: image2.png]At
AL ET—
AR E—

PERE A
FHISEE A E—

b
— ARERLTR

— UK RRYR
ISR A MDA

il

WA DGR
AR LR




