结构专业图纸与设计说明

一、工程概况

结构形式：钢筋混凝土框架结构

设计使用年限：50 年

安全等级：二级

抗震设防：烈度 6 度，设计基本地震加速度 0.05g（柳州标准）

基础形式：柱下独立基础 + 条形基础，持力层为粉质黏土（fak=200kPa）

二、设计依据

国家规范：《建筑结构可靠度设计统一标准》《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》《建筑地基基础设计规范》

地域参数：柳州基本风压 0.35kN/㎡，地面粗糙度 B 类

其他：建筑专业图纸、工程地质勘察报告

三、结构布置

柱网：9m×9m 规则柱网，适配幼儿园大空间活动室需求

梁系：主次梁结构，楼板厚度 120mm，保证空间刚度

抗震构造：框架节点核心区加密箍筋，填充墙采用轻质砌块，设置构造柱，增强抗震性能

四、基础设计

持力层：第②层粉质黏土，埋深 1.8m

基础尺寸：独立基础底面积 2.5m×2.5m，条形基础宽度 1.2m，满足承载力与沉降要求

防水：基础底板设混凝土自防水，抗渗等级 P6，适应柳州地下水位

五、图纸清单

