1. 计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文 7.2.15

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010

《钢结构设计标准》GB 50017-2017

本项目结构专业图纸及材料决算清单

2. 混凝土结构部分（第 1 款）

（1）400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例

钢筋总用量：320t

400MPa 级及以上钢筋用量（HRB400E、HRB500E）：272t

比例计算：

应用比例=320272​×100%=85%
得分判定：≥85%，得5 分。

（2）竖向承重结构高强混凝土用量比例

竖向承重结构混凝土总用量：1200m³

强度等级≥C50 混凝土用量（基础、柱）：600m³

比例计算：

应用比例=1200600​×100%=50%
得分判定：≥50%，得5 分。

钢结构部分（第 2 款）

（1）Q355 及以上高强钢材用量比例

钢材总用量：120t

Q355 及以上高强钢材用量：60t

比例计算：

应用比例=12060​×100%=50%
得分判定：≥50%，得3 分。

（2）螺栓连接等非现场焊接节点比例

现场全部连接、拼接节点总数：120 个

螺栓连接等非现场焊接节点数量：120 个

比例计算：

应用比例=120120​×100%=100%
得分判定：≥50%，在 3 分基础上，每增加 10% 加 1 分，至 7 分止 → 得7 分。

（3）免支撑楼屋面板应用

采用钢筋桁架楼承板，施工阶段无需设置临时支撑，得2 分。

