水资源利用技术

雨水收集与场地利用

雨水收集面设计

本项目的核心雨水收集面是建筑屋顶。屋顶大面积采用绿色屋顶设计，作为主要的雨水汇水面。

绿色屋顶有两大功能：

作为雨水收集的"天然滤网"，初期的雨水会被植被和土壤层截留、净化

延缓雨水径流的形成，减少雨水峰值流量

除绿色屋顶外，建筑其他硬质屋面和透水铺装广场也被纳入收集系统。

场地雨水管理

建筑内部庭院采用了下凹式绿地设计，比周围地面略低。

这种设计的优势：

优先汇集和滞留来自屋顶和周边地面的雨水

雨水通过植物、土壤渗透净化后，再排入市政管网或回收利用

庭院中设置了景观水池，兼具多重功能：

作为雨水收集系统的终端调蓄设施

为场地提供景观用水

为周边绿化提供灌溉用水

技术流程

雨水收集利用的完整流程为：

1.屋面雨水经初期弃流装置，去除最脏的初期雨水

2.洁净雨水进入蓄水池储存

3经过滤、消毒处理后，用于绿化灌溉、道路冲洗及景观补水

节水器具与技术应用

节水型器具

项目全面采用节水型卫生器具，包括：

节水型坐便器：采用6升以下的冲洗水箱，或两档冲洗设计

节水型淋浴器：带有流量限制装置，减少出水量

节水型小便器：采用感应式冲洗阀，避免水资源浪费

感应式水龙头

卫生间和公共洗手区全部安装感应式水龙头。

其优势包括：

使用者无需接触即可出水，有效避免交叉感染

实现"人走水停"，彻底解决长流水问题

特别适合老人、儿童等行动不便的群体

节水效益分析

通过使用节水器具，预计可减少约30%-40%的生活用水量。

以感应式水龙头为例，相比传统水龙头，单只每年可节水约30吨。

适老防滑与节水地面材料

项目地面材料选择遵循"安全第一"原则：

室内公共区域：采用防滑地砖，摩擦系数≥0.6

卫生间等潮湿区域：采用带有特殊防滑纹理的通体砖或橡胶地板

室外活动场地：采用透水混凝土或透水砖

节水型地面材料

室外场地采用透水铺装，其作用包括：

雨水直接渗入地下，补充地下水

减少地表径流，减轻城市内涝压力

与雨水收集系统形成良性互补

适老设计细节

地面设计还充分考虑了老年人的特殊需求：

所有地面坡度≤1:20，方便轮椅通行

不同材质地面间采用平缓过渡，避免高差

沿墙设置连续扶手，增强行走安全性

卫生间无障碍设计

通用设计原则

卫生间设计遵循"通用设计"理念，实现"无障碍"目标：

入口宽度≥1.2米，方便轮椅进出

内部空间采用"回"形布局，保证轮椅360°旋转

所有洁具旁均安装安全抓杆

适老化细节

坐便器：高度0.45-0.50米，高于常规坐便器，方便老人起身

洗手盆：下部空间预留，允许轮椅使用者靠近

镜子：采用倾斜设计或双高度镜子，满足不同身高需求

节水与无障碍结合

卫生间内的节水器具与无障碍设计完全兼容：

感应式水龙头方便手部不便的老人使用

节水型坐便器的大冲力设计保证冲洗效果，避免二次冲洗

水资源利用技术综合评估

技术集成度

本项目实现了雨水收集、中水回用、节水器具、透水铺装等多技术的高度集成。

形成了"源头削减-过程控制-末端回用"的完整水资源利用体系。

经济效益分析

项目的节水投资回收期预计为5-8年。

随着水资源费的上涨，其经济效益将更加显著。

环境与社会效益

显著减少市政供水压力和污水处理量

改善区域微气候，提升生态环境

为老年人提供安全、舒适、便捷的活动空间，提升社区幸福感