通风技术

1.风压通风原理

当风遇到建筑时，会在迎风面产生正压区，在背风面、侧面及建筑内部的空腔处产生负压区。

通过在正压区设置进风口，在负压区设置出风口，可形成贯穿建筑的空气流。

2.热压通风原理

热压通风也被称为"烟囱效应"。其原理是：热空气密度较低，会自然上升；而温度较低、密度较大的冷空气则会从下方补充进来。

建筑内部的热源（如人体、设备、阳光辐射）加热空气后，热空气会通过建筑上部的开口排出，新鲜的冷空气则从建筑下部的开口进入，形成持续的空气流动。

3.风压与热压的复合作用

在实际应用中，风压与热压通常是同时存在并相互作用的。在风速较低时，热压通风起主导作用；在风速较高时，风压通风则更为显著。

一个高效的自然通风系统，应能充分利用这两种效应，实现互补。

4.中庭的"烟囱效应"设计

竖向拔风通道：下沉式中庭是本设计的核心。它形成了一个巨大的竖向空腔，作为热空气的拔风通道。

热空气收集：建筑各房间的热空气可通过门窗或通风口排入中庭。由于中庭顶部直接暴露在室外，或通过大面积天窗与外界连通，形成了显著的温度差。

气流组织：热空气在中庭内不断上升并从顶部排出，同时在底部形成负压，将新鲜的冷空气从建筑底部的进风口吸入，完成循环。

5.高侧窗与屋顶通风口的协同设计

高侧窗的作用：建筑外围的高侧窗是利用风压通风的关键。它们位于建筑的高处，可捕捉到更高、更稳定的风速。

通风口的设置：屋顶的通风口（或可开启天窗）与高侧窗形成了垂直方向的通风路径。当有风吹过时，高侧窗进风，屋顶出风口排风，形成穿堂风。

风压与热压的叠加：屋顶通风口同时也是热压通风的出风口。这意味着，无论室外有无风，热空气都能通过此处排出，实现了两种通风模式的叠加。

6.绿化屋面的辅助作用

降温与热缓冲：大面积的绿化屋面可以有效吸收太阳辐射，降低屋顶表面温度。这不仅减少了屋顶向室内的传热，也增强了屋顶内外的温度差，从而强化了热压效应。

改善微气候：屋顶绿化还能通过蒸腾作用冷却空气，为从屋顶通风口进入的空气进行预冷，提高了送风的质量。

7.平面布局优化

"回"字形布局优势：这种布局使得建筑的大部分空间都能直接面向中庭开窗，保证了每个空间都能获得良好的自然通风采光。

气流路径：空气可以从建筑外围进入，流经使用空间，再排入中庭，最后从顶部排出，形成了清晰、高效的气流路径。

预期效果与效益分析

1.舒适度提升：通过持续的自然通风，可有效降低室内温度，特别是在过渡季节，能显著减少空调的使用时间。

2.空气质量改善：充足的换气量能及时排出室内的CO₂、异味和湿气，保持空气清新。

3.能耗降低：减少了对机械通风和空调系统的依赖，从而降低了建筑的运行能耗和碳排放。

4.环境友好：屋顶绿化不仅改善了建筑的热环境，也为城市增加了绿色空间，有助于缓解热岛效应。

结论

本社区活动中心的设计成功地将风压通风与热压通风原理进行了整合。通过下沉式中庭、高侧窗、屋顶通风口和绿化屋面的协同作用，构建了一个高效、稳定的自然通风系统。

这一设计不仅体现了绿色建筑的理念，也为使用者创造了一个健康、舒适、节能的活动空间。