外墙技术

1. 断热桥铝合金/塑钢窗柱

技术原理：

通过在金属型材中间插入非金属的隔热材料，有效阻断热量通过窗框的传导路径，从而减少冬季室内热量散失和夏季室外热量侵入。

技术优势：

优异的保温性能：相较于传统铝合金门窗，其传热系数（K值）可降低约40%-60%，能显著减少建筑的采暖和制冷负荷。

良好的物理性能：

铝合金材质强度高、耐腐蚀性强；塑钢材质则具有更好的隔音和耐候性。

提升室内舒适度：

能有效降低窗框表面的结露风险，避免因窗户过冷或过热造成的人体不适。

美观性：型材断面设计丰富，能满足现代建筑简约、通透的立面设计需求。

2.三玻两腔Low-E中空玻璃

技术原理：

由三片玻璃构成两个独立的空气间层，并在其中一片或多片玻璃内侧镀有低辐射（Low-E）膜层。

技术优势：

卓越的隔热性能：

两个独立的空气间层极大地提高了热阻，配合Low-E膜对远红外热辐射的高反射率，使其保温隔热性能远优于普通中空玻璃。

优异的隔音性能：

多腔体结构能更有效地削弱声波传播，显著降低室外噪音干扰，为社区活动中心提供安静的室内环境。

良好的光学性能：

在保证高可见光透过率的同时，能有效阻隔紫外线和红外线，保护室内家具和装饰。

节能效益显著：

可大幅降低空调和照明能耗，符合绿色建筑的发展理念。

三、技术整合效益

将断热桥型材与三玻两腔Low-E中空玻璃结合，实现了1+1>2的效果：

综合K值大幅降低：

整窗的传热系数可低至1.5 W/(m²·K)以下，达到被动房级别要求。

建筑能效提升：

有效减少建筑围护结构的能耗损失，降低运营成本。

提升使用体验：

为社区居民提供冬暖夏凉、安静舒适的活动空间。