中小学校基于性能的抗震设计说明

## 一、项目概况分析

### 1.1 建筑布局特点

根据总平面图分析，本项目为中小学校建筑群，主要包括：

- 主体教学楼：L 形布局，4 层建筑，高度 15.6m，为学校主要教学用房

- 附属建筑：2 层建筑，高度 7.6m，可能为行政办公或功能用房

- 单层建筑：高度 3.9m，可能为报告厅、体育馆等大空间用房

- 运动场区域：包含跑道、篮球场等体育设施

### 1.2 场地条件

- 场地紧邻三条城市道路，交通便利

- 场地地形相对平坦，有利于抗震设计

- 场地内绿化面积充足，为抗震疏散提供了良好条件

- 建筑红线范围内建筑密度适中，满足抗震间距要求

## 二、基于性能的抗震设计理念

### 2.1 基本概念

基于性能的抗震设计是指根据建筑的重要性、使用功能和破坏后果，设定不同水准的抗震性能目标，通过合理的设计使建筑在不同强度地震作用下达到预期的性能水准。

### 2.2 性能目标设定

根据《建筑抗震设计规范》和《中小学校建筑设计规范》，结合本项目特点，设定以下抗震性能目标：

#### 2.2.1 小震（多遇地震，50 年超越概率 63%）

- 性能水准 1：建筑处于弹性状态，结构构件无损坏

- 使用要求：建筑正常使用，无需修复

- 适用范围：所有建筑，特别是教学楼等人员密集场所

#### 2.2.2 中震（设防地震，50 年超越概率 10%）

- 性能水准 2：结构进入轻微弹塑性状态，非结构构件可能出现轻微损坏

- 使用要求：建筑基本正常使用，简单修复后可继续使用

- 适用范围：主体教学楼和重要功能用房

#### 2.2.3 大震（罕遇地震，50 年超越概率 2%）

- 性能水准 3：结构进入弹塑性状态，但不发生倒塌

- 使用要求：建筑虽有较严重损坏，但不倒塌，保障人员生命安全

- 适用范围：所有建筑，确保 "大震不倒"

## 三、基于性能的抗震设计要点

### 3.1 主体教学楼抗震设计

#### 3.1.1 结构体系选择

- 采用框架 - 剪力墙结构体系，提高结构抗侧刚度

- 剪力墙布置在建筑两端和转角部位，增强结构整体性

- 框架柱采用矩形截面，尺寸不小于 600×600mm

#### 3.1.2 性能化设计要求

- 小震作用下：结构弹性层间位移角≤1/800

- 中震作用下：剪力墙不屈服，框架梁端允许轻微屈服

- 大震作用下：层间位移角≤1/50，结构不发生倒塌

### 3.2 附属建筑抗震设计

#### 3.2.1 结构体系选择

- 采用框架结构体系，满足功能灵活性要求

- 适当设置抗震墙，提高结构抗侧能力

#### 3.2.2 性能化设计要求

- 小震作用下：结构弹性层间位移角≤1/550

- 中震作用下：框架梁端允许屈服，柱端不屈服

- 大震作用下：层间位移角≤1/50，确保结构安全

### 3.3 大空间建筑抗震设计

#### 3.3.1 结构体系选择

- 采用框架结构，局部设置钢屋盖

- 加强屋盖与主体结构的连接，确保传力可靠

#### 3.3.2 性能化设计要求

- 小震作用下：结构弹性层间位移角≤1/500

- 中震作用下：屋盖结构保持弹性，主体结构允许轻微屈服

- 大震作用下：屋盖不发生倒塌，主体结构不发生严重破坏

## 四、提高建筑抗震性能的措施

### 4.1 结构体系优化

#### 4.1.1 平面布置优化

- 主体教学楼采用 L 形布局，避免平面不规则

- 建筑立面尽量规则，避免竖向不规则

- 结构刚度均匀分布，避免应力集中

#### 4.1.2 结构构件加强

- 框架梁柱节点采用加强型设计，提高节点延性

- 剪力墙边缘构件采用约束边缘构件，提高抗剪能力

- 楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，增强结构整体性

### 4.2 材料性能提升

#### 4.2.1 混凝土强度等级

- 框架柱采用 C35-C40 混凝土

- 剪力墙采用 C30-C35 混凝土

- 框架梁采用 C30 混凝土

#### 4.2.2 钢筋性能要求

- 采用 HRB400 级钢筋，提高钢筋延性

- 梁柱节点箍筋加密区采用复合箍筋

- 剪力墙水平和竖向钢筋配筋率适当提高

### 4.3 构造措施加强

#### 4.3.1 节点构造

- 框架梁柱节点核心区箍筋加密，提高节点承载力

- 梁端和柱端箍筋加密区长度适当增加

- 楼板与梁的连接采用可靠的锚固措施

#### 4.3.2 非结构构件

- 填充墙采用轻质材料，减轻结构自重

- 填充墙与主体结构采用柔性连接，避免填充墙破坏

- 吊顶、设备等非结构构件采取抗震加固措施

### 4.4 隔震与消能减震技术

#### 4.4.1 隔震技术应用

- 主体教学楼可采用基础隔震技术

- 设置隔震支座，减少地震作用向上传递

- 隔震支座采用天然橡胶隔震支座或铅芯橡胶隔震支座

#### 4.4.2 消能减震技术

- 在框架结构中设置阻尼器，消耗地震能量

- 采用金属阻尼器或粘滞阻尼器

- 阻尼器布置在结构变形较大的部位

## 五、抗震性能评估与验证

### 5.1 分析方法

- 弹性分析：采用反应谱法进行小震作用下的弹性分析

- 弹塑性分析：采用动力弹塑性时程分析方法进行大震作用下的弹塑性分析

- 静力弹塑性分析：采用 Push-over 方法进行结构抗震性能评估

### 5.2 性能验证

- 小震作用下，结构层间位移角满足规范要求

- 中震作用下，结构构件承载力满足性能目标要求

- 大震作用下，结构不发生倒塌，满足 "大震不倒" 的要求

### 5.3 薄弱部位识别与加强

- 通过分析识别结构薄弱部位

- 对薄弱部位采取加强措施

- 确保结构在地震作用下的安全性