| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 300 | 307.01 | 100 | 满足 |
|  | 1007[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 300 | 99.21 | 100 | 满足 |
|  | 1018[治疗室、诊室] | 诊室 | III | 顶部 | 300 | 15.84 | 93 | 满足 |
|  | 1655[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 300 | 177.97 | 100 | 满足 |
| 2 | 2002[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 顶部 | 150 | 390.81 | 100 | 满足 |
|  | 2015[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.92 | 94 | 满足 |
|  | 2018[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.91 | 89 | 满足 |
|  | 2032[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 300 | 17.40 | 100 | 满足 |
|  | 2038[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 16.51 | 100 | 满足 |
|  | 2040[库房] | 库房 | V | 顶部 | 75 | 15.07 | 100 | 满足 |
|  | 2044[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 8.31 | 100 | 满足 |
|  | 2045[库房] | 库房 | V | 侧面 | 150 | 7.82 | 100 | 满足 |
| 3 | 3003[贵宾室] | 贵宾室 | IV | 混合 | 150 | 221.65 | 100 | 满足 |
|  | 3013[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.92 | 100 | 满足 |
|  | 3020[普通办公室] | 办公室 | III | 混合 | 300 | 23.91 | 100 | 满足 |
|  | 3031[休息室] | 休息厅 | IV | 混合 | 150 | 17.40 | 100 | 满足 |
|  | 3036[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 16.51 | 100 | 满足 |
|  | 3048[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 7.29 | 100 | 满足 |
|  | 3049[办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 450 | 6.96 | 100 | 满足 |