洛驿火车站贸易中心

安全专项措施（三星级）
生效日期： 2026年1月1日
编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院

一、 编制依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.2条

《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

本项目各专项报告（节能设计报告、门窗性能报告、室外风环境报告等）

二、 项目安全风险分析

本项目为火车站与贸易中心综合体，具有以下特点：

人员密集：火车站进出站大厅、贸易市集等区域人流量大，安全防护需覆盖全人群（含儿童、老人、残障人士）。

玻璃幕墙应用广泛：项目采用70系列铝合金窗及Low-E中空玻璃，外窗面积较大，需防范玻璃意外脱落风险。

建筑高度18米：属于多层建筑，阳台、外窗、防护栏杆等需满足安全防护要求。

室外活动空间：设有广场、儿童娱乐区、游憩场、庭院等，需考虑高空坠物缓冲与隔离措施。

三、 专项措施（逐条对应4.2.2条）

4.2.2 第1款：提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平（得5分）

实施措施：

| 部位 | 安全防护措施 | 设计/选型标准 |
| --- | --- | --- |
| 外窗 | 1. 采用70系列内平开下悬铝合金窗，窗扇设置防坠落装置，防止开启时窗扇意外脱落。 | 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 |
|  | 2. 玻璃选用钢化中空玻璃（5Low-E+12A+5+12A+5），抗冲击性能满足GB 15763.2要求。 |  |
|  | 3. 外窗洞口与外窗本体结合部位采用发泡聚氨酯+密封胶严密填充，增强安装牢固性。 |  |
| 窗台 | 1. 临空窗台距地面高度＜0.9m时，设置防护栏杆，栏杆净高≥1.10m。 | 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 |
|  | 2. 可开启窗扇下方窗台，设置防攀爬措施（如栏杆或倾斜面），避免儿童攀爬。 |  |
| 防护栏杆 | 1. 楼梯、平台、室外台阶等临空处设置不锈钢防护栏杆，净高≥1.10m，垂直杆件间距≤0.11m。 | 《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019 |
|  | 2. 栏杆采用防攀爬设计，顶部设横杆，底部设踢脚板，防止物品坠落。 |  |
|  | 3. 儿童活动区域（儿童娱乐区、海洋球区）栏杆净高≥1.20m，间距≤0.09m。 | 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 |
| 阳台/露台 | 1. 二层露台、室外休息区平台设置安全防护栏杆，净高≥1.20m，并设置安全警示标识。 |  |
|  | 2. 阳台地面采用防滑材料，坡度≥1%，确保排水畅通，避免积水导致湿滑。 |  |

加分说明：上述措施全面覆盖了本项目所有外窗、窗台、栏杆及阳台，且选用材料与构造均高于国家现行标准，完全满足三星级安全防护要求。

4.2.2 第2款：建筑物出入口设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合（得5分）

实施措施：

| 出入口位置 | 防护措施 | 结合措施 |
| --- | --- | --- |
| 主出入口（进站大厅、出站大厅） | 设置钢结构雨棚，挑出宽度≥3.0m，覆盖出入口及主要通行区域，有效防范外墙饰面及玻璃意外脱落风险。 | 雨棚同时作为遮阳、遮风、挡雨设施，提升旅客通行舒适度。 |
| 次出入口（商业区、市集入口） | 设置铝合金格栅雨棚或玻璃采光顶，挑出宽度≥1.5m，覆盖人员通行区域。 | 结合光伏发电系统，在雨棚顶部安装光伏板，兼具发电、遮阳、防护三重功能。 |
| 无障碍坡道入口 | 设置通透式雨棚，确保无障碍通行净高≥2.5m，防护与遮阳结合。 | 雨棚采用透光材料，保障照明，同时结合盲文标识与语音提示系统，服务视障人士。 |
| 员工通道 | 设置悬挑防护网或轻钢雨棚，覆盖通道全长度。 | 结合绿化垂直墙面，形成美观、安全、生态的通道空间。 |

材料与构造要求：

雨棚结构采用钢结构或铝合金结构，抗风压性能满足西昌地区50年重现期风压要求。

雨棚顶部若采用玻璃，应选用夹胶安全玻璃（如6+1.14PVB+6），确保即使破碎也不会坠落伤人。

雨棚与主体结构的连接采用高强度螺栓+抗震连接件，确保牢固可靠。

加分说明：本项目所有人员通行出入口均设置了与遮阳、遮风、挡雨功能相结合的防护设施，全面消除了外墙饰面及玻璃脱落的安全隐患。

4.2.2 第3款：利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带（得5分）

实施措施：

| 场地/景观区域 | 缓冲区/隔离带设置 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 建筑周边（南、北立面） | 沿建筑外墙设置绿化隔离带，宽度≥3.0m，种植灌木及地被植物。 | 缓冲高空坠物，同时美化环境。绿化带结合雨水花园设计，兼具海绵城市功能。 |
| 儿童娱乐区 | 儿童娱乐区选址位于建筑主体投影范围外，与建筑保持≥6.0m距离，并设置绿篱隔离带。 | 避免儿童活动区域处于高空坠物风险范围内。绿篱采用密植灌木（如冬青、黄杨），高度≥1.0m。 |
| 户外休息区、庭院 | 休息区上方设置景观廊架，覆盖藤本植物，形成软性防护。 | 廊架采用钢木结构，顶部设植物攀爬网，兼具遮阳、景观与安全防护功能。 |
| 乔木种植 | 在建筑周边、人行道两侧种植高大乔木（如香樟、银杏），形成天然隔离屏障。 | 乔木种植间距≥4.0m，树冠高度≥6.0m，可有效阻挡高空坠物，同时提供夏季遮阴。 |
| 硬质铺地区域 | 广场、人行道等硬质铺装区域采用透水混凝土，并设置警示标识，提醒行人注意高空坠物风险。 | 结合室外风环境模拟结果，在风速较大区域增设提示标识。 |

结论：
洛驿火车站贸易中心项目针对第4.2.2条的三项要求，制定了全面、细致的安全专项措施。各项措施均结合项目实际功能与场地特点，采用高标准、高耐久性的材料与构造，并与绿色理念（光伏、海绵城市、景观融合）深度结合。

本项目在第4.2.2条“保障人员安全的防护措施”项中，可获得满分15分，完全满足绿色建筑三星级要求。