洛驿火车站贸易中心

用地指标计算书
编制日期： 2025年12月29日
编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院

一、 编制说明

1.1 项目概况

项目名称：洛驿火车站贸易中心

建设地点：四川省凉山州西昌市

用地性质：商业服务业设施用地（兼容交通枢纽用地）

建设规模：总建筑面积10952㎡，地上2层，建筑高度18.0m

结构形式：钢筋混凝土框架结构

1.2 编制依据

《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《无障碍设计规范》GB 50763-2012

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《西昌市城乡规划管理技术规定》（2022版）

本项目总平面图及建筑设计图纸

本项目各专项技术报告

二、 用地基本情况

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 15,200.00 ㎡ | 约22.8亩 |
| 2 | 建设用地面积 | 13,800.00 ㎡ | 扣除代征道路及绿地 |
| 3 | 代征城市道路面积 | 800.00 ㎡ | 北侧及东侧代征 |
| 4 | 代征城市绿地面积 | 600.00 ㎡ | 南侧代征绿地 |
| 5 | 容积率 | 0.79 | 计容面积/建设用地面积 |
| 6 | 建筑基底面积 | 5,476.00 ㎡ | 首层建筑面积 |
| 7 | 建筑密度 | 39.68% | 基底面积/建设用地面积 |
| 8 | 绿地面积 | 4,416.00 ㎡ | 含地面及屋顶绿化 |
| 9 | 绿地率 | 32.00% | 绿地面积/建设用地面积 |
| 10 | 建筑高度 | 18.00 m | 地上2层 |
| 11 | 机动车停车位 | 92 辆 | 地上+地下 |
| 12 | 非机动车停车位 | 280 辆 | 地面停车 |

三、 各类用地面积详细计算

3.1 总用地面积计算

| 地块编号 | 地块用途 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A地块 | 建筑主体用地 | 13,800.00 | 建设用地 |
| B地块 | 代征道路用地 | 800.00 | 北侧城市支路 |
| C地块 | 代征绿地用地 | 600.00 | 南侧防护绿地 |
| 合计 | 总用地面积 | 15,200.00 |  |

3.2 建筑基底面积计算

| 建筑单体 | 占地面积（㎡） | 层数 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主楼（火车站贸易中心） | 5,476.00 | 2 | 候车大厅、贸易市集、商业、办公 |
| 配套用房 | 0.00 | - | 含于主楼内 |
| 合计 | 5,476.00 |  |  |

3.3 绿地面积计算

根据《绿色建筑评价标准》及《西昌市城乡规划管理技术规定》，绿地率应≥30%，本项目绿地率32%，满足要求。绿地面积构成如下：

| 绿地类型 | 面积（㎡） | 计算系数 | 折算面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面集中绿地 | 3,200.00 | 1.0 | 3,200.00 | 乔木、灌木、草坪结合 |
| 屋顶绿化（覆土≥0.6m） | 1,100.00 | 0.8 | 880.00 | 屋顶绿化折算 |
| 屋顶绿化（覆土0.3~0.6m） | 480.00 | 0.5 | 240.00 | 屋顶绿化折算 |
| 透水铺装绿化 | 360.00 | 0.3 | 108.00 | 植草砖停车位 |
| 垂直绿化 | 120.00 | 0.2 | 24.00 | 墙面绿化 |
| 合计 | 5,260.00 | - | 4,452.00 |  |

实际绿地率 = 4,452.00 / 13,800.00 × 100% = 32.26%

注：考虑到屋顶绿化计入比例，实际可计入绿地指标的面积约为4,452㎡，满足绿地率≥30%的要求。

3.4 道路及广场面积计算

| 项目 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防车道 | 1,200.00 | 环形消防车道，宽度≥4m |
| 人行道路 | 850.00 | 主要人行通道 |
| 室外广场 | 2,200.00 | 集散广场、活动广场 |
| 地面停车场 | 1,450.00 | 含植草砖停车位 |
| 合计 | 5,700.00 |  |

四、 容积率计算

4.1 计容建筑面积计算

| 项目 | 面积（㎡） | 计容系数 | 计容面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上建筑面积 | 10,951.93 | 1.0 | 10,951.93 | 1-2层 |
| 地下建筑面积 | 0.00 | 0.5 | 0.00 | 无地下室 |
| 设备用房（层高>4.5m） | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 无超高设备层 |
| 合计 | 10,951.93 | - | 10,951.93 |  |

4.2 容积率计算

容积率=计容建筑面积建设用地面积=10,951.9313,800.00≈0.79容积率=建设用地面积计容建筑面积​=13,800.0010,951.93​≈0.79

五、 建筑密度计算

建筑密度=建筑基底面积建设用地面积=5,476.0013,800.00×100%≈39.68%建筑密度=建设用地面积建筑基底面积​=13,800.005,476.00​×100%≈39.68%

六、 停车位指标计算

6.1 机动车停车位

依据《西昌市城乡规划管理技术规定》，公共建筑机动车停车位配置标准：每100㎡建筑面积配置≥0.8个停车位。

需配建停车位=10,952×0.8/100≈88辆需配建停车位=10,952×0.8/100≈88辆

本项目实际配置：

| 类型 | 数量（辆） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地面停车位 | 36 | 含无障碍车位2个 |
| 地下停车位 | 56 | 含充电桩车位12个 |
| 合计 | 92 |  |

结论：实际配置92个停车位，满足规划要求（≥88辆）。

6.2 非机动车停车位

依据《西昌市城乡规划管理技术规定》，公共建筑非机动车停车位配置标准：每100㎡建筑面积配置≥2.0个停车位。

需配建停车位=10,952×2.0/100≈219辆需配建停车位=10,952×2.0/100≈219辆

本项目实际配置：

| 类型 | 数量（辆） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 地面非机动车位 | 280 | 含遮阳雨棚 |
| 合计 | 280 |  |

结论：实际配置280个非机动车位，满足规划要求（≥219辆）。

七、 建筑间距及退让计算

7.1 建筑退让红线

| 方向 | 退让距离（m） | 规划要求（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北侧（城市道路） | 8.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 南侧（规划道路） | 10.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 东侧（相邻地块） | 6.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 西侧（相邻地块） | 5.0 | ≥5.0 | 满足 |

7.2 建筑间距

| 建筑朝向 | 间距（m） | 规划要求（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南-北向（主楼） | 22.5 | ≥18.0 | 满足 |
| 东-西向（主楼） | 18.0 | ≥15.0 | 满足 |

八、 用地指标汇总表

| 序号 | 指标名称 | 计算值 | 规划限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积（㎡） | 15,200.00 | - | - |
| 2 | 建设用地面积（㎡） | 13,800.00 | - | - |
| 3 | 总建筑面积（㎡） | 10,951.93 | - | - |
| 4 | 计容建筑面积（㎡） | 10,951.93 | - | - |
| 5 | 容积率 | 0.79 | ≤1.2 | 满足 |
| 6 | 建筑基底面积（㎡） | 5,476.00 | - | - |
| 7 | 建筑密度（%） | 39.68% | ≤45% | 满足 |
| 8 | 绿地面积（㎡） | 4,416.00 | - | - |
| 9 | 绿地率（%） | 32.00% | ≥30% | 满足 |
| 10 | 建筑高度（m） | 18.00 | ≤24 | 满足 |
| 11 | 机动车停车位（辆） | 92 | ≥88 | 满足 |
| 12 | 非机动车停车位（辆） | 280 | ≥219 | 满足 |
| 13 | 北侧退让红线（m） | 8.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 14 | 南侧退让红线（m） | 10.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 15 | 东侧退让红线（m） | 6.0 | ≥5.0 | 满足 |
| 16 | 西侧退让红线（m） | 5.0 | ≥5.0 | 满足 |

九、 结论

经核算，洛驿火车站贸易中心项目各项用地指标均满足《西昌市城乡规划管理技术规定》及相关国家标准要求：

容积率 0.79 ≤ 规划限值 1.2，满足要求；

建筑密度 39.68% ≤ 规划限值 45%，满足要求；

绿地率 32.00% ≥ 规划限值 30%，满足要求；

建筑退让及间距均满足规划要求；

停车位配置满足规划及功能需求。

本项目用地集约，布局合理，符合绿色建筑三星级对土地资源高效利用的要求。

编制单位： 四川农业大学建筑与城乡规划学院