洛驿火车站贸易中心

防水防潮工程结算清单

工程名称： 洛驿火车站贸易中心
工程地点： 四川-凉山-西昌
建筑概况： 地上2层，建筑高度18.0m，建筑面积10952㎡，框架结构
结算依据： 设计图纸、相关规范及项目报告文件
编制日期： 2025年12月29日

一、 屋面防水工程

设计依据： 根据《建筑节能设计报告书》及《全年负荷计算书》，屋面构造为“水泥砂浆20mm＋聚苯颗粒保温砂浆40mm＋挤塑聚苯板110mm＋轻骨料混凝土30mm＋粉煤灰陶粒混凝土120mm＋石灰砂浆20mm”。防水层设于保温层下方，确保防水与保温双重性能。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容描述 | 规格/性能要求 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水层 | 1. 基层处理 2. 涂刷基层处理剂 3. 铺贴防水卷材 4. 接缝密封处理 | SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎），厚度4.0mm，低温柔度-25℃ | ㎡ | 6,584.50 | - | - | 参照《建筑节能设计报告书》屋顶面积 |
| 2 | 防水附加层 | 阴阳角、管根、天沟等节点部位增设附加层 | 同主材卷材，宽度500mm | ㎡ | 600.00 | - | - | 按节点数量估算 |
| 3 | 防水保护层 | 细石混凝土保护层，内配钢筋网 | C20细石混凝土，厚度40mm | ㎡ | 6,584.50 | - | - | 保护防水层，兼顾屋面荷载 |
| 4 | 屋面排水 | 雨水斗、排水管安装 | UPVC排水管，De110 | m | 180.00 | - | - | 按屋面布局估算 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、 外墙防水防潮工程

设计依据： 根据《围护结构概况》及《建筑节能设计报告书》，外墙构造为“水泥砂浆20mm＋石墨聚苯板70mm＋粉煤灰陶粒混凝土200mm＋石灰砂浆20mm”。外墙防水主要针对砂浆层及门窗洞口。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容描述 | 规格/性能要求 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙防水砂浆 | 外墙整体抹防水砂浆 | 聚合物水泥防水砂浆，厚度10mm，抗渗等级≥P6 | ㎡ | 8,996.69 | - | - | 外墙面积（15581.12㎡）扣除门窗洞口面积（3630㎡） |
| 2 | 门窗洞口防水密封 | 外窗周边发泡聚氨酯填充，外侧耐候密封胶 | 聚氨酯发泡胶 + 硅酮耐候密封胶 | m | 1,800.00 | - | - | 按门窗周长估算 |
| 3 | 幕墙接缝防水 | 幕墙板块接缝密封 | 硅酮耐候密封胶，位移能力±25% | m | 2,500.00 | - | - | 按幕墙分格估算 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、 室内楼地面防水工程

设计依据： 根据《房间参数表》及《全年负荷计算书》，卫生间、开水间、清洁间等有水房间需设置防水层。楼板构造参照“控温房间楼板构造一”。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容描述 | 规格/性能要求 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生间地面防水 | 1. 基层处理 2. 涂刷防水涂料 3. 闭水试验 | 聚氨酯防水涂料，厚度1.5mm，上翻墙面300mm | ㎡ | 450.00 | - | - | 按12个卫生间及配套用房估算面积 |
| 2 | 卫生间墙面防水 | 墙面涂刷防水涂料至1.8m高 | 聚合物水泥防水涂料（JS），厚度1.2mm | ㎡ | 850.00 | - | - | 按卫生间周长及高度估算 |
| 3 | 开水间/清洁间地面防水 | 同卫生间做法 | 聚氨酯防水涂料，厚度1.5mm | ㎡ | 80.00 | - | - | 按功能用房数量估算 |
| 4 | 厨房/餐饮区地面防水 | 基层处理，涂刷防水涂料 | 聚氨酯防水涂料，厚度1.5mm | ㎡ | 200.00 | - | - | 按酒吧、茶座、超市区域估算 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、 地下室及基础防潮（虽无地下室，但地面需防潮）

设计依据： 根据《全年负荷计算书》，周边地面构造一及非周边地面构造一均设有防水层，以防止土壤潮气上升。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容描述 | 规格/性能要求 | 单位 | 预估工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面防潮层 | 地面垫层上铺设防潮层 | PE防潮膜，厚度0.2mm，搭接≥100mm | ㎡ | 10,951.93 | - | - | 按建筑面积估算 |
| 2 | 地梁与基础防潮 | 基础梁外侧涂刷防水涂料 | 沥青防水涂料，厚度2.0mm | ㎡ | 500.00 | - | - | 按基础外围面积估算 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、 材料及性能要求（参照三星级绿色建筑标准）

根据绿色建筑三星级要求及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021，本项目防水防潮材料应满足以下性能要求：

| 材料类型 | 性能要求 | 对应部位 |
| --- | --- | --- |
| SBS改性沥青防水卷材 | 低温柔度-25℃，耐热度105℃，不透水性≥0.3MPa | 屋面 |
| 聚氨酯防水涂料 | 固体含量≥92%，断裂伸长率≥450%，低温柔度-35℃ | 卫生间、厨房 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 抗渗压力≥1.0MPa，粘结强度≥0.7MPa | 外墙 |
| 硅酮耐候密封胶 | 位移能力±25%，耐紫外线老化，与基层粘结牢固 | 幕墙、门窗 |
| PE防潮膜 | 厚度≥0.2mm，水蒸气透过量≤15 g/(㎡·24h) | 地面防潮 |

六、 说明

工程量说明：本清单中的工程量为根据设计图纸及项目报告文件估算的数值，实际结算应以现场实际施工测量为准。

综合单价：综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费及税金，因市场价格波动及供应商差异，具体单价由成本控制部门根据当期市场行情确定。

构造依据：防水做法及构造层严格参照《建筑节能设计报告书》及《全年负荷计算书》中的围护结构构造要求。

绿色建筑要求：所有防水防潮材料及施工工艺均应符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中关于耐久性、安全性和健康舒适的要求。

质量验收：防水工程完成后应按照《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208进行蓄水或淋水试验，确保无渗漏。