不舒适眩光分析报告书

湖南工程学院建工大楼

| 工程地点 | ： | 湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湘潭市建筑施工研究院 |
| 设计单位 | ： | 湘潭市建筑设计研究院 |
| 设计人 | ： | 罗泳秋 王恺宇 王磊 陈婧怡 杨闵岚 |
| 校对人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 审定人 | ： | 苏欢 李文菁 曹伟平 |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | ：采光分析DALI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | ：20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | ：T13077002569 |  |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1.	建筑概况	3

2.	分析目的	3

3.	分析依据	3

3.1	标准依据	3

3.2	标准要求	3

4.	应用软件与计算方法	4

4.1	软件选用	4

4.2	计算原理	4

5.	计算参数选用	5

5.1	模拟条件	5

5.2	建筑饰面材料参数	6

5.3	门窗类型参数	6

5.3.1	普通窗	6

5.3.2	玻璃幕墙	8

6.	眩光分析结果	8

6.1	眩光指数	8

6.2	采光均匀度	10

7.	评价结论	12

8.	附：项目总平面图	13

建筑概况

| 光气候分区 | IV | 光气候系数K | 1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 地上 14033.50 m2 地下 0.00 m2 |  |  |
| 建筑层数 | 地上 7 层 地下 0 层 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 25.50 m 地下 0.00 m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

分析目的

天然光营造的光环境以经济、自然、宜人、不可替代等特性为人们所习惯和喜爱。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光。天然采光不仅有利于照明节能，而且有利于增加室内外的自然信息交流，改善空间卫生环境，调节空间使用者的心情。在建筑中充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要意义。

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，绿色建筑评价中也要求对主要功能房间有合理的控制眩光的措施。本分析报告以相关标准为依据，采用DALI软件进行采光模拟，分析项目主要功能房间眩光指数、采光均匀度，并给出绿色建筑评估所需要的评价分值。

分析依据

标准依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

- 《绿色建筑评价标准技术细则2019》

- 《采光测量方法》GB/T5699-2017

- 委托方提供的项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其它相关资料

标准要求

本报告以《建筑采光设计标准》GB 50033-2013为计算依据，以《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019为评价依据。

■ 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013规定：

窗的不舒适眩光指数不宜高于表5.0.3规定的数值。

表5.0.3 窗的不舒适眩光指数（DGI）

| 采光等级 | 眩光指数值DGI |
| --- | --- |
| Ⅰ | 20 |
| Ⅱ | 23 |
| Ⅲ | 25 |
| Ⅳ | 27 |
| Ⅴ | 28 |

■ 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019规定：

5. 2. 8-3 主要功能房间有眩光控制措施，得3 分。

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019条文5.2.8要求采光模拟应符合《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求: 地上建筑模型应包括周边建筑物。

■ 《绿色建筑评价标准技术细则2019》指出：

要求主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，改善室内天然光均匀度。若无眩光控制措施或采光均匀度不达标，本款不得分。

应用软件与计算方法

软件选用

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件DALI建模。DALI是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的采光指标要求。软件以Radiance为计算核心，将计算结果返回到DALI进行处理分析。DALI可对眩光指数、达标率、地下采光、内区采光、视野率等进行快速分析，并根据不同需求生成《不舒适眩光分析报告书》等系列采光分析报告书。

DALI已通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。同时，DALI还通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认定软件总体已达到国内领先水平。

计算原理

■ 窗的不舒适眩光指数（DGI）可按下列公式计算：

式中：

Gn----眩光常数；

Ls----窗亮度，通过窗所看到的天空、遮挡物和地面的加权平均亮度（cd/m2）；

Lb----背景亮度，观察者视野内各表面的平均亮度（cd/m2）；

ω----窗对计算点形成的立体角（sr）；

Ω----考虑窗位置修正的立体角（sr）；

P ----古斯位置指数

α----窗对角线与窗垂直方向的夹角；

β----观察者眼睛与窗中心点的连线与视线方向的夹角。

窗的不舒适眩光计算各角度示意图

计算参数选用

模拟条件

天空状态：晴天－CIE12（大气清晰）：4月5日 15:53 考虑太阳直射

周边环境：根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018第6.4.4条要求，考虑周边建筑物等影响。

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.30 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗的不舒适眩光是评价采光质量的重要指标，在计算眩光指数时，窗以及透光门都会结果产生影响，本章对计算中必要的门窗参数进行统计。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0824 | 800 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C0830 | 800 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1016 | 1000 | 1600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C11924 | 11900 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1218 | 1200 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1224 | 1200 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1230 | 1200 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1509 | 1500 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1521 | 1500 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1524 | 1500 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1530 | 1500 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1624 | 1600 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1824 | 1800 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C1921 | 1900 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C22724 | 22700 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C2409 | 2400 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3024 | 3000 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3030 | 3000 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3033 | 3000 | 3300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3309 | 3300 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3324 | 3300 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3330 | 3300 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3430 | 3400 | 3300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3433 | 3400 | 3300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3609 | 3600 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3624 | 3600 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3630 | 3600 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3633 | 3600 | 3300 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3830 | 3800 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3909 | 3900 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3921 | 3900 | 2100 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3924 | 3900 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C3930 | 3900 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4018 | 4000 | 1750 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4024 | 4000 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4124 | 4100 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4130 | 4100 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4209 | 4200 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4506 | 4500 | 600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C4509 | 4500 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C5409 | 5400 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6009 | 6000 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6309 | 6300 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C6609 | 6600 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7116 | 7100 | 1600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7124 | 7100 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7224 | 7200 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7318 | 7300 | 1750 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7324 | 7300 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7416 | 7400 | 1600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7424 | 7400 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7518 | 7500 | 1750 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7524 | 7500 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7618 | 7600 | 1750 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7918 | 7900 | 1800 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C7924 | 7900 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8109 | 8100 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8209 | 6000 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8409 | 8400 | 900 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8424 | 8400 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C8524 | 8500 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9424 | 9400 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9824 | 9800 | 2400 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9827 | 9800 | 2700 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |
| C9830 | 9800 | 3000 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

玻璃幕墙

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14492 | 3600 | 单层铝窗 | 普通玻璃 | 0.89 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

眩光分析结果

  - 眩光指数

计算参数选定后，利用门窗参数等进行不舒适眩光指数计算，结果如下表所示：

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1010[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 249.93 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 1087[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 31.73 | 12.7 | 25 | 满足 |
|  | 1015[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 77.20 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 1001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 83.15 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 1001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 67.81 | 15.5 | 25 | 满足 |
|  | 1011[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 73.49 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 1006[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 99.70 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 1045[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.09 | 16.2 | 25 | 满足 |
|  | 1014[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 146.96 | 18.7 | 25 | 满足 |
|  | 1103[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 27.37 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 1085[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 35.22 | 13.6 | 25 | 满足 |
|  | 1026[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 138.29 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 1007[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 66.55 | 18.2 | 25 | 满足 |
| 2 | 2084[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 37.98 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 2083[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 38.00 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 2075[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 54.44 | 16.8 | 25 | 满足 |
|  | 2073[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 54.46 | 16.7 | 25 | 满足 |
|  | 2065[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 61.24 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 2009[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 258.01 | 19.3 | 25 | 满足 |
|  | 2052[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.16 | 18.5 | 25 | 满足 |
|  | 2058[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.07 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 2131[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 21.49 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  | 2030[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 137.90 | 18.0 | 25 | 满足 |
| 3 | 3066[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.54 | 17.1 | 25 | 满足 |
|  | 3004[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 37.63 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 3057[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.12 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 3047[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.33 | 15.9 | 25 | 满足 |
|  | 3024[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 143.77 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 3053[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.06 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 3104[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 26.77 | 16.5 | 25 | 满足 |
|  | 3105[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 26.52 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 3112[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 24.55 | 16.4 | 25 | 满足 |
|  | 3146[文印室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 9.29 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  | 3034[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 100.76 | 20.4 | 25 | 满足 |
|  | 3033[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 100.82 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 3036[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 99.36 | 19.7 | 25 | 满足 |
|  | 3031[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 137.63 | 17.8 | 25 | 满足 |
|  | 3132[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 21.49 | 9.2 | 25 | 满足 |
|  | 3130[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 21.56 | 8.7 | 25 | 满足 |
|  | 3003[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 20.77 | 15.0 | 25 | 满足 |
|  | 3008[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.28 | 12.5 | 25 | 满足 |
| 4 | 4007[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 61.13 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 4040[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 77.21 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 4078[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.40 | 17.0 | 25 | 满足 |
|  | 4077[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.42 | 17.2 | 25 | 满足 |
|  | 4035[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 100.75 | 20.2 | 25 | 满足 |
|  | 4012[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 202.66 | 19.8 | 25 | 满足 |
|  | 4005[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 68.55 | 19.1 | 25 | 满足 |
|  | 4006[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 75.84 | 19.2 | 25 | 满足 |
|  | 4003[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 71.19 | 18.8 | 25 | 满足 |
|  | 4061[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.07 | 18.6 | 25 | 满足 |
|  | 4072[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 21.37 | 10.3 | 25 | 满足 |
|  | 4027[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 138.12 | 18.0 | 25 | 满足 |
| 5 | 5023[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 143.94 | 18.3 | 25 | 满足 |
|  | 5032[视听阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 127.55 | 16.3 | 25 | 满足 |
|  | 5067[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.57 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  | 5068[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.56 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 5070[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.53 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 5056[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.12 | 14.4 | 25 | 满足 |
|  | 5049[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.33 | 13.4 | 25 | 满足 |
|  | 5021[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.34 | 14.6 | 25 | 满足 |
|  | 5060[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 70.13 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 5028[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 138.12 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  | 5002[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 20.89 | 15.8 | 25 | 满足 |
|  | 5063[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 37.59 | 16.3 | 25 | 满足 |
| 6 | 6042[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 76.87 | 17.7 | 25 | 满足 |
|  | 6001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 67.28 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 6069[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 54.53 | 17.4 | 25 | 满足 |
|  | 6080[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 53.66 | 17.6 | 25 | 满足 |
|  | 6138[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 16.11 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  | 6029[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 138.03 | 18.1 | 25 | 满足 |
|  | 6003[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 33.54 | 17.0 | 25 | 满足 |

  - 采光均匀度

主要功能房间的最大采光系数和平均采光系数的比值小于6，才能满足眩光控制要求。

| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.84 | 6.21 | 3.03 | 满足 |
|  | 1001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 12.98 | 3.04 | 4.28 | 满足 |
|  | 1006[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 16.56 | 5.50 | 3.01 | 满足 |
|  | 1007[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.67 | 2.89 | 6.45 | 不满足 |
|  | 1010[报告厅] | 阶梯教室 | III | 侧面 | 13.19 | 1.67 | 7.90 | 不满足 |
|  | 1011[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 14.20 | 3.01 | 4.72 | 满足 |
|  | 1014[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.51 | 4.75 | 3.68 | 满足 |
|  | 1015[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.70 | 5.01 | 3.73 | 满足 |
|  | 1026[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.62 | 4.61 | 4.04 | 满足 |
|  | 1045[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.65 | 10.42 | 1.89 | 满足 |
|  | 1085[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 23.18 | 14.45 | 1.60 | 满足 |
|  | 1087[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.70 | 13.47 | 1.46 | 满足 |
|  | 1103[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 18.96 | 5.73 | 3.31 | 满足 |
| 2 | 2009[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.56 | 3.27 | 5.37 | 满足 |
|  | 2030[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.98 | 4.60 | 4.13 | 满足 |
|  | 2052[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.87 | 3.75 | 5.03 | 满足 |
|  | 2058[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.78 | 3.79 | 4.96 | 满足 |
|  | 2065[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.85 | 3.38 | 4.39 | 满足 |
|  | 2073[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 18.65 | 5.31 | 3.51 | 满足 |
|  | 2075[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 18.71 | 5.15 | 3.63 | 满足 |
|  | 2083[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 22.23 | 5.03 | 4.42 | 满足 |
|  | 2084[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 22.67 | 3.94 | 5.76 | 满足 |
|  | 2131[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 15.65 | 4.42 | 3.55 | 满足 |
| 3 | 3003[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.75 | 4.90 | 3.83 | 满足 |
|  | 3004[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.05 | 3.12 | 4.51 | 满足 |
|  | 3008[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 14.85 | 1.23 | 12.03 | 不满足 |
|  | 3024[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.23 | 5.01 | 3.44 | 满足 |
|  | 3031[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.52 | 4.37 | 4.23 | 满足 |
|  | 3033[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.19 | 3.04 | 5.65 | 满足 |
|  | 3034[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.15 | 3.83 | 5.00 | 满足 |
|  | 3036[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.18 | 3.15 | 6.09 | 不满足 |
|  | 3047[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 15.44 | 2.44 | 6.33 | 不满足 |
|  | 3053[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.94 | 3.91 | 4.85 | 满足 |
|  | 3057[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 16.64 | 2.76 | 6.02 | 不满足 |
|  | 3066[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.84 | 5.24 | 3.60 | 满足 |
|  | 3104[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.62 | 4.69 | 3.97 | 满足 |
|  | 3105[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.82 | 4.90 | 3.84 | 满足 |
|  | 3112[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 18.72 | 4.55 | 4.12 | 满足 |
|  | 3130[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.17 | 4.85 | 3.54 | 满足 |
|  | 3132[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 16.69 | 4.84 | 3.44 | 满足 |
|  | 3146[文印室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.86 | 3.93 | 4.54 | 满足 |
| 4 | 4003[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.88 | 3.91 | 4.83 | 满足 |
|  | 4005[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 16.09 | 3.75 | 4.29 | 满足 |
|  | 4006[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.11 | 3.85 | 4.71 | 满足 |
|  | 4007[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 16.95 | 4.05 | 4.19 | 满足 |
|  | 4012[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.34 | 3.24 | 5.35 | 满足 |
|  | 4027[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.29 | 4.36 | 4.19 | 满足 |
|  | 4035[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.15 | 3.57 | 5.36 | 满足 |
|  | 4040[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.97 | 4.44 | 4.27 | 满足 |
|  | 4061[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.98 | 3.91 | 4.85 | 满足 |
|  | 4072[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 17.99 | 5.62 | 3.20 | 满足 |
|  | 4077[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.95 | 5.22 | 3.63 | 满足 |
|  | 4078[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.82 | 5.23 | 3.60 | 满足 |
| 5 | 5002[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.04 | 5.25 | 3.62 | 满足 |
|  | 5021[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.18 | 3.60 | 5.05 | 满足 |
|  | 5023[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.61 | 4.85 | 3.63 | 满足 |
|  | 5028[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.37 | 4.36 | 4.21 | 满足 |
|  | 5032[视听阅览室] | 专用教室 | III | 侧面 | 22.92 | 7.82 | 2.93 | 满足 |
|  | 5049[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.63 | 3.33 | 5.59 | 满足 |
|  | 5056[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.58 | 3.37 | 5.51 | 满足 |
|  | 5060[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.43 | 4.25 | 4.57 | 满足 |
|  | 5063[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 14.79 | 3.82 | 3.87 | 满足 |
|  | 5067[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.18 | 5.58 | 3.43 | 满足 |
|  | 5068[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.93 | 5.33 | 3.55 | 满足 |
|  | 5070[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.11 | 5.37 | 3.56 | 满足 |
| 6 | 6001[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 18.70 | 6.45 | 2.90 | 满足 |
|  | 6003[学术研究教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.10 | 4.43 | 4.31 | 满足 |
|  | 6029[画室] | 专用教室 | III | 侧面 | 17.37 | 4.10 | 4.23 | 满足 |
|  | 6042[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.37 | 4.74 | 4.09 | 满足 |
|  | 6069[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.51 | 6.28 | 3.11 | 满足 |
|  | 6080[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 19.31 | 5.56 | 3.47 | 满足 |
|  | 6138[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 8.83 | 1.06 | 8.34 | 不满足 |

评价结论

通过计算分析，依据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013对本项目的 72 个主要功能房间进行眩光分析计算，其中 0 个房间不满足标准限值要求，其中 7 个房间不满足采光均匀度要求。

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的5.2.8条款要求，本项目合理控制眩光项得分为 0 分。

附：项目总平面图