2024年湘潭市水环境质量状况年度简报

湘潭市生态环境局 sthjj.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-02-21 10:15

一、地表水

2024年，依据湖南省生态环境厅下发的《2024年湖南省生态环境监测方案》要求，湘潭市对14个省控（其中国控4个，非国控省控10个）地表水断面开展了月报常规监测。14个断面均为湘潭市考核断面；昭山、涟水入河口均为湘潭市“水十条”考核断面。

1、全市地表水水质现状

2024年，湘潭市地表水水质总体为优。湘江干流（湘潭段）、支流涓水水质均达优；支流涟水水质为良；水府庙水库水质达优，综合营养状态指数41.5，为中营养。

2024年湘潭市地表水断面年度Ⅰ~Ⅲ类水质优良率为92.9%。其中Ⅱ类11个，占78.6%；Ⅲ类2个，占14.3%；Ⅳ类1个，占7.1%；与上年相比，各类水质比例无明显变化。水质类别比例见图1。

图1  2024年湘潭市地表水断面水质类别比例

2、考核达标情况

2024年，湘潭市14个地表水断面中除跃进水库因化学需氧量年均值超标0.03倍，水质类别为Ⅳ类外，其他断面均达到或优于Ⅲ类以上水质。14个断面中除立山村、跃进水库外，其他断面均达2024年考核目标要求。涟水入河口、昭山均达“水十条”考核目标要求。详见表1。

表1  2024年湘潭市地表水水质类别及考核达标情况

| 流域 | 断面名称 | 考核目标 （考核年限） | 2024年 水质类别 | 考核达标状况 | 主要污染指标 （超标倍数） | 流域水质状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江干流 | 易俗河水厂 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / | 优 |
| 五星（一水厂） | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 三水厂 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 九华水厂 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 昭山 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 支流涓水 | 涓水入湘江口 | Ⅲ（2021， 铊≤0.07ug/L） | Ⅱ | 达标 | / | 优 |
| 支流涟水 | 湘乡市洙津水厂 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / | 良 |
| 文家滩 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 涟水入河口 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 立山村 | Ⅱ（2023） | Ⅲ | 未达标 | / |  |  |
| 青年水库 | Ⅲ（2021） | Ⅲ | 达标 | / |  |  |
| 韶山灌渠 | Ⅱ（2021） | Ⅱ | 达标 | / |  |  |
| 跃进水库 | Ⅲ（2024，2021~2023年水质类别达到或优于Ⅳ类） | Ⅳ | 未达标 | 化学需氧量（0.03） |  |  |
| 水库 | 水府庙水库库心 | Ⅲ（2021） | Ⅱ | 达标 | / | 优 |

根据各月监测结果，各断面中易俗河水厂、青年水库和跃进水库等3个断面均出现过超Ⅲ类水质标准的现象。其中易俗河水厂出现1次（8月）、青年水库出现1次（8月）、跃进水库出现3次（5、10、11月）。易俗河水厂、青年水库的Ⅰ~Ⅲ类水质比例均为91.7%；青跃进水库为75.0%；其他各断面月均值均达Ⅲ类以上水质，Ⅰ~Ⅲ类水质比例均为100%。详见图2。

图2  2024年湘潭市地表水断面月均水质类别分布及优良率

3、与上年对比分析

与上年相比，各断面水质类别均无明显变化。昭山、涓水入湘江口、文家滩、立山村断面的月均Ⅰ~Ⅲ类水质比例均由91.7%提升至100%；青年水库由75.0%提升至91.7%；跃进水库由41.7%提升至75.0%；易俗河水厂由100%下降至91.7%；其他各断面月均Ⅰ~Ⅲ类水质比例无明显变化。详见表2。

表22023、2024年湘潭市地表水水质状况对比

| 所属河流 | 断面 | 水质类别 |  |  |  | Ⅰ~Ⅲ类水质比例 |  |  | 水质状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 2024年 | 同比 | 影响水质变化的项目 | 2023年 | 2024年 | 同比 | 2023年 | 2024年 |  |  |
| 湘江干流 | 易俗河水厂 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 91.7% | -8.3个百分点 | 优 | 优 |
| 五星（一水厂） | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |  |
| 三水厂 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |  |
| 九华水厂 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |  |
| 昭山 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 91.7% | 100% | +8.3个百分点 | 优 | 优 |  |
| 支流涓水 | 涓水入湘江口 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 91.7% | 100% | +8.3个百分点 | 优 | 优 |
| 支流涟水 | 湘乡市洙津水厂 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |
| 文家滩 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 91.7% | 100% | +8.3个百分点 | 优 | 优 |  |
| 涟水入河口 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |  |
| 立山村 | Ⅲ | Ⅲ | → | 无 | 91.7% | 100% | +8.3个百分点 | 良 | 良 |  |
| 青年水库 | Ⅲ | Ⅲ | → | 无 | 75.0% | 91.7% | +16.7个百分点 | 良 | 良 |  |
| 韶山灌渠 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |  |
| 跃进水库 | Ⅳ | Ⅳ | → | 无 | 41.7% | 75.0% | +33.3个百分点 | 轻度 污染 | 轻度污染 |  |
| 水库 | 水府庙水库库心 | Ⅱ | Ⅱ | → | 无 | 100% | 100% | → | 优 | 优 |

4、主要污染指标

2024年，湘潭市14个地表水断面中年均值超标的断面为跃进水库，月均值出现超标的断面为易俗河水厂、青年水库、跃进水库3个。

年均值超Ⅲ类水质标准的项目为化学需氧量，断面超标率为7.1%，其他项目未出现断面年均超标现象，因此，2024年全市地表水中的主要污染指标为化学需氧量。

部分项目出现断面样品监测值超标，样品超标率分别为化学需氧量（1.9%）、pH值（0.9%）、溶解氧（0.9%）；样品最大监测值超标倍数为化学需氧量（0.4倍）、pH值和溶解氧不计算超标倍数。

与上年相比，地表水主要污染指标无明显变化，仍然为化学需氧量；月均出现超标的项目种类和超标的频次明显减少，阴离子表面活性剂、氨氮、五日生化需氧量本年度未出现超标，新增超标项目pH值。昭山、涓水入湘江口、文家滩、立山村断面本年度月均未出现超标，新增易俗河水厂月均超标断面。详见表3。

表3  2023、2024年湘潭市地表水超标项目对比统计

| 超Ⅲ类标准的 项目 | 断面月均值超Ⅲ类标准的频次（断面） |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | 2024年 |  |
| 化学需氧量 | 12次（涓水入湘江口、立山村、青年水库、跃进水库） | 3次（跃进水库） |
| 溶解氧 | 1次（昭山） | 1次（易俗河水厂） |
| pH值 | / | 1次（青年水库） |
| 阴离子表面活性剂 | 1次（文家滩） | / |
| 氨氮 | 1次（立山村） | / |
| 五日生化需氧量 | 1次（跃进水库） |  |
| 年均超标项目 （断面） | 化学需氧量（跃进水库） | 化学需氧量（跃进水库） |

5、地表水考核断面排名

国控断面：2024年，湘潭市4个国控断面水质指数（CWQI城市）为3.7072，全省质量状况排名11，与上年相比，排名有所上升，水质呈变好趋势，变好幅度（△CWQI城市）为-3.70%。4个断面中，昭山、湘乡市洙津水厂水质有所变好，涓水入湘江口、涟水入河口水质有所变差。详见表4。

表4  2023年、2024年湘潭市地表水国控断面水质指数对比

| 断面名称 | 2023年 | 2024年 | △CWQI城市 | 变化排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涓水入湘江口 | 4.0229 | 4.0727 | +1.24% | 3 |
| 湘乡市洙津水厂 | 3.8201 | 3.5966 | -5.85% | 2 |
| 涟水入河口 | 3.8772 | 3.9432 | +1.70% | 4 |
| 昭山 | 3.6285 | 3.1317 | -13.69% | 1 |
| CWQI城市 | 3.8497 | 3.7072 | -3.70% | / |
| 全省排名 | 14 | 11 | 变好 |  |

注：△CWQI为负值，说明地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明城市地表水环境质量变差。

省控断面：2024年，湘潭市14个省控断面水质指数（CWQI）①为3.7966，△CWQI为+0.36%，水质总体下降。按水质指数排名，水质最差的三个断面为跃进水库、青年水库、立山村；10个非国控省控断面中除立文家滩断面水质有所好转外，其他各断面水质均有所恶化，其中水质下降程度较大的为三水厂、韶山灌渠、易俗河水厂。详见表5。

表5  2024年湘潭市地表水非国控省控断面水质指数及变化排名

| 断面名称 | 2024年 | 质量状况排名 | △CWQI（%） | 变化排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易俗河水厂 | 3.4982 | 2 | +4.14 | 8 |
| 五星（一水厂） | 3.5672 | 3 | +1.91 | 4 |
| 三水厂 | 3.5686 | 4 | +7.65 | 10 |
| 九华水厂 | 3.4896 | 1 | +3.10 | 6 |
| 文家滩 | 3.8796 | 7 | -3.47 | 1 |
| 立山村 | 4.2021 | 8 | +0.31 | 2 |
| 青年水库 | 4.4942 | 9 | +3.09 | 5 |
| 韶山灌渠 | 3.6193 | 5 | +5.29 | 9 |
| 跃进水库 | 4.9892 | 10 | +1.32 | 3 |
| 水府庙水库库心 | 3.8176 | 6 | +3.35 | 7 |

注：△CWQI为负值，说明地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明城市地表水环境质量变差。

①为与全省统计结果一致，此处省控断面CWQI指14个国省控断面CWQI；排名统计范围仅包括10个不含国控的省控断面。

6、各行政区水质排名

2024年，湘潭市5个县（市、区）地表水考核排名中，岳塘区水环境质量相对较好（排名第一），韶山市水环境质量相对较差（排名第五），主要受立山村水质未改善的影响。

5个县（市、区）与上年相比，岳塘区、雨湖区、湘乡市水质同比有所上升，湘潭县、韶山市水质同比有所下降，下降幅度最大的为湘潭县。详见表6。

表6  2024年湘潭市各县（市、区）地表水环境质量变化排名

| 名称 | 考核断面 | CWQI城市 | 质量状况排名 | △CWQI城市 | 变化排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳塘区 | 五星（一水厂）、三水厂、昭山 | 3.4245 | 1 | -1.23 | 2 |
| 湘潭县 | 涟水入河口、易俗河水厂、涓水入湘江口 | 3.8367 | 4 | +2.94 | 5 |
| 雨湖区 | 五星（一水厂）、三水厂、昭山、涟水入河口、九华水厂、跃进水库 | 3.7614 | 2 | -0.49 | 3 |
| 湘乡市 | 水府庙水库库心、文家滩、湘乡市洙津水厂 | 3.7885 | 3 | -1.55 | 1 |
| 韶山市 | 立山村、韶山灌渠、青年水库 | 4.0907 | 5 | +1.75 | 4 |

注：△CWQI为负值，说明地表水环境质量变好；△CWQI为正值，说明城市地表水环境质量变差。

二、饮用水

1、全市集中式饮用水源地水质现状

2024年，湘潭市共监测8个城市集中式饮用水水源地，其中6个在用（市级2个、县级4个）集中式饮用水水源地断面，均属河流型水源地，且均属考核断面；2个备用（市级1个、县级1个）集中式饮用水水源地断面，均为水库型水源地，且均不参与考核。

2024年，湘潭市2个市级在用集中式饮用水水源地全年累计达标总水量10114.1843万吨，水量达标率均为100%，水源达标率均为100%；4个县级在用集中式饮用水水源地受易俗河水厂8月溶解氧超标影响，累计达标水量1791.0305万吨，水量达标率均为93.1%，水质达标率均为93.8%。2个备用水源均暂未供水，青沟水库全年累计水质达标率为100%；跃进水库因8月、10月总磷超标，累计水质达标率为83.3%。

8个断面中，除跃进水库年均水质类别为Ⅲ类外，其他各断面水质均达Ⅱ类及以上水质。

与上年相比，市级在用水源地断面水质达标率无变化均达100%，县级在用水源地水质达标率有所下降（100%→93.8%）；备用水源断水质达标率均无明显变化。详见表7。

表72024年湘潭市、县级饮用水源地水质评价结果

| 水厂名称 |  | 达标水量 （万吨） | 超标项目 （超标倍数） | 水质达标率（%） | 水质类别 | 上年达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级 | 湘潭一水厂 | 3948.6860 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |
| 湘潭三水厂 | 6165.4983 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 合计 | 10114.1843 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 县级 | 湘乡市洙津水厂 | 826.4920 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |
| 易俗河水厂 | 329.9975 | / | 75.0 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 韶山灌渠 | 260.3011 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 九华水厂 | 374.2399 | / | 100 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 合计 | 1791.0305 | / | 93.8 | Ⅱ类 | 100 |  |
| 备用 | 跃进水库 | 0 | / | 83.3 | Ⅲ类 | 83.3 |
| 青沟水库 | 0 | / | 100 | Ⅰ类 | 100 |  |

全年各断面中除易俗河水厂8月溶解氧超标、跃进水库8月、10月总磷超标，水质为Ⅳ类外，其他各月均达Ⅲ类标准。青沟水库出现过Ⅰ类水质。详见图3。

图3  2024年湘潭市县级及以上集中式生活饮用水水源月度水质类别统计

2、特定项目检出情况

2024年，湘潭市县级及以上饮用水水源地80项特定项目浓度远低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值，检出的特定项目共计10项，分别为甲醛、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊。和上年相比，检出的项目相同。

3、主要污染情况

2024年，湘潭市3个市级集中式生活饮用水水源监测断面的年均值均达标，无主要污染指标；备用水源跃进水库的总磷（8月、10月）月均出现超标，其他各断面月均值均未出现超标项目。

5个县级集中式生活饮用水水源监测断面的年均值达标，无主要污染指标；易俗河水厂的溶解氧（8月）月均出现超标，其他各断面月均值均未出现超标项目。

和上年相比，易俗河水厂水质有所下降；跃进水库的水质无明显变化，超标频率相同，上年超标项目五日生化需氧量本年度未出现超标。其他各断面水质无明显变化。

湘潭市市级、县级集中式饮用水水源地中，除青沟水库外，其他各断面的粪大肠菌群均有超标，超标率最高的断面为韶山灌渠（66.7%），最大超标倍数出现在湘潭一水厂（47.2倍）。与上年相比，粪大肠菌群超标断面数、超标率及超标倍数均有所增加。

三、水华加密监测

根据全省多部门会商研判，夏季因晴热高温少雨天气持续，水华防控形势严峻，按省中心水部方案要求，2024年从7月至11月，分别对跃进水库、青年水库、水府庙水库库心开展了水华监测。监测项目为pH值、水温、藻密度、溶解氧、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、叶绿素a、透明度在内的10项。

跃进水库、青年水库全年开展水华监测共10次，水府庙水库库心监测5次。各监测点位的藻密度浓度值均较高，其中，跃进水库结果范围为5.3×107个/L~4.3×108个/L、青年水库结果范围为6.5×107个/L~399368332个/L、水府庙水库库心结果范围为9714282个/L~69233000个/L。根据《水华遥感与地面监测评价技术规范》（HJ 1098-2020）及广东省发布的《水华程度分级与监测技术规程》（DB44/T 2261-2020），水华等级为Ⅱ~Ⅴ级、轻度水华~重度水华之间。

四、湘潭市集中式饮用水水源专项调查

根据《2024年湘潭市生态环境监测方案》新增任务要求，2024年8月对全市7个市级、县级集中式饮用水水源开展水质专项调查。

其中6个市级、县级在用集中式饮用水水源地中，除易俗河水厂因溶解氧超标，其他5个水质均达标，水质达标率为83.3%；在用饮用水断面本月取水量为1378.9198万吨，达标水量为1245.8118万吨，水量达标率为90.3%；备用饮用水青沟水库水质达标。各集中式饮用水水源的28项饮用水专项指标全部达到饮用水卫生标准。

特定项目（80项）中除钼、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊8项有检出外，其他各项均未检出。

28项饮用水专项指标中，除氯酸盐、高氯酸盐、溶解性固体、总硬度、铝、钠、总α放射性和总β放射性8项有检出外，其他各项均未检出。