主要功能房间构件隔声性能表

| 楼层 | 房间类型 | 对标功能 | 构件 | 计权标准化 声压级差(dB) | 频谱修正量 (dB) | 空气声隔声性能 (dB) | 得分 | 撞击声隔声性能 (dB) | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣室[1024] | 医院休息室 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
| 1 | 密集办公室[1017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1021] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1026] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1028] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1035] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1045] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 1 | 普通办公室[1071] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 2 | 一般商店[2036] | 商场商店 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
| 2 | 一般商店[2037] | 商场商店 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
| 3 | 会议室[3013] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 普通办公室[3025] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 普通办公室[3033] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 普通办公室[3034] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 普通办公室[3037] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 普通办公室[3039] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 普通办公室[3042] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 普通办公室[3053] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 普通办公室[3054] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 3 | 普通办公室[3083] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 3 | 一般商店[3017] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3022] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3023] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3035] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3036] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3038] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3043] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3044] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3049] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3050] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3051] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3052] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 3 | 一般商店[3055] | 商场商店 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 4 | 会议室[4013] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 密集办公室[4018] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 密集办公室[4019] | 多人办公室 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 密集办公室[4020] | 多人办公室 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 密集办公室[4021] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4004] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4018] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4020] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4025] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4026] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4027] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4028] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4029] | 多人办公室 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4030] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4031] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4032] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4033] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4034] | 多人办公室 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 4 | 普通办公室[4038] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 4 | 普通办公室[4043] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 5 | 报告厅[5003] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 5 | 密集办公室[5012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 密集办公室[5013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 密集办公室[5014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 密集办公室[5015] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 5 | 普通办公室[5017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5018] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5019] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5020] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5021] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5022] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5023] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5024] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5025] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 5 | 普通办公室[5026] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6015] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6016] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 6 | 普通办公室[6017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7015] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7016] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 7 | 普通办公室[7017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8002] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8003] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8004] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8005] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8006] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8007] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 8 | 普通办公室[8011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9015] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9016] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 9 | 普通办公室[9017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10015] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10016] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 10 | 普通办公室[10017] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 19 | 餐厅[19001] | 餐厅 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -3 | 47 (≥48) | 0 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 19 | 餐厅[19002] | 餐厅 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 20 | 餐厅[20001] | 餐厅 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -3 | 47 (≥48) | 0 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 20 | 餐厅[20002] | 餐厅 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -3 | 54 (≥48) | 2 |  |  |
| 21 | 餐厅[21001] | 餐厅 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -3 | 47 (≥48) | 0 | -- | -- |
| 23 | 会议室[23009] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 23 | 密集办公室[23007] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 23 | 普通办公室[23008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 23 | 普通办公室[23012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 23 | 普通办公室[23013] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 24 | 会议室[24006] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 24 | 密集办公室[24004] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 24 | 普通办公室[24005] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 24 | 普通办公室[24008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 24 | 普通办公室[24010] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 25 | 会议室[25010] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 25 | 密集办公室[25008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 25 | 普通办公室[25009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 25 | 普通办公室[25012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 25 | 普通办公室[25014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 26 | 会议室[26010] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 26 | 密集办公室[26008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 26 | 普通办公室[26009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 26 | 普通办公室[26012] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 26 | 普通办公室[26014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 27 | 会议室[27010] | 普通会议室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 27 | 密集办公室[27008] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 27 | 普通办公室[27009] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 27 | 普通办公室[27011] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 27 | 普通办公室[27014] | 多人办公室 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28016] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28017] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28020] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28027] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28028] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28030] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28033] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28035] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 28 | 起居室[28036] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29009] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29010] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29011] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29012] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29013] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29014] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29015] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29016] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29017] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29018] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29019] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29020] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29021] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29022] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29023] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29024] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29025] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29026] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29027] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29028] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29029] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29030] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29031] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29032] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29033] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29034] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 29 | 起居室[29035] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30009] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30010] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30011] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30012] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30013] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30014] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30015] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30016] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30017] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30018] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30019] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30020] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30021] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30022] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30023] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30024] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30025] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30026] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30027] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30028] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30029] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30030] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30031] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30032] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30033] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30034] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30035] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30036] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30037] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30038] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30039] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 30 | 起居室[30040] | 起居室 | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<70(65)) | 4 |
| 32 | 3星客房[32040] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32045] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32046] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32047] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32052] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32059] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32060] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32061] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32065] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32067] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32072] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32075] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32076] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32079] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32080] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32087] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32088] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32093] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32095] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32099] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32100] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32106] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32108] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32111] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32113] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32115] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32120] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32123] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32128] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32129] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32131] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32133] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32138] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32141] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32144] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32145] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32150] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 32 | 3星客房[32153] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33041] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33044] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33048] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33049] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33053] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33056] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33058] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33063] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33066] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33068] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33071] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33074] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33077] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33081] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33083] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33086] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33089] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33092] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33094] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33097] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33101] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33104] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33107] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33109] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33114] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33116] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33119] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33121] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33126] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33127] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33130] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33134] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33137] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33140] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33143] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33146] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33149] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 33 | 3星客房[33152] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 顶板 | Dntw= 57 | C= -1 | 56 (≥48) | 2 | 55 (<60(55)) | 2 |
| 34 | 3星客房[34042] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34043] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34050] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34051] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34054] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34055] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34057] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34062] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34064] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34069] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34070] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34073] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34078] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34082] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34084] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34085] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34090] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34091] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34096] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34098] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34102] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34103] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34105] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34110] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34112] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34117] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34118] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34122] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34124] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34125] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34132] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34135] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34136] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34139] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34142] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34147] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 46 | Ctr= -5 | 41 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34148] | 客房 | 外墙 | D2mntw= 56 | Ctr= -3 | 53 (≥30) | 2 | -- | -- |
|  |  |  | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |
| 34 | 3星客房[34151] | 客房 | 隔墙 | Dntw= 50 | C= -1 | 49 (≥48) | 2 | -- | -- |