# 室外吸烟区设置专项报告

沈阳大学
2026年3月11日

## 一、项目概况

项目名称： 从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计
工程地点： 辽宁-沈阳
建设单位： 沈阳大学
设计单位： 沈阳大学
建筑面积： 地上2400㎡，地下0㎡
建筑层数： 地上2层，地下0层
建筑高度： 14m
建筑类型： 公共建筑（体育、商业、办公综合）

本项目积极响应《绿色建筑评价标准》及《公共场所卫生管理条例》关于控制吸烟、保护公众健康的要求，特在室外合理设置吸烟区，以引导吸烟行为，减少非吸烟者受二手烟危害，同时维护场地环境卫生。

## 二、设计依据

- 《公共场所卫生管理条例》（国务院令第666号）

- 《公共场所控制吸烟条例》（国家卫健委，征求意见稿）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第5.1.1条：建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

- 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 中关于场地环境的相关要求。

- 项目所在地《沈阳市公共场所控制吸烟规定》等相关地方性法规。

## 三、室外吸烟区设置原则

- 远离出入口及人流密集区：吸烟区设置应远离建筑主出入口、主要人行通道、通风井、新风进气口等，避免二手烟飘入室内或影响过往行人。

- 主导风向考虑：结合沈阳地区冬季盛行北风、夏季盛行南风的特点，吸烟区宜布置在常年主导风向的下风向，减少烟气对建筑及周边环境的影响。

- 便于维护管理：吸烟区应具备良好的可及性，便于保洁人员定期清理，同时应设置足够的烟蒂收集设施。

- 人性化设施：提供遮阳、遮雨设施，设置座椅、垃圾桶、灭烟柱等，提升使用体验，避免随地丢弃烟头。

- 标识清晰：设置明显的吸烟区导向标志和禁烟标志，引导吸烟者正确使用，同时警示非吸烟者避让。

## 四、室外吸烟区具体设置方案

### 4.1 设置位置

根据总平面布局，本项目共设置2处室外吸烟区，具体位置如下：

| 编号 | 位置描述 | 面积（㎡） | 与建筑出入口距离 | 周边环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SA-01 | 建筑东侧绿地内，靠近次要出入口处，远离主广场。 | 12 | 距主出入口约25m，距次出入口约10m | 背风处，周边有灌木隔离 |
| SA-02 | 建筑西侧停车场边缘，远离建筑通风井。 | 10 | 距主出入口约20m，距停车场道路5m | 下风向，设有绿化隔离带 |

注：吸烟区边界与建筑出入口、新风井的距离均大于10m，符合常规控制要求。

### 4.2 设施配置

每个吸烟区配置以下设施：

- 烟蒂收集器：不锈钢灭烟柱2个，带烟蒂投放口，底部可拆卸清理。

- 休息座椅：防腐木条凳1组（长约1.8m），供吸烟者短暂停留。

- 遮阳/雨设施：张拉膜或玻璃钢顶棚，覆盖面积约6㎡。

- 标识牌：吸烟区导向牌1块（尺寸600×400mm），禁烟警示牌1块（尺寸400×300mm），明确标注“吸烟区”及“吸烟有害健康”。

- 绿化隔离：吸烟区周围种植灌木（如小叶黄杨、冬青等），形成物理隔离，减少烟气扩散。

### 4.3 地面铺装

吸烟区地面采用防滑透水砖铺装，与周边绿地或硬质铺装区分，便于识别且易于清扫。地面设1%排水坡，避免积水。

## 五、管理与维护措施

- 保洁制度：由物业保洁人员每日至少清理烟蒂收集器2次，确保无溢出；每周对吸烟区进行全面清洗。

- 巡查机制：安保人员每日巡查，引导吸烟者正确使用吸烟区，劝阻违规吸烟行为。

- 标识维护：定期检查标识牌是否清晰完好，如有损坏及时更换。

- 植被养护：对吸烟区周边的绿化隔离带定期修剪、养护，保持隔离效果。

- 宣传教育：在建筑主出入口、大堂、电梯厅等位置设置禁烟宣传海报，提示吸烟区位置。

## 六、结论

本项目室外吸烟区设置方案符合国家及地方相关法规要求，充分考虑了建筑布局、主导风向、行人流线等因素，设施完善，标识清晰，管理措施到位。吸烟区与建筑出入口、新风井保持足够距离，有效避免了二手烟对室内环境及行人的影响。该方案的实施将有力保障非吸烟者的健康权益，同时提升场地环境卫生水平，符合绿色建筑设计理念。

沈阳大学
2026年3月11日