# 甲类公共建筑节能设计一览表

项目名称          建设地点   辽宁-沈阳     建筑面积   2771.23    m2  地上层数  2 层  地下层数  － 层  高度   10.20   m

| 条文 | 项 目 |  | 标准限值 |  | 设 计 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否符合标准规定 （是√否×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | 体形系数S |  | 300＜单栋建筑面积A≤800 S≤0.5,A＞800 S≤0.4 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-1 |  |  | 传热系数K [W/(㎡·K)] |  | 计算窗墙比及对应指标限值 |  |  |  | 设计值及选用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 朝向 | Cm |  | K限值 | 窗框材质及玻璃规格 |  |  |  |  |  | 设计K值 |  |  |  |
|  | 单一立面 窗墙面积比Cm (包括透光幕墙) | Cm≤0.20 | ≤2.2 |  | 东 | 0.09 |  | 2.20 | 塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  | √ |
|  |  | 0.20＜Cm≤0.30 | ≤2.0 |  | 南 | 0.59 |  | 1.30 | 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  | √ |
|  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | ≤1.6 |  | 西 | 0.09 |  | 2.20 | 塑料真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E五腔（70系列） |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  | √ |
|  |  | 0.40＜Cm≤0.50 | ≤1.5 |  | 北 | 0.59 |  | 1.30 | 玻璃钢真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  | √ |
|  |  | 0.50＜Cm≤0.60 | ≤1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.60＜Cm≤0.70 | ≤1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.70＜Cm≤0.80 | ≤1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cm＞0.80 | ≤1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 屋顶透光部分占比 |  | 透明面积/屋顶总面积≤20% |  | 屋顶透光面积比 0.19 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-1 | 屋顶透光部分热工 |  | K≤1.8 |  | K 1.20 窗框材质及玻璃规格 其他 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3.1.10-1 |  |  | 限值 |  | 设计值 |  | 保温层材料、厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面K |  | ≤0.20 |  | 0.20 |  | 保温材料：挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）；厚度：150.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 外墙（含非透光幕墙）K |  | ≤0.30 |  | 0.29 |  | 保温材料：岩棉保温板（ρ≥140）；厚度：150.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 底层架空或外挑楼板K |  | ≤0.30 |  | 0.30 |  | 保温材料：岩棉保温板（ρ≥140）；厚度：120.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 地下车库与供暖房间之间的楼板K |  | ≤0.50 |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙K |  | ≤0.80 |  | 1.85 |  | 保温材料：—；厚度：— mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 周边地面 R |  | ≥1.10 |  | 3.26 |  | 保温材料：挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35）；厚度：100.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 供暖、空调地下室外墙 R |  | ≥1.50 |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
|  | 变形缝（两侧墙内保温时）R |  | ≥1.20 |  | － |  | 保温材料：；厚度： mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |
| 是否符合规定性指标要求 是■ 否□ （满足后以下部分不填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附录C C.0.1 | 围护结构热工性能权衡判断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 权衡判断时，建筑及围护结构的热工性能不得低于以下要求 | 窗墙面积比和 围护结构部位 | 传热系数K [W/（m2.K）] |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料层热阻R [(m2.K)/W] |  |  |  | 是否满足规定 |  |  |
|  |  |  | 外墙 | 屋面 |  |  | 外窗 |  |  |  |  | 地面 |  | 地下室外墙 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.40 |  | 0.40＜Cm≤0.70 |  | Cm＞0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限值 | ≤0.40 | ≤0.25 |  |  | ≤2.50 |  | ≤2.00 |  | ≤1.50 | ≥1.10 |  | ≥1.50 |  |  |  |  |
|  |  | 设计值 | 0.29 | 0.20 |  |  | － |  | 1.20 |  | － | 3.26 |  | － |  | √ |  |  |
|  | 建筑供暖供冷能耗 |  | 参照建筑 [kW.h/（m2.a）] | 未计算 |  |  |  | 设计建筑 [kW.h/（m2.a）] |  | 54.74 |  |  | 是否符合权衡判断要求 是 否 |  |  |  |  |  |