# 健身设施产品说明书

项目名称：从集成到消解：低碳视角下的层次化建筑系统设计

建设单位：沈阳大学

建筑规模：建筑面积2400㎡，建筑高度14m

适用区域：体育场（约48㎡）、休闲空间

## 1 产品概述

本健身设施适用于LJ1项目体育场及休闲空间区域，旨在为使用者提供安全、舒适、低碳的健身体验。设备选型遵循绿色建筑理念，注重节能、降噪及人体工学设计。本说明书依据项目设计功能需求编制，具体设备型号及参数以实际采购为准。

## 2 主要设备配置

根据体育场及休闲空间的功能定位，规划以下主要健身设施：

| 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 技术规格（参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有氧训练区 | 商用电动跑步机 | 2台 | 功率≥2.5HP，速度0.5~20km/h，坡度0~15%，减震系统 | 具体型号以采购为准 |
|  | 立式健身车 | 1台 | 磁控阻力，多级调节，座椅可调 | 具体型号以采购为准 |
|  | 椭圆机 | 1台 | 磁控阻力，步距可调，心率监测 | 具体型号以采购为准 |
| 力量训练区 | 史密斯机 | 1套 | 含杠铃杆、配重片，最大承重≥200kg | 具体型号以采购为准 |
|  | 哑铃套装 | 1套 | 2.5kg~25kg，带哑铃架 | 具体型号以采购为准 |
|  | 多功能训练器 | 1台 | 含高拉、划船、推胸等功能，配重片≥80kg | 具体型号以采购为准 |
| 辅助设施 | 瑜伽垫、瑜伽球、健身垫 | 若干 | 环保PVC材质，厚度≥6mm | 具体型号以采购为准 |

注：以上设备数量及规格为规划参考，实际配置以采购合同为准。

## 3 主要功能说明

### 3.1 有氧训练设备

- 跑步机：具备电动升降、多模式训练程序、手握心率监测、安全急停功能。跑带采用防滑耐磨材料，减震系统降低关节冲击。

- 健身车/椭圆机：采用磁控阻力系统，运行平稳无冲击，多档阻力调节，满足不同强度训练需求。

### 3.2 力量训练设备

- 史密斯机：导轨设计保证杠铃垂直运动，安全限位保护，适合深蹲、卧推等基础力量训练。

- 多功能训练器：通过滑轮及钢索实现多种训练动作，配重片采用静音设计，运动顺滑。

### 3.3 辅助设施

- 瑜伽垫、健身球等用于核心训练、拉伸及团体课程。

## 4 技术参数（通用参考）

下表为同类产品通用技术参数，具体以实际采购设备铭牌为准：

| 设备名称 | 电源 | 功率 | 最大承重 | 净重 | 外形尺寸（长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商用电动跑步机 | AC220V/50Hz | ≥2.5HP | 150kg | 约120kg | 1800×800×1400mm |
| 立式健身车 | 自发电或外接电源 | — | 130kg | 约50kg | 1200×600×1200mm |
| 史密斯机 | — | — | 200kg | 约150kg | 2200×1500×2200mm |
| 多功能训练器 | — | — | 150kg | 约180kg | 2000×800×2100mm |

## 5 使用说明

### 5.1 使用前检查

- 检查设备稳定性，螺丝、螺母无松动。

- 检查跑步机跑带是否居中，润滑是否充足。

- 检查钢索、滑轮有无磨损，配重片插销是否到位。

- 确认急停开关功能正常。

### 5.2 操作步骤

- 跑步机：接通电源→站立于跑带两侧→按下启动键→调整速度/坡度→结束训练后逐步减速→按下急停或停止键。

- 力量设备：选择合适的配重→调整座椅/靠背至合适位置→握紧把手或杠铃→缓慢发力→还原时控制速度。

### 5.3 注意事项

- 使用前应进行5~10分钟热身运动。

- 根据自身能力选择适当阻力/配重，避免超负荷。

- 训练过程中保持呼吸均匀，避免憋气。

- 儿童使用时需成人陪同。

- 如遇设备异常，立即停止使用并通知管理人员。

## 6 维护与保养

- 日常保养：每日清洁设备表面汗渍，检查紧固件。

- 每周保养：跑步机检查跑带松紧及润滑，力量设备钢索涂抹专用润滑油。

- 每月保养：全面检查螺栓紧固情况，测试急停开关，清洁电机散热孔。

- 定期专业维护：每半年由专业人员对电机、控制板、轴承等关键部件进行保养。

## 7 安全注意事项

- 运动前咨询医生，尤其有心血管疾病史者。

- 穿着合适的运动鞋服，避免宽松衣物卷入设备。

- 使用跑步机时切勿跳离跑带，待完全停止后再下机。

- 力量训练需有同伴保护，避免力竭时受伤。

- 保持室内通风，避免缺氧。

重要说明： 本说明书基于项目体育场及休闲空间的功能需求编制，所涉设备型号、数量及技术参数均为规划参考，实际以采购合同及设备铭牌为准。设计单位及建设单位不对具体设备性能承担保证责任。

## 8 售后服务

- 设备供应商应提供不少于2年的免费保修服务。

- 保修期内因产品质量问题免费维修或更换零部件。

- 供应商需提供24小时响应服务，48小时内到场处理。

- 交付时提供完整的操作手册、维修手册及电路图。

编制：沈阳大学建筑设计研究院

日期：2026年3月13日

版本：A/0