建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 江苏-南京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13083036065 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	8

4.1 工程材料	8

4.2 围护结构做法简要说明	9

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	10

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	15

4.9 外窗	15

4.10 建筑遮阳措施	18

4.11 非中空窗面积比	18

4.12 可开启窗扇	19

4.13 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-南京 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上0㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.5m |
| 计算建筑体积 | 0.00 |
| 计算建筑外表面积 | 2288.39 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.74 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（内配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.4880 | JGJT 480-2019 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒混凝土找坡 | 0.890 | 10.360 | 1600.0 | 1036.4 | 0.0315 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| ALC外墙板 | 0.170 | 2.180 | 650.0 | 591.4 | 0.1200 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 干挂铝板 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | － | － | － |  |
| 锚固件固定 | － | － | － |  |
| 高分子防水透气层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.539,D=3.212)：（由外到内）

干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.539,D=3.212)：（由外到内）

干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm

4. 幕墙：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

5. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2288.39 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 0.00 | 1044.46 | 0.00 |
| 2 | 4.000 | 0.00 | 428.62 | 0.00 |
| 3 | 4.000 | 0.00 | 815.31 | 0.00 |
| 4 | 2.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 14.50 | 0.00 | 2288.39 | 0.00 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 259.42 | 668.80 | 0.39 |
| 北向 | 立面2 | 11.52 | 293.81 | 0.04 |
| 东向 | 立面3 | 125.83 | 695.26 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 151.76 | 730.43 | 0.21 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 236.38 | 259.42 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 8 | 2.88 | 23.04 |  |
| 北向 | 立面2 | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 | 11.52 |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 30.07 | 125.83 |
|  |  | C0624 | 0.60×2.40 | 1~3 | 27 | 1.44 | 38.88 |  |
|  |  | C0625 | 1.20×3.00 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 |  |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 |  |
|  |  | C2424 | 2.40×2.40 | 3 | 6 | 5.76 | 34.56 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 88.40 | 151.76 |
|  |  | C1224 | 1.20×2.40 | 1~3 | 22 | 2.88 | 63.36 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 244 | － | － | － | 1.705 | 3.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 244 | － | － | － | 1.705 | 3.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.256 | 62.08 | 15.87 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 67.80 | 6.78 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 22.20 | 2.22 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 9.60 | 0.96 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 4.00 | 0.02 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.226 | 29.89 | 6.74 |
|  | 合计 |  |  |  | 32.59 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.256 | 41.82 | 10.69 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 23.40 | 2.34 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 6.60 | 0.66 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 4.80 | 0.48 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 8.50 | 0.04 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.226 | 12.87 | 2.90 |
|  | 合计 |  |  |  | 17.11 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.256 | 97.17 | 24.84 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 202.80 | 20.28 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 46.20 | 4.62 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 35.40 | 3.54 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 243.00 | 1.22 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.226 | 68.40 | 15.43 |
|  | 合计 |  |  |  | 69.92 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.256 | 101.17 | 25.86 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.100 | 136.80 | 13.68 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.100 | 43.20 | 4.32 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.100 | 21.60 | 2.16 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 8.00 | 0.04 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.226 | 43.00 | 9.70 |
|  | 合计 |  |  |  | 55.76 |
| 总计 |  |  |  |  | 175.39 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 382.92 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 32.59/382.92 = 0.63 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 278.51 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 17.11/278.51 = 0.60 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 320.47 | 0.590 | 0.54 | 3.21 | 0.75 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 222.50 | 0.410 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 合计 |  | 542.97 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 69.92/542.97 = 0.67 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 533.31 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 55.76/533.31 = 0.64 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 1515.21 | 0.872 | 0.54 | 3.21 | 0.75 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 222.50 | 0.128 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 合计 |  | 1737.71 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.74 |
| 考虑线性热桥后K | 0.54 + 175.39/1737.71 = 0.64 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 65 | 1.90 | 0.30 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019 来源：GB/T 51350-2019 |  |  |  |  |
| 2 | 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 18 | 1.90 | 0.30 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0624，C0625，C1224，C2424 |  |  |  |
|  | 备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019 来源：GB/T 51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 236.38 | 65 | 1.900 |
| 2 | C1224 | 1 | 8 | 2.88 | 23.04 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 259.42 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 11.52 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 30.07 | 65 | 1.900 |
| 2 | C0624 | 1~3 | 27 | 1.44 | 38.88 | 18 | 1.900 |
| 3 | C0625 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 1.900 |
| 4 | C1224 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 1.900 |
| 5 | C2424 | 3 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 125.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 88.40 | 65 | 1.900 |
| 2 | C1224 | 1~3 | 22 | 2.88 | 63.36 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 151.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 236.38 | 65 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C1224 | 1 | 8 | 2.88 | 23.04 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 259.42 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1224 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.52 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 30.07 | 65 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C0624 | 1~3 | 27 | 1.44 | 38.88 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C0625 | 1 | 3 | 3.60 | 10.80 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C1224 | 1 | 4 | 2.88 | 11.52 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C2424 | 3 | 6 | 5.76 | 34.56 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 125.83 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 88.40 | 65 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C1224 | 1~3 | 22 | 2.88 | 63.36 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 151.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 259.42 | 1.90 | 0.30 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 11.52 | 1.90 | 0.30 | 0.04 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 125.83 | 1.90 | 0.30 | 0.18 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 151.76 | 1.90 | 0.30 | 0.21 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 548.53 | 1.90 | 0.30 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 259.42 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 125.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 151.76 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 会议室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C0624 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1224 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。