4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

√

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

本项目为大学生活动中心，定位为人员密集的公共建筑，结构安全性与围护结构耐久性是核心要求。结合南京地区夏热冬冷的气候夏季高温多雨、冬季湿冷，且存在一定冻融循环，在结构与围护构造上采取了以下针对性措施： 主体结构安全保障：采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，结构安全等级为一级，抗震设防烈度7度。梁、柱、墙等关键构件配筋严格按计算及构造要求配置，混凝土强度等级C30-C40，确保结构具备足够的承载力、刚度和延性，满足大跨度空间及多层荷载的使用需求，长期使用安全性无虞。 外墙围护节能耐久构造：外墙采用柔性饰面砖+纤维水泥挂板双层围护体系，兼具保温、隔热与耐久性能。内侧设置50mm厚挤塑聚苯板XPS保温层，导热系数≤0.030W/(m·K)，有效降低建筑能耗。柔性饰面砖自重轻、粘结强度高，可适应基层微变形，耐候性优异；纤维水泥挂板防火、防潮、抗腐蚀，表面耐污易洁。两者结合有效抵御南京地区雨水侵蚀与温差变化，延长围护结构寿命，同时降低夏季空调、冬季采暖能耗。 屋面门窗节能防护构造：屋面采用倒置式保温屋面，保温层挤塑板置于防水层之上，避免防水层受阳光直射与冻融破坏，防水等级Ⅱ级，设置两道防水卷材；外窗采用Low-E中空玻璃铝合金窗，气密性等级6级，传热系数K≤2.8W/(m²·K)，有效阻隔热量传递，减少建筑冷热损耗。所有围护节点均设置密封防水构造，杜绝渗漏隐患，保障结构与围护系统的长期安全稳定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸与设计说明、结构专业图纸与设计说明、主体与围护结构计算书、建筑维护结构详细做法 - 幕墙气密性、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能检测报告 - 运营管理记录、定期查验记录、维修记录