4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

设计阶段，需基于统一的模数体系，将外部设施的受力节点与主体结构同步深化，通过精准的预留预埋设计，确保幕墙龙骨、大型构架等设施的连接点位在主体结构中一次成型，避免后期钻孔对结构造成损伤，并同步解决冷热桥、防水等关键构造问题。在施工阶段，则强调主体结构与外部设施作业面的穿插配合，依托主体结构施工时高精度埋设的预埋件，实现外部设施安装的快速、精准就位，从而在保障结构安全、提升防水与节能性能的同时，有效缩短工期并实现更精致的建筑外观效果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸与设计说明 - 外部设施设计说明、计算书和结构大样图 - 结构专业图纸与设计说明