4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

√

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

牢固性保障：外门窗采用断桥铝合金型材，通过膨胀螺栓与结构预埋件可靠连接，框体与墙体间隙填充高效保温密封材料，外侧打耐候硅酮密封胶，确保门窗与主体结构牢固结合，可抵御南京地区强风天气下的荷载作用，避免门窗松动或脱落。 抗风压性能：外门窗抗风压性能等级为6级，可承受≥3.0kPa的风压，满足南京地区基本风压0.40kN/m²的抗风设计要求，在台风、强对流天气下能保持结构稳定，不发生变形、开裂或玻璃破碎。 水密性能：外门窗水密性能等级为5级，采用等压腔设计与多道密封胶条，有效阻止雨水渗透。结合南京地区多雨、梅雨季节持续降水的气候特点，可避免雨水渗入室内，保障建筑围护系统的防水耐久性能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

- 建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 - 外门窗施工工法说明文件 - 门窗水密、抗风压性能检测报告 - 门窗维修与管理记录