4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本项目为南京大学生活动中心，属人员密集的重要公共建筑。针对本项目特点，在满足国家现行规范的基础上，采用基于性能的抗震设计方法并合理提高抗震性能，具体措施如下： 一、性能目标设定 设定抗震性能目标不低于“中震不屈服”，关键构件（大跨度屋面支撑、楼梯间周边构件、报告厅舞台框架）按“中震弹性”进行设计验算，确保设防地震作用下主体结构基本保持弹性，罕遇地震作用下具有足够的变形能力和安全储备。 二、结构选型与计算 采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系，针对大学生活动中心的大跨度空间需求（报告厅、多功能厅），对关键部位进行专项性能化分析。结构重要性系数按1.1取值，高于常规要求。 三、荷载取值提高 基本风压和基本雪压按100年重现期取值，楼面活荷载标准值较规范基础值提高25%以上，以适应未来功能变化和集会活动需求。 四、抗震措施加强 关键构件钢筋保护层厚度按《混凝土结构设计规范》GB50010要求提高至1.4倍，增强结构耐久性；对重要节点进行抗震构造加强，提高整体延性。 五、分析验证 采用弹性时程分析和弹塑性分析进行补充验算，确保结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形满足规范限值要求，且具有合理的屈服机制和耗能能力。 通过以上措施，本项目的抗震安全性和功能性得到有效提升，满足绿色建筑安全耐久性能要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

- 结构专业图纸与设计说明、结构计算书 - 抗震性能分析报告或抗震设计专篇 - 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告