4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 实体屏障、防护栏杆、防滑措施、门禁等 |
| 防护措施与其他措施结合做法 | 门禁+火灾自动报警联动、安全玻璃+防护门、技防+物防+人防等 |
| 缓冲区和隔离带的形式 | 退让场地+绿篱隔离、退让式场地缓冲区、景观硬质隔离带 |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

在建筑出入口及外墙外侧合理设置退让缓冲区与安全隔离带，利用场地绿地、集散平台拉开人员与建筑立面距离，减少高空坠物直接伤人风险。沿建筑立面设置绿化绿篱、景观花坛、低矮景墙及乔木带，形成物理隔离与视线警示，禁止人员在坠物风险区停留、穿行，同时利用植物层对小型坠物起到缓冲拦截作用。出入口增设雨棚、挑檐等遮挡构造，覆盖主要人行流线；关键部位设置防撞墩、防护栏杆等硬质防护，结合防滑铺装、无障碍平台提升通行安全。将出入口防护与消防疏散、安防监控、门禁管理联动，确保应急状态下通道畅通、设备可靠；通过日常巡查与维护，保障防护设施持续有效，全面提升整体安全防护水平。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

- 阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 - 建筑出入口安全防护设计图、室外场地设计图 - 防护栏杆相关检测报告 - 安全防护措施专项报告