4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 98% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 97% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 98% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

本项目为南京大学生活动中心，在装饰装修材料选型中全面采用耐久性好、易维护的材料： 1.外饰面材料：选用干挂陶土板与氟碳喷涂铝单板，耐候性强、抗紫外线老化，适配南京冬夏温差大、多雨潮湿气候，使用寿命可达 25 年以上。 2.防水与密封材料：屋面采用 TPO 高分子防水卷材，外墙及门窗节点选用耐候硅酮密封胶，抗老化、抗裂性能优异，可有效降低后期渗漏维修频次。 3.室内装饰装修材料：地面采用同质透心 PVC 地板与防滑陶瓷砖，墙面采用无机预涂板与环保乳胶漆，均具备耐磨、易清洁、耐污等特性，可适应大流量学生活动场景，减少维护成本与更换频率，符合绿色建筑与节能设计要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

- 装修设计图纸及设计说明、材料决算清单 - 装饰装修材料采购文件 - 装饰装修材料性能检测报告