5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 9 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

活动外遮阳，南向、东西向外窗，遮阳效率高，阻挡太阳辐射进入室内，效果最佳中置遮阳（百叶中空玻璃），外窗玻璃夹层，内置百叶，免清洗，兼顾采光与遮阳室内遮阳（卷帘/百叶）内窗侧，控制便捷，适合既有建筑改造，有一定隔热效果。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 东 | 0.6 | 2 | 20 | 1000 | 80 |
| 西 | 0.6 | 2 | 10 | 200 | 80 |
| 南 | 0.6 | 2 | 20 | 1000 | 80 |
| 北 | 0.6 | 2 | 10 | 200 | 80 |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 80 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：

- 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 - 建筑专业图纸及设计说明 - 遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同