5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 | 8 |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物限量 |
| --- | --- |
| 内墙乳胶漆 | 符合 GB 50325-2020 及绿色产品评价标准，VOC、甲醛、苯系物达标 |
| 陶瓷砖 | 符合 GB 6566-2010，放射性核素限量达标 |
| 木质人造板 | 符合 GB 18580-2017，甲醛释放量 E1 级及以上 |
| 塑料地板 | 符合 GB 40807-2021，VOC、重金属、邻苯二甲酸酯限量达标 |
| 胶粘剂 | 符合 GB 18583-2008，游离甲醛、苯、TVOC 限量达标 |
| 吊顶石膏板 | 符合 GB/T 9775-2008 及绿色产品标准，甲醛、重金属达标 |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：

1.共选用6 类装饰装修材料，均通过绿色产品认证或第三方检测，覆盖内墙涂料、陶瓷砖、人造板材、塑料地板、胶粘剂、吊顶板材等主要品类。 2.各类材料严格执行对应国家标准：内墙乳胶漆、胶粘剂等挥发性材料，VOC、甲醛、苯系物等指标均优于 GB 50325-2020 及绿色产品评价标准限值；陶瓷砖、石膏板等无机材料，放射性核素、重金属含量符合 GB 6566-2010 等标准要求；木质人造板甲醛释放量达到 E1 级及以上，塑料地板满足 GB 40807-2021 中有害物质限量要求。 3.所有材料均提供产品检验报告、绿色产品认证证书及工程决算材料清单，确保室内空气质量符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》，保障师生健康与使用安全。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图及说明文件；

2）工程决算材料清单、产品检验报告；

3）绿色产品认证证书、施工记录。

实际提交材料：

1）装修设计图及相关设计说明 2）工程材料决算清单、装饰装修材料产品检验报告 3）绿色产品认证证书、绿色产品施工记录