5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 | 9 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 否 |
| 成品水箱的技术参数 |  |
| 成品水箱是否符合标准 |  |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

水设施应采用不锈钢、搪瓷钢板、PE等耐腐蚀材质，设置人孔加盖、溢流管加防虫网、通气管加空气过滤器，防止蚊虫、灰尘、雨水倒灌进入，水箱进出水管布置应避免死水区，保证水流循环

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

- 给排水专业图纸及设计说明 - 生活饮用水储水设施设备材料采购清单 - 成品水箱的产品说明书 - 生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告 - 储水设施清洗消毒工作记录