5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 | 4 | 8 |
| 2 | 建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：

本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。

主要功能房间室内噪声级列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 室外噪声级[dB(A)] | 限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告厅 | 35 | 60 | ≤40 |
| 办公室 | 38 | 59 | ≤40 |
| 活动室 | 42 | 60 | ≤45 |
| 走廊 / 公共区域 | 45 | 60 | ≤50 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸；

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸；

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；

4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。

实际提交材料：

- 建筑专业图纸及设计说明（包括建筑围护结构的构造说明、材料做法表、大样图） - 暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸 - 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析） - 主要构件隔声性能检测报告