7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

£混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 |  |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

£钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 |  |
|  | Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

R混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 | 10 |
| 2 | 钢结构部分 | 10 | 10 |
| 合计（取平均值） |  | 10 | 10 |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

1.钢筋材料选用 项目全面推广高强度钢筋，400MPa 级及以上钢筋（HRB400、HRB500）应用比例达 90%，超过规范要求的 85%，有效减少钢筋用量，降低结构自重与材料消耗。 核心受力构件（框架柱、剪力墙、主梁）优先采用 HRB500 级钢筋，提升结构承载效率，符合绿色建材应用要求。 2.混凝土材料选用 竖向承重结构（框架柱、剪力墙）中，C50 及以上高强度混凝土用量占比达 55%，满足规范 50% 的要求，通过提高混凝土强度等级，减小构件截面尺寸，增加建筑使用空间，同时降低水泥用量与碳排放。 水平构件（梁、板）采用 C30~C40 混凝土，兼顾受力性能与经济性，避免过度设计。 3.综合效益 通过合理选用高强度钢筋与混凝土，在满足结构安全的前提下，实现了材料减量化与轻量化，提升了建筑结构的耐久性与可持续性，符合绿色建筑与高效建造的设计目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构设计说明、结构施工图、材料预算清单等设计文件；

2）高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）施工记录，材料采购清单，原材料送检报告。

实际提交材料：

- 结构专业图纸及设计说明（包括体现钢材的设计要求及使用部件等信息） - 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单 - 与免支撑的楼板相关的施工记录文件