7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： R整体卫浴 整体厨房 装配式吊顶 R干式工法地面 R装配式内墙 R管线集成与设备设施 其他： | 3~8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

用轻钢龙骨或ALC板等干法施工隔墙，工厂预制、现场组装，减少湿作业。采用模块化吊顶系统，管线分离，便于检修与后期改造。卫生间采用整体卫浴（SMC/复合板），厨房采用集成橱柜与管线分离设计，实现防水底盘与墙面一体化安装。干式地暖/架空地板：采用干法施工的地暖模块或架空地板，管线敷设于架空层内，便于维护与空间灵活调整。应用效果，减少现场湿作业，缩短工期约30%-50%质量可控，减少材料损耗便于后期维护与空间可变性改造

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

- 装修设计图纸及设计说明 - 工业化内装部品用量比例计算书 - 建筑设计图纸及设计说明 - 工业化内装深化设计图 - 材料见证送检报告