7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于 | 40% | 4 | 12 |
|  |  | 50% | 8 |  |
|  |  | 70% | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

1.应用比例：项目绿色建材应用比例达75%，超过规范要求的 70%，可获得本条款满分。 2.主要绿色建材品类及应用 结构材料：选用高强度 HRB400/500 级钢筋、C50 及以上高强度混凝土，均符合绿色建材评价标准，减少材料用量与碳排放。 墙体材料：采用粉煤灰蒸压加气混凝土砌块、利废烧结空心砖，以工业固废为原料，实现资源循环利用。 保温与围护材料：外墙采用岩棉板外保温系统，外窗选用断桥铝 Low-E 中空玻璃，均为节能型绿色建材，提升建筑能效。 装饰装修材料：内墙选用无机预涂板、环保乳胶漆，地面采用同质透心 PVC 地板，均满足有害物质限量与绿色产品认证要求，保障室内环境健康。 给排水与机电材料：选用高密度聚乙烯（HDPE）给水管、柔性接口排水铸铁管等可再循环管材，符合绿色建材耐久性与可回收性要求。 3.综合效益：通过规模化应用绿色建材，有效降低了建筑全生命周期环境影响，提升了建筑健康性能与资源利用效率，符合绿色建筑与可持续发展目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告；

2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告。

实际提交材料：

1）相关设计文件、工程概预算清单、绿色建材应用比例计算分析报告； 2）购销合同及材料用量清单、符合绿色建材政府采购需求标准证明材料、绿色建材评价认证证书、绿色建材使用说明及第三方检测报告