8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：    23   ℃，室外平均热岛强度     26     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     1000     ，活动场地的遮阳覆盖率      80     %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

降低热岛强度措施，屋面采用高反射涂料或浅色饰面（太阳反射比≥0.4），路面及硬质铺装采用浅色或透水材料（太阳反射比≥0.3）。屋顶绿化、垂直绿化，增加绿化覆盖率。室外地面透水铺装率不低于50%，减少地面蓄热。提高环境舒适度措施，遮阳设施：设置绿化遮阴、建筑自遮阳或景观构架遮阳，人行区遮阴覆盖率≥30%，通风设计：优化建筑布局与场地风环境，避免涡旋与静风区，改善夏季自然通风，水景与绿化：结合水体、喷泉等蒸发降温，增加绿量调节微气候。应用效果，场地平均表面温度降低2-4℃，人行区热舒适度提升，空调负荷降低 满足绿色建筑热岛强度控制要求（热岛强度≤1.5℃）

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：

- 景观专业竣工图及设计说明 - 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告