8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到40% | 3 | 5 |
|  |  | 达到60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 | 3 |
| 3 | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 | 4 |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

2 评价要点

项目所在地       南京   ，当地年均降雨量      1019   mm

| 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） | 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 | 0 | 雨水湿地 |  |
| 雨水花园 | 0 | 景观设计水体 |  |
| 屋顶绿化 | 800 | 自然水体（河流、湖泊） | 10000 |
| 植被浅沟 | 0 | 其他 |  |
| 树池 | 200 | 绿色雨水基础设施面积合计 |  |
| 雨水塘 | 0 | 场地绿地面积 | 2530 |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  | 50 |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） | 200 | 2000 | 3000 | 2000 |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  | 2000 | 透水铺装面积的比例（%） |  | 70 |

请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。

人行道、广场及停车位采用透水混凝土、透水砖或植草砖。透水铺装面积占硬化面积比例不低于50%。设置地下雨水收集池，用于绿化灌溉、道路冲洗及景观补水。蓄水容积按年径流总量控制率≥75%（南京地区对应设计降雨量约25.5mm）进行设计。年径流总量控制率达到75%-85%有效削减峰值流量，减少市政排水压力，补充地下水，改善场地微气候

3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；

2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。

实际提交材料：

- 相关设计文件 - 计算书