8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值 | 5 | 10 |
| 2 | 环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中  2  类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 场地东侧 | 60 | 50 | 65 | 55 | 55 | 45 |
| 2 | 场地南侧 | 60 | 50 | 65 | 55 | 52 | 43 |
| 3 | 场地西侧 | 60 | 50 | 65 | 55 | 53 | 44 |
| 4 | 场地北侧 | 60 | 50 | 65 | 55 | 58 | 48 |
| 5 | 场地中心公共活动区 | 60 | 50 | 65 | 55 | 50 | 42 |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。

1.噪声分布状况 主要噪声源为北侧城市主干道交通噪声，昼间约 60 dB (A)、夜间约 50 dB (A)； 东侧校园道路为次要噪声源，南侧、西侧为校园绿化与教学区，噪声水平较低； 经现场检测，各监测点昼间噪声≤58 dB (A)、夜间≤48 dB (A)，均满足 2 类区限值（昼间 60 dB (A)、夜间 50 dB (A)）要求。 2.降噪措施 规划与景观降噪：在北侧主干道侧设置15m 宽乔灌草复层绿化隔声带，有效衰减交通噪声；将报告厅、琴房等噪声敏感房间布置于场地南侧，远离噪声源。 建筑围护结构降噪：外墙采用 200 厚加气混凝土砌块 + 外保温系统，外窗选用断桥铝三玻两腔中空玻璃，空气声隔声量≥45 dB (A)，阻隔室外噪声传入室内。 交通组织降噪：校园内车辆限速禁鸣，场地内采用人车分流设计，减少机动车活动噪声干扰。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）环评报告书（表），应含有噪声检测及与预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告；

2）室外噪声模拟分析报告，室外声环境优化报告(噪声监测或模拟结果不满足得分要求时提供)；

3）场地交通组织、规划总平面图、景观园林总平面图等设计文件；

4）道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件。

实际提交材料：

- 环评报告 - 场地环境噪声检测报告 - 场地交通组织说明、规划设计平面图、景观专业图纸及设计说明、规划验收报告 - 降噪设计图纸