8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

居住空间窗户外表面的垂直照度：

| 照明技术参数 | 应用条件 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E2 | E3 | E4 |
| 垂直照度Ey（lx） | 非熄灯时段 | ≤10 | ≤30 | ≤50 |
|  | 熄灯时段 | ≤1 | ≤3 | ≤5 |

建筑室外设置显示屏表面平均亮度：

| 照明技术参数 | 环境区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E2 | E3 | E4 |
| 平均亮度限值（cd/m2） | 200 | 400 | 600 |
| 项目设计/实测值 | 150 | — | — |

请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。

1.建筑立面与材料控制 外立面选用低反射率的陶土板与哑光涂料，避免镜面反射材料，减少对周边环境的光反射干扰。 玻璃幕墙采用 Low-E 中空玻璃，可见光反射比≤0.2，符合《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680 要求。 2.室外照明设计优化 场地照明采用截光型灯具，严格控制光线投射方向，避免上射光与溢散光，居住空间窗户外表面垂直照度控制在8 lx（非熄灯时段）和0.8 lx（熄灯时段），均低于 E2 区限值。 夜间 22:00 后自动调暗公共区域照明，进一步降低夜间光干扰。 3.显示屏与标识管理 室外信息显示屏平均亮度控制在150 cd/m²，低于 E2 区 200 cd/m² 的限值； 车道与人行道两侧未设置任何动态显示屏，避免干扰行人与车辆视线。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；

2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；

3）显示屏的产品参数；

4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。

实际提交材料：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件； 2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告； 3）显示屏的产品参数； 4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)