9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

√

2 评价要点

建筑主体结构采用：钢结构 、木结构 、装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 52 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

本项目为南京大学生活动中心，采用装配式混凝土框架 - 剪力墙结构体系，符合工业化建造要求，具体实施情况如下： 1.预制构件应用 地上部分主要采用预制叠合楼板、预制楼梯、预制外墙板及预制梁等构件，经统计，预制构件应用混凝土体积占地上混凝土总体积的52%，超过规范要求的 50%。 预制构件均在工厂标准化生产，质量稳定，精度高，减少了现场湿作业量。 2.工业化建造实施 施工阶段采用装配式吊装 + 现浇节点的作业方式，现场仅需完成构件拼接与节点浇筑，大幅缩短施工周期，降低噪声与扬尘污染。 构件连接采用钢筋套筒灌浆连接与叠合层现浇工艺，保证结构整体性与抗震性能，满足规范要求。 3.综合效益 工业化建造模式有效提升了施工效率与工程质量，减少了材料浪费与建筑垃圾，符合绿色建造与可持续发展目标。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等； 2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件