
乌鲁木齐南山别墅被动式阳光房+幕墙光伏系统绿色技术应用说明
一、项目概况与技术定位
本项目位于乌鲁木齐南山区域，该区域冬季寒冷漫长，极端最低温-30℃、日照资源充沛，年日照时数约2800h、风力较大，冬季主导风为西北风，风速可达5-8m/s。别墅设计核心目标为践行绿色低碳理念，打造低能耗、高舒适度的居住空间。被动式阳光房+幕墙光伏系统作为核心绿色技术组合，其核心定位为：以被动式设计优先利用自然能源降低建筑能耗，通过幕墙光伏系统实现太阳能资源化利用，同时兼顾建筑艺术表达与多专业技术协同适配，确保技术落地可行性与居住体验提升的双重目标。

二、技术可行性与艺术/多专业技术适配性分析
2.1 技术可行性核心逻辑
本技术组合的可行性基于乌鲁木齐南山的气候禀赋与技术成熟度双重支撑：

气候适配性：区域丰富的日照资源为被动式阳光房的太阳能集热与幕墙光伏的发电效率提供天然保障；被动式设计通过高效保温、密封措施，可有效抵御冬季严寒，降低采暖能耗，与当地节能需求高度契合。

技术成熟度：被动式阳光房的高效保温材料、高气密性门窗等技术已在北方寒冷地区广泛应用；幕墙光伏系统采用成熟的BIPV（建筑光伏一体化）技术，组件转换效率可达22%以上，配套的逆变器、储能设备等产业链完善，具备工程落地条件。

2.2 艺术适配性表达
技术应用充分融入建筑艺术设计，避免“技术堆砌”：

立面美学整合：幕墙光伏系统采用浅灰色半透明光伏组件，通过模块化排列形成有序的立面肌理，与被动式阳光房的通透玻璃幕墙形成虚实对比，既保留建筑的轻盈感，又通过光伏组件的光影变化增强立面层次感，契合南山区域自然景观的简约大气风格。

空间美学营造：被动式阳光房采用坡顶设计，最大化引入自然光，形成明亮通透的过渡空间，阳光房的玻璃幕墙采用光伏玻璃，实现“建筑-技术-自然”的美学统一。

2.3 多专业技术适配性协同
技术组合需实现建筑、结构、机电、光伏、热工等多专业协同，核心适配措施如下：

	专业领域
	适配核心需求
	具体适配措施

	建筑专业
	立面完整性、空间通透性、采光合理性
	光伏幕墙模块化设计，与建筑立面分格统一；阳光房朝向选取南向，开窗比例控制在30%-40%，平衡采光与保温

	结构专业
	光伏幕墙承重、抗风载、抗震；阳光房结构稳定性
	采用钢结构框架支撑光伏幕墙，框架钢材选用Q355B，进行抗风载（0.7kN/㎡）、抗震8度设防验算；阳光房坡顶采用铝合金龙骨+钢化夹胶玻璃，确保结构轻盈且稳定

	机电专业
	光伏发电存储与利用、被动式通风、采暖协同
	配套10kWh储能电池与并网逆变器，光伏电力优先供给建筑照明、家电；阳光房设置电动通风窗，与室内新风系统联动，实现被动式通风；被动式保温与燃气壁挂炉采暖协同，降低采暖负荷

	热工专业
	保温隔热、防结露、降低热桥效应
	阳光房玻璃采用Low-E中空夹胶玻璃，型材选用断桥铝合金；光伏幕墙背后设置50mm保温棉，衔接处采用密封胶与保温毡双重处理，减少热桥

	光伏专业
	提升发电效率、组件防护、运维便捷性
	选用N型高效光伏组件，倾斜角度设计为35°适配南山纬度；组件表面采用防眩光涂层，边缘进行防腐处理；设置检修通道，便于组件维护与更换


三、关键建筑节点技术融入措施（被动式阳光房与主体建筑衔接节点）
3.1 节点选择依据
被动式阳光房与主体建筑衔接节点是热桥控制的关键部位，也是幕墙光伏系统与主体结构衔接的核心节点。该节点直接影响被动式设计的保温效果、光伏系统的结构稳定性以及建筑的防水性能，因此作为核心节点进行深入阐述。

3.2 节点构造设计与融入措施
本节点采用“保温加强+结构锚固+防水密封+光伏集成”的一体化设计思路，具体融入措施如下：

热桥阻断设计：衔接处采用200mm厚挤塑聚苯板（XPS，导热系数λ=0.028W/(m·K)）进行保温加强，覆盖主体结构梁、柱等热桥部位；阳光房框架与主体结构之间设置隔热垫片，避免金属直接接触形成热桥。

结构衔接措施：光伏幕墙通过预埋件与主体结构梁锚固，预埋件采用Q235B钢材，锚栓选用化学锚栓（M16），抗拔承载力设计值≥15kN；阳光房钢结构框架与预埋件采用铰接连接，适应温度变形，避免结构应力集中。

防水密封处理：采用“三道防水”体系：第一道为光伏组件与框架之间的丁基胶密封；第二道为框架与主体结构之间的耐候密封胶；第三道为设置引流槽，将可能渗入的雨水导出至室外，避免积水渗入室内。

光伏系统集成：光伏幕墙组件在衔接节点处采用定制化尺寸，与阳光房玻璃幕墙形成连续立面；组件正负极引线通过框架内部的穿线孔引出，穿线孔处采用密封套管防护，避免雨水渗入与线路老化；引线连接至节点附近的汇流箱，减少线路损耗。

被动式通风协同：在衔接节点下方设置电动通风百叶（尺寸800mm×600mm），与阳光房内部的温度传感器联动，当阳光房内温度超过25℃时自动开启，实现热空气排出，同时引入室外新鲜空气，提升被动式通风效果。

四、完整技术资料与性能仿真验证数据
4.1 技术模型与节点大样图
4.1.1 真实工程节点模型

[image: image1.jpg]



4.1.2 节点大样图

[image: image2.png]i

o o o o
DD0gg00oa0
Oo000000a0
0000000000
o o o [ o o

o o o
0000000000
0000000000

0000000000 | 00

o o o o

o o o
0000000000
0000000000
00000000
o o o o o o o

D0Do00oodo
0000000000
D0000000a0
O000000000
Do00000000

00Do000odg

0| 0000000000

00000D0O00
0000000000

0000000000
0800000000

ooool

Oo0oa!
o —E000!

G000

ooox

]

]

0

0

[m]





	材料名称
	型号规格
	核心性能参数
	应用部位

	N型光伏组件
	1200mm×2400mm，功率450W
	转换效率22.5%，开路电压40.8V，短路电流13.8A，抗风压≥2400Pa
	幕墙光伏系统

	Low-E中空夹胶玻璃
	5+12A+5Low-E+12A+5
	传热系数K=1.8W/(㎡·K)，遮阳系数Sc=0.5，可见光透射比τ=0.65
	被动式阳光房

	挤塑聚苯板（XPS）
	厚度200mm
	导热系数λ=0.028W/(m·K)，抗压强度≥250kPa，吸水率≤1.5%
	衔接节点保温加强

	断桥铝合金型材
	截面120mm×80mm
	导热系数λ=2.7W/(m·K)，抗拉强度≥200MPa，表面氟碳喷涂（耐候性≥25年）
	光伏幕墙框架、阳光房龙骨

	硅酮耐候密封胶
	中性固化
	邵氏硬度25-35，拉伸粘结强度≥0.6MPa，耐温范围-40℃~80℃
	防水密封部位

	化学锚栓
	M16×190mm
	抗拔承载力设计值15kN，抗剪承载力设计值8kN，适配混凝土强度等级≥C30
	光伏幕墙与主体结构锚固

	电动通风百叶
	800mm×600mm，铝合金材质
	开启角度0-90°，控制方式：温度传感+手动控制，防护等级IP54
	衔接节点通风


五、技术逻辑与落地可能性总结
5.1 技术逻辑
本项目被动式阳光房+幕墙光伏系统的核心技术逻辑为“被动优先、主动补充、多专业协同”：以被动式阳光房的高效保温、太阳能集热为基础，降低建筑基础能耗；以幕墙光伏系统的太阳能发电为主动补充，实现建筑用能的自给自足；通过建筑、结构、机电、光伏等多专业协同设计，解决技术融合中的热桥、结构、防水等关键问题，确保技术性能与建筑功能的统一。

5.2 落地可能性
从技术、经济、施工三个维度验证，本技术方案具备明确的落地可能性：

技术层面：核心材料与设备（光伏组件、保温材料、密封胶等）均为成熟量产产品，仿真数据验证了热工、光环境、结构等关键指标均满足设计要求，无技术瓶颈。

经济层面：光伏发电效率达75%，光伏年发电量约1.7万kWh，可抵消别墅80%以上的用电需求，投资回收期约8-10年，具备经济可行性。

施工层面：节点构造设计简洁合理，施工工艺与传统幕墙、阳光房施工兼容，无需特殊施工设备；配套的技术模型、节点大样图可直接指导施工，降低施工难度。


