[image: image6.png]


                                                                                      

	建筑节能设计报告书
居住建筑 

	

	设计编号：



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	新疆-乌鲁木齐

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20240909
	

	正版授权码
	: SP8001382C
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


64 规定性指标检查


64.1 工程材料


64.2 围护结构做法简要说明


74.3 体形系数


74.4 窗墙比


94.5 天窗


94.6 屋顶


94.7 外墙


114.8 挑空楼板


114.9 阳台门下部门芯板


114.10 非供暖地下室顶板


124.11 分隔供暖与非供暖空间的隔墙


124.12 分隔供暖与非供暖空间的楼板


124.13 分隔供暖与非供暖空间的户门


124.14 供暖温差大于5K的隔墙


124.15 供暖温差大于5K的楼板


124.16 外窗


134.17 周边地面


144.18 地下墙


144.19 外窗气密性


144.20 玻璃可见光透射比


144.21 窗地面积比


154.22 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	新疆-乌鲁木齐

	气候子区
	严寒C区

	建筑面积
	地上1063㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	8.4m

	北向角度
	90

	结构类型
	


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
1层平面

[image: image4.wmf]
2层平面

[image: image5.wmf]
3层平面

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	石墨聚苯板
	0.033
	0.257
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《内蒙古公共建筑节能标准》DBJ03-27-2017

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	0.024
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	《新疆公共建筑节能设计标准》XJJ034-2022

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	加气混凝土砌块
	0.220
	4.099
	700.0
	1500.0
	0.0100
	

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=700)
	0.180
	3.590
	700.0
	1406.5
	0.0000
	《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》闽2015-J-39


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.866)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石墨聚苯板 180mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.195,D=6.143)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板（XPS）024级 100mm＋水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.350,D=3.493)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 阳台门下部门芯板：双层阳台木制外门 (K=1.122)：
    传热系数1.122W/㎡.K

5. 分隔供暖与非供暖空间的隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=0.885,D=4.033)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 190mm＋石灰砂浆 20mm

6. 分隔供暖与非供暖空间的户门：金属三防门 (K=1.350)：
    传热系数1.350W/㎡.K

7. 外窗构造：100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E) (K=0.900)：
    传热系数0.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.450,D=2.054)：
    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 80mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	1302.14

	建筑体积(m3)
	3942.14

	体形系数
	0.33

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.2条

	标准要求
	应满足表3.1.2的规定(s≤0.55)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.200
	657.49
	427.82
	2071.57

	2
	3.200
	405.14
	575.50
	1319.98

	3
	2.000
	0.00
	298.82
	550.60

	合计
	8.40
	1062.63
	1302.14
	3942.14


窗墙比

窗墙比

	户型
	房间编号
	朝向
	窗墙比
	窗墙比限值
	结论

	户外房间
	1001
	南
	0.42
	0.45
	满足

	
	1002
	南
	0.35
	0.45
	满足

	
	
	西
	0.29
	0.30
	满足

	
	1003
	南
	0.43
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.23
	0.25
	满足

	
	1005
	北
	0.15
	0.25
	满足

	
	1006
	北
	0.19
	0.25
	满足

	
	1007
	南
	0.41
	0.45
	满足

	
	1008
	西
	0.23
	0.30
	满足

	
	
	北
	0.23
	0.25
	满足

	
	1009
	北
	0.25
	0.25
	满足

	
	1010
	北
	0.13
	0.25
	满足

	
	1011
	西
	0.08
	0.30
	满足

	
	1012
	南
	0.30
	0.45
	满足

	
	
	西
	0.08
	0.30
	满足

	
	2001
	西
	0.21
	0.30
	满足

	
	
	北
	0.16
	0.25
	满足

	
	2002
	南
	0.44
	0.45
	满足

	
	
	北
	0.21
	0.25
	满足

	
	2004
	东
	0.28
	0.30
	满足

	
	
	北
	0.23
	0.25
	满足

	
	2006
	北
	0.13
	0.25
	满足

	
	2010
	东
	0.23
	0.30
	满足

	
	
	南
	0.42
	0.45
	满足

	
	户外房间
	
	满足

	楼梯间
	1001
	东
	0.21
	0.30
	满足

	
	1004
	东
	0.21
	0.30
	满足

	
	楼梯间
	
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条

	标准要求
	应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比≤0.6

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	37.34
	92.74

	
	C2415
	2.40×1.50
	1
	1
	3.60
	3.60
	

	
	C2524
	2.50×2.40
	1~2
	2
	6.00
	12.00
	

	
	C3528
	3.50×2.80
	1
	2
	9.80
	19.60
	

	
	C4028
	4.00×2.80
	2
	1
	11.20
	11.20
	

	
	C4520
	4.50×2.00
	1
	1
	9.00
	9.00
	

	北向
	C1512
	1.50×1.20
	1~2
	2
	1.80
	3.60
	38.61

	
	C2515
	2.50×1.50
	2
	1
	3.75
	3.75
	

	
	C2614
	2.60×1.40
	1
	2
	3.64
	7.28
	

	
	C3015
	3.00×1.50
	1~2
	2
	4.50
	9.00
	

	
	C3214
	3.20×1.40
	1
	1
	4.48
	4.48
	

	
	C3515
	3.50×1.50
	1~2
	2
	5.25
	10.50
	

	东向
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	19.23
	26.61

	
	C0915
	0.90×1.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	

	
	C1224
	1.20×2.40
	1
	1
	2.88
	2.88
	

	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	1
	3.15
	3.15
	

	西向
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	15.65
	35.96

	
	C0509
	0.50×0.90
	3
	1
	0.45
	0.45
	

	
	C1209
	1.20×0.90
	1
	2
	1.08
	2.16
	

	
	C2518
	2.50×1.80
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	C3020
	3.00×2.00
	2
	1
	6.00
	6.00
	

	
	C3024
	3.00×2.40
	1
	1
	7.20
	7.20
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

天窗传热系数


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	石墨聚苯板
	180
	0.033
	0.257
	1.20
	4.545
	1.402

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.180
	3.100
	1.00
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	460
	－
	－
	－
	5.132
	4.866

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-1~5的规定(K≤0.20)

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板（XPS）024级
	100
	0.024
	0.340
	1.10
	3.788
	1.417

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=700)
	200
	0.180
	3.590
	1.00
	1.111
	3.989

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	4.967
	6.143

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


外墙（剪力墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	100
	0.033
	0.257
	1.20
	2.525
	0.779

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	2.708
	3.493

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	100
	0.033
	0.257
	1.20
	2.525
	0.779

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	2.708
	3.493

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.35


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ
	外墙传热系数限值Km
[W/(m2·K)]
	外  保  温

	
	普通窗
	凸    窗

	0.60
	1.1
	1.3

	0.55
	1.2
	1.3

	0.50
	1.2
	1.3

	0.45
	1.2
	1.3

	0.40
	1.2
	1.3

	0.35
	1.3
	1.4

	0.30
	1.3
	1.4

	0.25
	1.4
	1.5


注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	106.19
	0.866
	0.20
	6.14
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	16.44
	0.134
	0.35
	3.49
	0.70

	合计
	
	122.63
	1.000
	0.22
	5.79
	0.70

	平均传热系数K
	0.22 × 1.30 = 0.29


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	207.75
	1.000
	0.20
	6.14
	0.70

	平均传热系数K
	0.20 × 1.30 = 0.26


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	138.55
	1.000
	0.20
	6.14
	0.70

	平均传热系数K
	0.20 × 1.30 = 0.26


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	161.44
	1.000
	0.20
	6.14
	0.70

	平均传热系数K
	0.20 × 1.30 = 0.26


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	613.94
	0.974
	0.20
	6.14
	0.70

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	16.44
	0.026
	0.35
	3.49
	0.70

	合计
	
	630.38
	1.000
	0.20
	6.07
	0.70

	平均传热系数K
	0.20 × 1.30 = 0.26

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-1~5的规定(K≤0.30)

	结论
	满足


挑空楼板


本工程无此项围护结构

阳台门下部门芯板

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	双层阳台木制外门
	4.20
	1.000
	1.12
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-1~5的规定(K≤1.20)

	结论
	满足


非供暖地下室顶板


本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的隔墙

楼梯间隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土砌块
	190
	0.220
	4.099
	1.00
	0.864
	3.540

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.910
	4.033

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.89

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-1~5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


分隔供暖与非供暖空间的楼板


本工程无此项围护结构

分隔供暖与非供暖空间的户门

	构造名称
	面积(㎡)
	面积
所占比例
	传热系数K
[W/(㎡.K)]
	是否满足

	金属三防门
	2.40
	1.000
	1.35
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应满足表3.1.8-1~5的规定(K≤1.50)

	结论
	满足


供暖温差大于5K的隔墙


本工程无此项围护结构

供暖温差大于5K的楼板


本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	65
	0.90
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：传热系数：0.8~1.0 太阳得热系数：0.35~0.39
来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019

	2
	100系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+V+5Low-E)
	18
	0.90
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0915，C1224，C2115，C0509，C1209，C2518，C3020，C3024，C2415，C2524，C3528，C4028，C4520，C1512，C2515，C2614，C3015，C3214，C3515

	
	备注：传热系数：0.8~1.0 太阳得热系数：0.35~0.39
来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019


总体热工

	朝向
	房间编号
	窗构造
编号
	窗墙比
	传热系数
	传热系数限值
	是否满足

	南向
	1001
	18
	0.42
	0.90
	1.40
	满足

	
	1002
	18
	0.35
	0.90
	1.40
	满足

	
	1003
	18
	0.43
	0.90
	1.40
	满足

	
	1007
	18
	0.41
	0.90
	1.40
	满足

	
	1012
	18
	0.30
	0.90
	1.60
	满足

	
	2002
	18
	0.44
	0.90
	1.40
	满足

	
	2010
	18
	0.42
	0.90
	1.40
	满足

	北向
	1003
	18
	0.23
	0.90
	1.60
	满足

	
	1005
	18
	0.15
	0.90
	1.60
	满足

	
	1006
	18
	0.19
	0.90
	1.60
	满足

	
	1008
	18
	0.23
	0.90
	1.60
	满足

	
	1009
	18
	0.25
	0.90
	1.60
	满足

	
	1010
	18
	0.13
	0.90
	1.60
	满足

	
	2001
	18
	0.16
	0.90
	1.60
	满足

	
	2002
	18
	0.21
	0.90
	1.60
	满足

	
	2004
	18
	0.23
	0.90
	1.60
	满足

	
	2006
	18
	0.13
	0.90
	1.60
	满足

	东向
	1001
	18
	0.21
	0.90
	1.60
	满足

	
	1004
	18
	0.21
	0.90
	1.60
	满足

	
	2004
	18
	0.28
	0.90
	1.60
	满足

	
	2010
	18
	0.23
	0.90
	1.60
	满足

	西向
	1002
	18
	0.29
	0.90
	1.60
	满足

	
	1008
	18
	0.23
	0.90
	1.60
	满足

	
	1011
	18
	0.08
	0.90
	1.60
	满足

	
	1012
	18
	0.08
	0.90
	1.60
	满足

	
	2001
	18
	0.21
	0.90
	1.60
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条

	标准要求
	应满足表3.1.9-1~2的规定

	结论
	满足


周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	80
	0.033
	0.257
	1.20
	2.020
	0.623

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	220
	－
	－
	－
	2.111
	2.054

	保温材料层R
	2.02

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条

	标准要求
	应≥表3.1.8-1~5的限值

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

地下墙


本工程无此项围护结构

外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：C0509）

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

	标准要求
	≥6级

	结论
	满足


玻璃可见光透射比

	房间编号
	窗地比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	1001(最不利房间)
	0.06
	C2524
	0.62
	0.40

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条

	标准要求
	≥0.4

	结论
	满足


窗地面积比

	楼层
	房间编号
	房间面积(㎡)
	窗编号
	窗面积(㎡)
	窗类型
	窗地比
	结论

	1
	1002
	91.45
	C3024
	7.20
	外窗
	0.18
	满足

	
	
	
	C4520
	9.00
	外窗
	
	

	
	1003
	70.00
	C3528
	9.80
	外窗
	0.22
	满足

	
	
	
	C3515
	5.25
	外窗
	
	

	
	1007
	42.71
	C3528
	9.80
	外窗
	0.23
	满足

	
	1008
	33.64
	C2518
	4.50
	外窗
	0.27
	满足

	
	
	
	C3214
	4.48
	外窗
	
	

	
	1009
	31.90
	C3015
	4.50
	外窗
	0.14
	满足

	2
	2001
	64.96
	C2515
	3.75
	外窗
	0.15
	满足

	
	
	
	C3020
	6.00
	外窗
	
	

	
	2002
	63.55
	C4028
	11.20
	外窗
	0.26
	满足

	
	
	
	C3515
	5.25
	外窗
	
	

	
	2004
	42.34
	C0915
	1.35
	外窗
	0.14
	满足

	
	
	
	C3015
	4.50
	外窗
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条

	标准要求
	卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可权衡判断窗墙比
	满足
	

	4
	天窗传热系数
	无屋顶透光部分
	

	5
	屋顶
	满足
	

	6
	外墙
	满足
	

	7
	阳台门下部门芯板
	满足
	

	8
	分隔供暖与非供暖空间的隔墙
	满足
	

	9
	分隔供暖与非供暖空间的户门
	满足
	

	10
	外窗
	满足
	

	11
	周边地面
	满足
	

	12
	外窗气密性
	满足
	

	13
	玻璃可见光透射比
	满足
	

	14
	窗地面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
第 3 / 3 页                                      

[image: image6.png]