安全防护措施专项报告

## 一、工程概况

工程名称：乌鲁木齐南山独栋别墅编制依据：4.2.2条文要求、《建筑安全防护技术规范》JGJ 59、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235及本项目设计文件

## 二、安全防护措施落实情况

### （一）阳台、外窗、窗台、防护栏杆安全防护措施

防护栏杆强化：所有临空部位均设置高度≥1.10m的防护栏杆，采用竖向杆件布置，杆件净距≤0.11m，与主体结构采用预埋件/膨胀螺栓可靠连接，经拉拔试验验证承载力满足要求，可有效防范人员坠落。

外窗防护：外窗开启扇均设置限位装置，开启角度≤30°，防止儿童意外开启；低窗台（距地<0.45m）外窗均加装防护栏杆，高度从窗台起算≥1.10m，避免坠落风险。

材质耐久性：防护栏杆采用不锈钢/镀锌钢材，表面做防腐处理，适配乌鲁木齐南山地区大风、温差大的气候特点，不易锈蚀、变形，长期保持防护性能。

### （二）建筑物出入口坠落防护措施

外墙饰面防护：外墙饰面采用干挂+背栓固定工艺，设置防脱落构造，每块饰面板均配备防坠钢丝绳，与主体结构可靠连接，避免饰面板意外脱落。

门窗玻璃防护：外门窗玻璃均采用钢化夹胶玻璃，玻璃与窗框采用结构胶+密封胶双重密封，设置防脱落限位装置，防止玻璃意外坠落。

防护与遮阳/遮风/挡雨结合：建筑物出入口设置雨篷/挑檐，雨篷采用钢结构+钢化夹胶玻璃，既作为外墙饰面、门窗玻璃坠落的防护缓冲结构，又兼具遮阳、遮风、挡雨功能，与人员通行区域完全覆盖，保障通行安全。

### （三）坠物风险缓冲区、隔离带设置

场地缓冲区：建筑外墙外侧设置≥3m宽的绿化缓冲区，种植低矮灌木、草坪，形成坠物缓冲区域，避免坠物直接冲击人员通行区域。

景观隔离带：在建筑与庭院步道之间设置景观石、花坛等隔离带，明确划分建筑坠物风险区与人员通行区，引导人员远离外墙危险区域。

标识警示：缓冲区、隔离带周边设置“高空坠物风险区”警示标识，提醒人员注意安全，进一步降低坠物伤害风险。