乌鲁木齐南山白杨沟独栋别墅建筑专业设计说明

建设单位：____________________

设计单位：____________________

编制日期：______年______月______日

# 一、设计总则

## 1.1 设计背景与目标

本项目为乌鲁木齐南山白杨沟独栋别墅建筑专业设计，项目坐落于乌鲁木齐县萨尔达坂乡南山白杨沟区域，地处北天山喀拉乌成山北麓中山与低山过渡带，海拔约2252米，属生态敏感与旅游度假叠加区域。区域冬寒夏干、昼夜温差大、积雪期长，且拥有原生雪岭云杉林带、白杨沟溪流等生态资源，兼具天山地域风貌与哈萨克族人文特色。

建筑专业设计核心目标：立足场地生态禀赋与气候特征，以“生态低碳、适候舒适、地域彰显”为导向，打造功能完善、结构安全、形态协调、节能环保的高端全季度假独栋别墅，兼顾居住实用性、生态适配性与文化辨识度，实现建筑与山地自然环境、地域人文特色的有机融合，满足高端度假居住与休闲观景需求。

## 1.2 设计依据

1.  《中华人民共和国建筑法》（2019年修订）

2.  《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

3.  《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

4.  《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）

5.  《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

6.  《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

7.  《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

8.  项目用地红线图、现状地形图及规划批复文件

9.  场地水文地质勘察报告、生态现状调查报告

10. 项目功能定位及建设单位相关设计要求

## 1.3 设计核心原则

1.  适候性原则：深度适配南山白杨沟冬寒夏干、多风、积雪期长的气候特征，优化建筑围护结构与空间布局，提升全季居住舒适度，降低建筑能耗。

2.  生态性原则：选用环保、低碳、可再生材料，采用清洁能源系统，减少建筑对场地生态的扰动，实现建筑与自然生态的共生。

3.  地域性原则：提取天山山体轮廓、融入建筑形态与立面设计，彰显本土文化特色，避免同质化设计。

4.  安全性原则：结合山地地形与新疆地区抗震设防要求，优化结构设计，完善消防、地质防护等措施，保障建筑使用安全。

5.  实用性原则：功能分区清晰，适配全季度假居住需求，兼顾休闲、会客、观景等功能，提升空间利用率与居住便捷性。

# 二、建筑概况与功能设计

## 2.1 建筑基本概况

本项目为独栋度假别墅，建筑性质为住宅（度假），总用地面积1350平方米，总建筑面积1062.63平方米，建筑层数为地上2层，建筑高度（室外地面至屋顶檐口）约9.8米，结构类型为钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级，抗震设防烈度为8度，设计使用年限为50年。

建筑选址顺应山地缓坡地形，地势南高北低，主体布置于场地中部向阳区域，最大限度利用日照资源，避开生态敏感点，兼顾建筑稳定性与生态适配性。

## 2.2 功能定位

本建筑定位为高端全季度假独栋别墅，核心功能为度假居住，配套休闲、会客、观景、储物等辅助功能，适配家庭度假、小型休闲聚会等使用场景，满足高端人群对全季舒适度假、沉浸式自然体验的需求，同时兼顾地域文化展示功能。

## 2.3 平面功能布局

结合山地地形与功能需求，采用分层布局形式，严格遵循“动静分离、公私分离、洁污分离”的原则，优化空间布局，提升空间利用率与居住舒适度，具体布局如下：

### 2.3.1 一层（公共活动区+后勤区）

一层主要为公共活动与后勤服务空间，层高3.6米，适配山地地形标高，入户设置缓冲空间，衔接室外景观与室内空间：

1.  入户区域：设置防寒门斗，采用双层门窗设计，形成保温缓冲空间，阻断冬季寒风入侵，同时作为入户玄关，配备小型鞋柜与收纳空间，提升便捷性。

2.  核心公共空间：客厅、餐厅、开放式厨房一体化设计，采用挑高处理，增强空间通透感；客厅南侧设置大面积落地窗，衔接户外阳光休闲平台，最大化引入山地景观与日照，打造沉浸式观景体验。

3.  后勤区域：设备间、储藏室、公共卫生间集中布置于一层东侧，临近入户门，减少对公共活动空间的干扰；设备间用于布置光伏、地源热泵、污水处理等设备，预留检修通道，确保设备正常运行；储藏室用于存放度假用品、户外装备等，提升空间实用性。

### 2.3.2 二层（私密居住区）

二层主要为私密居住空间，层高3.3米，布局静谧，采光通风优良：

1.  主卧套间：位于二层南侧向阳区域，配备独立卫生间、步入式衣帽间与观景阳台，阳台朝向南偏东，保障充足日照与良好观景视野，卫生间设置干湿分离，配备浴缸与淋浴设施，提升居住舒适度。

2.  次卧/客房：设置2-3间，均朝向南侧或东侧，配备独立卫生间或共享卫生间，房间面积适中，布局规整，适配家庭度假居住需求，部分房间衔接小型观景窗，引入山地景观。

3.  辅助空间：设置小型书房、茶室，衔接阳光房，作为休闲、阅读、品茶的专属空间，适配全季使用，冬季可享受阳光，夏季可通风纳凉。

依托屋顶造型设置层高2.8米作为阳光休闲核心区域：

1.  阳光房：采用全玻璃围护结构，搭配保温隔热层，配备地源热泵采暖与通风系统，实现全季使用，冬季可作为观景、休闲、会客空间，夏季可通过遮阳设施与自然通风降温。

2.  屋顶观景平台：设置于阳光房外侧，采用防滑铺装，配备防护栏杆，可俯瞰白杨沟山地景观与原生林带，打造沉浸式观景体验，同时作为户外休闲补充空间。

## 2.4 功能适配性设计

1.  全季适配：针对冬季严寒、夏季凉爽的气候特征，阳光房与主要居住空间均布置于向阳面，搭配保温围护结构与清洁能源供热系统，冬季保暖、夏季纳凉，实现全季舒适居住。

2.  适老适幼：建筑内部通道与户外步行道无高差设计，卫生间设置防滑扶手与紧急呼叫按钮，户外区域设置防护设施，房间布局规整，避免尖锐边角，提升居住安全性。

3.  低碳节能：厨房选用节能厨具，卫生间配备节水器具，公共区域采用感应照明，设备间集中布置节能设备，减少建筑能耗；设置雨水收集与污水回用系统，实现水资源循环利用。

# 三、建筑形态与立面设计

## 3.1 建筑形态设计

结合南山白杨沟山地地形与地域特色，建筑形态采用“依山就势、分层退台、体量分解”的设计手法，实现建筑与自然环境的视觉融合：

1.  地形适配：建筑主体沿坡地等高线分层布置，采用退台形式，体量随地形逐级升高，减少场地开挖与土方工程量，同时弱化建筑整体存在感，让建筑“隐于”山林植被之中，避免破坏山地地形肌理。

2.  形态呼应：屋顶提取天山山体缓坡线条，采用缓坡造型，坡度适配当地积雪排放要求，同时与周边喀拉乌成山山体轮廓相呼应，彰显地域自然特色；屋顶设置局部凸起，用于布置阳光房与观景平台，丰富建筑天际线。

3.  体量控制：采用分散式体量设计，通过退台、阳台、阳光房等元素分解建筑体量，避免大型单体建筑的突兀感，使建筑与山地景观、原生植被形成有机整体，提升建筑与环境的协调性。

## 3.2 立面设计

### 3.2.1 色彩搭配

以地域自然色彩为基调，遵循“与环境协调、彰显本土特色”的原则，色彩搭配简洁大气、自然质朴：

1.  主体色彩：建筑主体采用棕色，贴合山地岩石与土壤的自然色调，减少建筑与环境的视觉反差。

2.  点缀色彩：采用回收旧木的深棕色、轻钢模块的银灰色作为点缀，深棕色呼应原生木材的自然质感，银灰色增添建筑的现代感，同时与周边雪岭云杉的深绿色形成层次对比，提升立面观赏性。

### 3.2.2 材料选择

践行“生态、环保、再生”的设计理念，选用适配山地气候、低碳环保且彰显地域特色的材料，兼顾实用性与美观性：

1.  主体材料：采用钢筋混凝土框架结构，混凝土选用本地建材，减少运输能耗；外墙采用混凝土清水饰面，搭配外墙外保温复合构造，兼顾保温性能与立面质感。

2.  立面材料：选用回收旧木、本地石材与轻钢模块，回收旧木用于立面装饰、阳台护栏与景观小品，彰显自然质朴的地域特色；本地石材用于外墙底部与庭院铺装，提升建筑稳定性与耐久性；轻钢模块用于门窗框、遮阳设施，轻便耐用，适配山地施工条件。

3.  门窗材料：采用断桥铝合金窗框，搭配双层中空Low-E玻璃，兼顾保温、隔热、隔音与防风性能，适配当地冬寒多风的气候特征。

# 四、建筑构造与适候性设计

针对南山白杨沟“冬寒夏干、多风、积雪期长、昼夜温差大”的气候特征，重点优化建筑围护结构与构造设计，提升建筑适候性、保温隔热性能与耐久性，确保全季居住舒适度。

## 4.1 围护结构保温隔热设计

### 4.1.1 外墙构造

采用外墙外保温复合构造，具体做法（从外至内）：外墙饰面→ 防水透气层 → 阻燃型聚苯板保温层→ 水泥砂浆找平层 → 钢筋混凝土墙体 → 内墙抹灰层。

保温层选用阻燃型聚苯板，导热系数低、保温效果好，适配当地冬季严寒气候；防水透气层可有效防止雨水渗透，同时排出墙体内部水汽，避免墙体霉变，提升建筑耐久性；外墙外保温构造可有效阻断冬季寒气渗透，夏季减少热量传入，降低建筑能耗。

### 4.1.2 屋顶构造

采用坡屋顶复合构造，具体做法：屋面瓦（防水、抗冻型）→ 防水卷材 → 保温层→ 现浇混凝土屋面板 → 内墙抹灰层。

屋顶坡度设计为30°，适配当地积雪排放要求，避免冬季积雪堆积导致屋顶荷载过大；保温层选用挤塑聚苯板，保温隔热性能优良，同时具备良好的抗压性能；屋面瓦选用抗冻、防水、耐候性强的材料，适配当地严寒、多风的气候，提升屋顶耐久性。

### 4.1.3 门窗构造

门窗采用双层中空Low-E玻璃断桥铝合金门窗，具体构造：断桥铝合金窗框 → 双层中空Low-E玻璃→ 密封胶条 → 五金配件。

双层中空Low-E玻璃具备良好的保温、隔热、隔音与防紫外线性能，可有效降低冬季热量损耗与夏季热量传入，同时减少外界噪声干扰；断桥铝合金窗框可阻断热量传导，提升门窗保温性能；入户门设置防寒门斗，门斗墙体延续外墙外保温体系，形成双重保温缓冲空间，进一步阻断冬季寒风入侵。

## 4.2 防风、防滑与防冻设计

### 4.2.1 防风设计

1.  朝向优化：建筑主朝向设计为南偏东，避开冬季主导风向，减少寒风对建筑的直接冲击；建筑背风面设置防风墙体，降低风力对室内温度的影响。

2.  密封处理：门窗、入户门均设置优质密封胶条，确保密封严密，避免寒风渗透；外墙拼接处、屋面与墙体衔接处做好密封处理，防止漏风。

3.  户外门斗防护：出入口设置门斗、户外平台、阳台设置通透式轻钢结构防风围栏，既不影响观景视野，又能有效阻挡寒风，同时提升户外空间安全性。

### 4.2.2 防滑与防冻设计

1.  地面防滑：建筑入口、户外步道、卫生间地面、阳台地面均采用防滑防冻饰面材料，增加地面摩擦力，避免冬季积雪结冰导致安全隐患。

2.  融雪措施：户外步道、建筑入口设置电伴热融雪系统，冬季可自动启动，快速融化积雪，保障通行安全；屋顶设置积雪滑落防护装置，避免积雪滑落伤人。

3.  管道防冻：给排水管道、消防管道均采用保温材料包裹，埋地管道埋深大于当地冬季冻土深度，避免管道冻裂；户外管道设置排水阀，冬季可排空管道内积水，防止冻损。

## 4.3 防水设计

1.  屋面防水：采用双层防水构造，铺设防水卷材与防水涂膜，重点做好屋面节点的防水处理，确保屋面无渗漏。

2.  外墙防水：外墙饰面与保温层之间设置防水透气层，外墙拼接处、门窗洞口周边做好密封防水处理，避免雨水渗透导致墙体霉变、保温层失效。

3.  卫生间防水：卫生间地面、墙面采用防水涂膜+防水卷材双层防水，做好管道根部、地漏周边的防水节点处理，确保无渗漏；卫生间设置地漏与排水坡度，及时排出积水。

# 五、结构设计

## 5.1 结构设计原则

结合山地地形、新疆地区抗震设防要求与建筑功能需求，结构设计遵循“安全可靠、经济合理、施工便捷、适配山地”的原则，确保建筑在地震、风荷载、积雪荷载等作用下的稳定性与安全性，同时兼顾建筑形态与功能的实现。

## 5.2 结构类型与体系

本项目采用钢筋混凝土框架结构，框架结构具有承载力强、抗震性能好、空间布置灵活等优点，适配山地建筑的地形特点与功能布局需求，可灵活划分空间，满足客厅挑高、退台等设计要求。

框架柱采用矩形截面，框架梁采用主次梁结构，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板，增强建筑整体刚度与整体性；局部采用剪力墙结构，用于提升建筑抗侧移能力，适配山地地形的水平荷载作用。

## 5.3 基础设计

根据场地岩土工程勘察报告，结合山地地形与地质条件，采用独立基础+筏板基础复合形式：

1.  独立基础：用于框架柱基础，根据柱荷载大小与地质条件，优化基础尺寸与埋深，确保基础承载力满足设计要求；独立基础施工便捷，适配山地地形的高差变化，减少土方开挖量。

2.  筏板基础：用于建筑核心区域，扩大基础受力面积，均匀传递建筑荷载，避免局部地基沉降，提升建筑整体稳定性；筏板基础埋深不小于1.8米，满足当地冬季冻土深度要求，同时做好基础防冻处理。

## 5.4 荷载取值

结合当地气候与场地条件，荷载取值严格遵循相关规范要求，重点考虑以下荷载：

1.  雪荷载：根据当地气象资料，基本雪压取值为0.7kN/㎡，屋顶雪荷载按规范要求进行积雪分布系数调整，确保屋顶结构能够承受冬季积雪荷载。

2.  风荷载：基本风压取值为0.6kN/㎡，考虑山地地形的风效应放大系数，优化框架结构抗侧移设计，确保建筑在强风作用下的稳定性。

3.  抗震荷载：抗震设防烈度为8度（0.2g），设计地震分组为第一组，场地类别为Ⅱ类，框架结构抗震等级为二级，严格按照规范要求进行抗震设计，确保建筑在地震作用下的安全性。

4.  其他荷载：楼面活荷载按住宅设计规范取值，客厅、餐厅活荷载为2.5kN/㎡，卧室活荷载为2.0kN/㎡，阳台活荷载为2.5kN/㎡，设备间活荷载为4.0kN/㎡，确保满足使用需求。

# 六、绿色建筑与低碳设计

## 6.1 清洁能源利用

1.  光伏系统：在建筑屋顶布置分布式光伏板，利用当地丰富的太阳能资源，将太阳能转化为电能，优先供应建筑照明、设备运行、家用电器等用电需求，剩余电量（经审批）并入电网，实现清洁能源自给自足，减少传统电能消耗。

2.  地源热泵系统：采用地源热泵系统作为建筑主要供热、制冷设备，利用山地地下浅层地热资源，实现冬季供暖、夏季制冷，替代传统燃煤、燃气锅炉，零废气、零废渣排放，契合区域生态保护要求，同时降低建筑能耗与运行成本。

## 6.2 环保材料与资源利用

1.  材料选用：优先选用环保、低碳、可再生、本地化的建筑材料，减少不可再生资源消耗与建筑垃圾产生；主体结构采用本地混凝土，减少运输能耗；立面与室内装修选用回收旧木、本地石材、环保涂料等绿色材料，无甲醛、无异味，保障居住健康。

2.  水资源利用：设置雨水收集与净化系统，收集场地内雨水，经沉淀、过滤等处理后，用于庭院绿化灌溉、道路清扫等；生活污水经一体化污水处理设备处理后，全部回用，实现污水零排放，水资源循环利用。

3.  建筑垃圾回收：施工期产生的建筑垃圾作等，减少建筑垃圾排放，实现资源循环利用。

## 6.3 节能设计

1.  建筑遮阳：夏季通过屋顶挑檐、户外遮阳棚、门窗遮阳百叶等设施实现自然遮阳，减少太阳辐射热传入室内，降低空调能耗；冬季通过南向大面积门窗引入太阳能，辅助地源热泵系统供暖，减少供暖能耗。

2.  设备节能：选用一级能效的空调、冰箱、厨具等家用电器，照明系统采用LED节能灯具，配备智能感应控制系统，降低设备运行能耗；地源热泵系统、光伏系统均选用高效节能设备，提升能源利用效率。

3.  围护结构节能：优化外墙、屋顶、门窗的保温隔热构造，降低建筑传热系数，减少冬季热量损耗与夏季热量传入，提升建筑节能效果，满足绿色建筑节能要求。

# 七、消防与安全设计

## 7.1 建筑防火设计

严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）要求，完善消防设计，确保建筑消防安全：

1.  耐火等级：建筑耐火等级为二级，钢筋混凝土框架结构主体耐火极限满足规范要求，柱、梁、楼板的耐火极限分别不低于2.5h、2.0h、1.5h。

2.  防火分区：建筑为独栋别墅，总建筑面积小于2000㎡，划分为一个防火分区，防火分区面积满足规范要求；楼层之间设置防火楼板，楼梯间设置乙级防火门，确保防火分区的完整性。

3.  消防设施：建筑内部每层设置手提式干粉灭火器，公共区域配备消防栓，设置消防软管卷盘；场地内设置消防水池，保障火灾时消防用水供应；屋顶设置消防登高场地，确保消防救援便捷。

4.  疏散设计：建筑设置一部疏散楼梯，疏散宽度不小于1.1米，疏散距离满足规范要求；每层设置应急照明、疏散指示标志，确保火灾时人员安全疏散；制定应急疏散预案，在建筑入口张贴疏散示意图。

5.  材料防火：室内装修、家具选用阻燃材料，外墙保温层选用阻燃型聚苯板，避免火灾隐患；厨房设置油烟净化装置与防火阀，防止油烟积聚引发火灾。

## 7.2 安全防护设计

### 7.2.1 地质安全

建筑选址避开滑坡、泥石流等地质灾害隐患区域，基础设计强化抗滑移、抗倾覆能力，采用独立基础+筏板基础复合形式，确保建筑在山地地形下的稳定性；场地内设置雨水导流沟，避免雨水冲刷造成水土流失，进一步保障建筑地质安全。

### 7.2.2 人身安全

1.  防护设施：户外平台、阳台、屋顶观景平台设置防护栏杆，栏杆高度不小于1.1米，栏杆间距不大于0.11米，防止人员坠落；儿童活动区域防护设施加密设计，提升安全性。

2.  防滑防摔：建筑入口、户外步道、卫生间地面采用防滑材料，设置防滑警示标识；楼梯设置防滑条，扶手高度不小于0.9米，确保通行安全。

3.  应急防护：建筑内设置紧急呼叫按钮，连接至设备间应急终端，方便突发情况下求助；配备应急电源，应对停电、火灾等突发情况，保障应急照明与设备运行。

### 7.2.3 设备安全

设备间设置通风、散热设施，避免设备过热引发安全隐患；光伏系统、地源热泵系统、污水处理设备均设置防护装置与应急停机按钮，定期进行检修维护；电气线路采用阻燃电缆，做好接地处理，防止漏电、短路引发火灾。

# 八、设计总结

本项目建筑专业设计严格遵循国家及地方相关建筑规范、标准，立足乌鲁木齐南山白杨沟的场地生态禀赋、气候特征与地域文化，以“生态低碳、适候舒适、地域彰显、安全可靠”为核心，完成了建筑功能、形态、构造、结构、消防等全方面的专业设计。

功能设计上，分层布局清晰，兼顾公共活动与私密居住需求，适配全季度假使用场景，空间利用率高、居住便捷舒适；形态与立面设计上，依山就势、体量分解，融入天山地域与哈萨克族人文元素，实现建筑与自然环境的有机融合，彰显本土特色；构造设计上，重点优化保温、防风、防滑、防冻措施，适配当地气候特征，提升全季居住舒适度；结构设计上，采用钢筋混凝土框架结构，结合山地地形优化基础设计，确保建筑安全稳定；绿色低碳设计上，采用清洁能源与循环用水模式，选用环保材料，践行生态建筑理念；消防与安全设计上，完善各项防护措施，确保建筑消防安全与人身安全。

本设计既满足了高端全季度假独栋别墅的使用需求，又严格落实了生态保护要求，彰显了地域文化特色，实现了建筑实用性、生态性、安全性与文化性的有机统一，能够成为南山白杨沟生态度假建筑的示范范本，为住户打造一个“融于自然、舒适宜居、低碳环保、安全可靠”的全季度假栖所。