[image: image11.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	风织锦

	设计编号：2025-1225



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	江苏-南京

	建设单位
	：
	YBA80185

	设计单位
	：
	YBA80185

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月28日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15573765912
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


74 模型观察


75 规定性指标检查


75.1 工程材料


95.2 围护结构做法简要说明


95.3 体形系数


105.4 窗墙比


115.5 天窗


115.6 屋顶


125.7 外墙


125.8 挑空楼板


135.9 外窗


175.10 建筑遮阳措施


175.11 非中空窗面积比


185.12 可开启窗扇


185.13 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	风织锦

	工程地点
	江苏-南京

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上11338㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5      地下0


	建筑高度
	19.8m

	计算建筑体积
	44691.65

	计算建筑外表面积
	9930.58

	北向角度
	112.3

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.wmf]
5层平面
4 模型观察
[image: image9.png]



5 规定性指标检查
5.1 工程材料
5.1.1 普通材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	抹面砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	防水砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土（内配筋）
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	细石混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	0.040
	0.700
	140.0
	1203.2
	0.4880
	JGJT 480-2019

	挤塑聚苯板(XPS)
	0.030
	0.540
	25.0
	5346.4
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	陶粒混凝土找坡
	0.890
	10.360
	1600.0
	1036.4
	0.0315
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	砂加气混凝土砌块B06
	0.190
	2.790
	600.0
	938.9
	0.1200
	DGJ32TJ107-2010

	ALC外墙板
	0.170
	2.180
	650.0
	591.4
	0.1200
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5.1.2 其他材料
	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	胶粘剂
	－
	－
	－
	

	饰面层
	－
	－
	－
	

	干挂铝板
	－
	－
	－
	

	防水卷材
	－
	－
	－
	

	轻钢主龙骨+副龙骨
	－
	－
	－
	

	锚固件固定
	－
	－
	－
	

	高分子防水透气层
	－
	－
	－
	


5.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）
    细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.485,D=3.387)：（由外到内）
    干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 40mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm
3. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.676,D=2.358)：（由上到下）
    TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm
4. 外窗：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：
    传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300
5. 天窗：活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框) (K=2.100)：
    传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.144
5.3 体形系数
5.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	9930.58

	建筑体积(m3)
	44691.65

	体形系数
	0.22


5.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.400
	2772.46
	182.52
	6653.91

	2
	4.500
	2040.11
	1990.41
	9180.50

	3
	4.500
	1840.63
	1250.10
	9180.50

	4
	4.200
	2368.16
	2606.99
	9946.27

	5
	4.200
	2316.78
	1583.76
	9730.46

	屋顶
	－
	－
	2316.81
	－

	合计
	19.80
	11338.14
	9930.58
	44691.65


5.4 窗墙比
5.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	381.96
	1544.17
	0.25

	北向
	立面2
	442.35
	1677.73
	0.26

	东向
	立面3
	250.20
	1159.74
	0.22

	西向
	立面4
	253.89
	1174.68
	0.22


5.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1011
	1.20×2.10
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	381.96

	
	
	C1211
	1.50×1.80
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	3
	2
	7.92
	15.84
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	2
	4.59
	9.18
	

	北向
	立面2
	C1011
	1.20×1.80
	1
	4
	2.16
	8.64
	442.35

	
	
	C1011
	1.20×2.10
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	

	
	
	C1211
	1.50×1.80
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	2
	6
	4.32
	25.92
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	

	
	
	C2511
	2.70×1.80
	1
	4
	4.86
	19.44
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	

	
	
	C3511
	3.90×2.10
	5
	1
	8.19
	8.19
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	

	东向
	立面3
	C1011
	1.20×2.10
	3
	1
	2.52
	2.52
	250.20

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	3
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	4
	4.59
	18.36
	

	西向
	立面4
	C1824
	1.80×2.40
	3
	2
	4.32
	8.64
	253.89

	
	
	C2011
	2.40×2.40
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	

	
	
	C2511
	2.70×2.10
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	

	
	
	C3011
	3.30×2.40
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	

	
	
	透光门-M1825
	1.80×2.55
	2
	2
	4.59
	9.18
	


5.5 天窗
5.5.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	3006
	
	93.44
	404.85
	0.23

	整栋建筑
	93.44
	3537.90
	0.03

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


5.5.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	活动遮阳构件(6中透光Low-E+12氩气+6透明-隔热金属多腔密封窗框)
	66
	2.10
	0.14
	本天窗遮阳系数为综合遮阳系数，其中活动遮阳构件遮阳系数取0.33；天窗传热系数与自遮阳系数摘自《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》，窗框面积约20%，玻璃可见光透射比=0.62；

	平均
	
	2.10
	0.09
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.2,SHGC≤0.30

	结论
	满足


5.6 屋顶
5.6.1 保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	挤塑聚苯板(XPS)
	90
	0.030
	0.540
	1.25
	2.400
	1.620

	防水卷材
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	陶粒混凝土找坡
	30
	0.890
	10.360
	1.50
	0.022
	0.349

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	281
	－
	－
	－
	2.514
	3.551

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


5.7 外墙
5.7.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	干挂铝板
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	轻钢主龙骨+副龙骨
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	锚固件固定
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	高分子防水透气层
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	40
	0.040
	0.700
	1.20
	0.833
	0.700

	防水砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	ALC外墙板
	200
	0.170
	2.180
	1.10
	1.070
	2.565

	各层之和∑
	254
	－
	－
	－
	1.914
	3.387

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.49

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80

	结论
	满足


5.8 挑空楼板
5.8.1 挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	TD3-90钢筋桁架楼承板
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	胶粘剂
	1
	－
	－
	－
	－
	－

	岩棉板（夏热冬冷地区）
	60
	0.040
	0.700
	1.20
	1.250
	1.050

	抹面砂浆
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	各层之和∑
	191
	－
	－
	－
	1.330
	2.358

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.68

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


5.9 外窗
5.9.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃)
	18
	1.90
	0.30
	0.600

	
	
	窗编号

	
	
	C1011，C1824，C2011，C2511，C3011，透光门-M1825，C1211，C3511

	
	备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019
来源：GB/T 51350-2019


5.9.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
5.9.2.1 平板外遮阳
[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


5.9.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	18
	1.900

	2
	C1211
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	18
	1.900

	3
	C1824
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	18
	1.900

	4
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	1.900

	5
	C2511
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	18
	1.900

	6
	C3011
	3
	2
	7.92
	15.84
	18
	1.900

	7
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	381.96
	立面平均传热系数
	1.900


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	1
	4
	2.16
	8.64
	18
	1.900

	2
	C1011
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	18
	1.900

	3
	C1211
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	18
	1.900

	4
	C1824
	2
	6
	4.32
	25.92
	18
	1.900

	5
	C2011
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	18
	1.900

	6
	C2511
	1
	4
	4.86
	19.44
	18
	1.900

	7
	C2511
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	18
	1.900

	8
	C3511
	5
	1
	8.19
	8.19
	18
	1.900

	9
	透光门-M1825
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	442.35
	立面平均传热系数
	1.900


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1011
	3
	1
	2.52
	2.52
	18
	1.900

	2
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.900

	3
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	1.900

	4
	C2511
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	18
	1.900

	5
	C3011
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	18
	1.900

	6
	透光门-M1825
	2
	4
	4.59
	18.36
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	250.20
	立面平均传热系数
	1.900


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.900

	2
	C2011
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	18
	1.900

	3
	C2511
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	18
	1.900

	4
	C3011
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	18
	1.900

	5
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	1.900

	立面总面积(㎡)
	253.89
	立面平均传热系数
	1.900


5.9.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	2~5
	12
	2.52
	30.24
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.915
	0.275

	2
	C1211
	2~5
	11
	2.70
	29.70
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.921
	0.276

	3
	C1824
	3~4
	4
	4.32
	17.28
	18
	0.300
	
	0.999
	0.300

	4
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.410~0.944
	0.123~0.283

	5
	C2511
	2~5
	28
	5.67
	158.76
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.050~0.943
	0.015~0.283

	6
	C3011
	3
	2
	7.92
	15.84
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.951
	0.285

	7
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.216~0.221
	0.065~0.066

	立面总面积(㎡)
	381.96
	立面平均综合太阳得热系数
	0.236


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	1
	4
	2.16
	8.64
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.900
	0.270

	2
	C1011
	2~5
	8
	2.52
	20.16
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.904
	0.271

	3
	C1211
	1~5
	15
	2.70
	40.50
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.912
	0.274

	4
	C1824
	2
	6
	4.32
	25.92
	18
	0.300
	
	1.000
	0.300

	5
	C2011
	2~3
	7
	5.76
	40.32
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.054~0.171
	0.016~0.051

	6
	C2511
	1
	4
	4.86
	19.44
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.932
	0.280

	7
	C2511
	2~5
	46
	5.67
	260.82
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.402~0.937
	0.121~0.281

	8
	C3511
	5
	1
	8.19
	8.19
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.945
	0.284

	9
	透光门-M1825
	2,4
	4
	4.59
	18.36
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.253~0.552
	0.076~0.166

	立面总面积(㎡)
	442.35
	立面平均综合太阳得热系数
	0.236


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1011
	3
	1
	2.52
	2.52
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.490
	0.147

	2
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.300
	
	0.481~0.482
	0.144~0.145

	3
	C2011
	2~5
	21
	5.76
	120.96
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.044~0.835
	0.013~0.251

	4
	C2511
	4~5
	12
	5.67
	68.04
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.500~0.928
	0.150~0.278

	5
	C3011
	2~3
	4
	7.92
	31.68
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.490~0.842
	0.147~0.253

	6
	透光门-M1825
	2
	4
	4.59
	18.36
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.253~0.848
	0.076~0.254

	立面总面积(㎡)
	250.20
	立面平均综合太阳得热系数
	0.167


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C1824
	3
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.300
	
	0.662
	0.199

	2
	C2011
	2~3,5
	16
	5.76
	92.16
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.163~0.948
	0.049~0.284

	3
	C2511
	4~5
	17
	5.67
	96.39
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.298~0.948
	0.089~0.284

	4
	C3011
	2~3
	6
	7.92
	47.52
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.062~0.893
	0.019~0.268

	5
	透光门-M1825
	2
	2
	4.59
	9.18
	18
	0.300
	窗洞自遮阳100
	0.349~0.493
	0.105~0.148

	立面总面积(㎡)
	253.89
	立面平均综合太阳得热系数
	0.177


5.9.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	381.96
	1.90
	0.24
	0.25
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	442.35
	1.90
	0.24
	0.26
	K≤2.60, SHGC≤0.45
	满足

	东向
	立面3
	250.20
	1.90
	0.17
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	253.89
	1.90
	0.18
	0.22
	K≤2.60, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	1328.40
	1.90
	0.21
	0.24
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-4的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
5.10 建筑遮阳措施
	朝向
	遮阳措施
	标准要求

	东、西、南向
	有
	应采取遮阳措施

	措施描述
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条

	标准要求
	南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施

	结论
	满足

	备注
	依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。


5.11 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	381.96
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	442.35
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	250.20
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	253.89
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


5.12 可开启窗扇
	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


5.13 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗屋顶比
	满足
	

	2
	天窗类型
	满足
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	外窗
	满足
	

	7
	建筑遮阳措施
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image11.png]