用地指标计算书

工程名称：风光绿链·城市新港

工程地点：广东省广州市

建设单位：

设计单位：

计算日期： 2026年03月14日

一、计算依据

1. 《中华人民共和国城乡规划法》

2. 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

3. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

5. 《广州市城乡规划技术规定》

6. 项目规划条件书/建设用地规划许可证

7. 项目总平面图及相关建筑设计图纸

- 用地概况

| 项目 | 净用地面积 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 规划建设用地面积（总用地面积） | 2991.5 | ㎡ |
| 代征道路/绿地面积（如有） | 0.0 | ㎡ |
| 净用地面积 | 2991.5 | ㎡ |

三、主要用地指标计算

| 指标名称 | 计算公式 | 计算值 | 单位 | 规划条件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 地上建筑面积 + 地下建筑面积 | 7539.0 | ㎡ | — |
| 地上建筑面积 | ∑各层地上建筑面积 | 5983.0 | ㎡ | — |
| 地下建筑面积 | ∑各层地下建筑面积 | 1556 | ㎡ | — |
| 计容建筑面积 | 地上建筑面积 + 按规定需计入容积率的地下建筑面积 | 5983.0 | ㎡ | ≤5983.0 |
| 容积率 | 计容建筑面积 ÷ 净用地面积 | 2.00 | — | ≤2.0 |
| 建筑基底面积 | 建筑物接触地面的自然层外墙（或外柱）勒脚以上外围水平投影面积 | 1196.6 | ㎡ | — |
| 建筑密度 | 建筑基底面积 ÷ 净用地面积 × 100% | 40.0 | % | ≤40% |
| 绿地面积 | 各类绿地面积之和（含屋顶绿化折算） | 1047.0 | ㎡ | — |
| 绿地率 | 绿地面积 ÷ 净用地面积 × 100% | 35.0 | % | ≥35% |
| 建筑高度 | 室外地坪至屋面面层或女儿墙顶点 | 24.0 | m | ≤24.0 |
| 机动车停车位 | 地上停车位 + 地下停车位 | 60 | 辆 | ≥60 |
| 地上停车位 | — | 20 | 辆 | — |
| 地下停车位 | — | 40 | 辆 | — |
| 非机动车停车位 | — | 120 | 辆 | ≥120 |

本项目规划建设用地面积2991.5㎡，地上总建筑面积5983㎡，容积率2.0。建筑基底面积1196.6㎡，建筑密度40%，绿地面积1047.0㎡（含屋顶绿化折算），绿地率35%。地下建筑面积2393.2㎡，设置机动车停车位60辆（全地下）、非机动车停车位120辆。建筑高度24.0m。经复核，各项用地指标均满足规划条件要求及《广州市城乡规划技术规定》，达到绿色建筑三星级用地效率要求。