建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

城市文化展厅

设计编号：111

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | BBB设计院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月9日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13910148923 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 外窗	15

4.9 建筑遮阳措施	19

4.10 可开启窗扇	19

4.11 非中空窗面积比	20

4.12 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 城市文化展厅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5983㎡ 地下1556㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下1 |
| 建筑高度 | 24.8m |
| 计算建筑体积 | 32166.69 |
| 计算建筑外表面积 | 7799.97 |
| 北向角度 | 30 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.66 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.68 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.594,D=2.585)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋溶剂型改性沥青防水涂料 2mm＋SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 3mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 5mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：穿孔不锈钢外墙 (K=0.669,D=0.905)：（由外到内）

铝板 2mm＋玻璃棉 80mm＋钢板 2mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆(1) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=3.114,D=2.470)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 幕墙：隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) (K=2.495)：

传热系数2.495W/㎡.K，窗太阳得热系数0.177

7. 外窗：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9799.97 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 42166.69 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.500 | 2126.57 | 0.00 | 12815.28 |
| 1 | 6.750 | 874.61 | 1749.87 | 5903.63 |
| 2 | 4.500 | 1544.76 | 1901.18 | 6951.41 |
| 3 | 4.500 | 4173.86 | 2228.33 | 18782.37 |
| 4 | 4.500 | 2085.92 | 1340.54 | 9386.64 |
| 5 | 4.500 | 253.92 | 2326.14 | 1142.64 |
| 屋顶 | － | － | 253.92 | － |
| 合计 | 24.75 | 11059.64 | 9799.97 | 42166.69 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 937.80 | 1348.79 | 0.70 |
| 东向 | 立面3 | 1881.09 | 2722.69 | 0.69 |
| 西向 | 立面4 | 1010.30 | 1545.06 | 0.65 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 737.50 | 937.80 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 71 | 2.70 | 191.70 |  |
|  |  | C1815 | 1.31×1.50 | 2 | 1 | 1.97 | 1.97 |  |
|  |  | C1815 | 1.66×1.50 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 |  |
|  |  | C1815 | 1.24×1.50 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  | C1815 | 1.52×1.50 | 4 | 1 | 2.28 | 2.28 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 1498.06 | 1881.09 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 131 | 2.70 | 353.70 |  |
|  |  | C1815 | 0.90×1.50 | 3~4 | 2 | 1.35 | 2.70 |  |
|  |  | C1815 | 1.00×1.50 | 3~4 | 3 | 1.50 | 4.50 |  |
|  |  | C1815 | 0.80×1.50 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |
|  |  | C1815 | 1.36×1.50 | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 |  |
|  |  | C1815 | 0.94×1.50 | 4 | 1 | 1.41 | 1.41 |  |
|  |  | C1815 | 1.48×1.50 | 4 | 1 | 2.22 | 2.22 |  |
|  |  | C1815 | 0.56×1.50 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 |  |
|  |  | C1815 | 1.44×1.50 | 4 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  |  | C1815 | 1.24×1.50 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  | C1815 | 1.14×1.50 | 4 | 1 | 1.71 | 1.71 |  |
|  |  | C1815 | 1.16×1.50 | 4 | 1 | 1.74 | 1.74 |  |
|  |  | C1815 | 1.24×1.50 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 |  |
|  |  | C1815 | 1.74×1.50 | 4 | 1 | 2.61 | 2.61 |  |
|  |  | C1815 | 1.66×1.50 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~5 | / | / | 669.05 | 1010.30 |
|  |  | blmq | / | 3 | / | / | 113.40 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 81 | 2.70 | 218.70 |  |
|  |  | C1815 | 1.70×1.50 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 |  |
|  |  | C1815 | 0.90×1.50 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | C1815 | 1.00×1.50 | 4 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |
|  |  | C1815 | 0.80×1.50 | 4 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | 2 | － | － | － | － | － |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.524 | 2.585 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.59 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 3201.49 | 0.913 | 0.59 | 2.59 | 0.70 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 303.95 | 0.087 | 1.61 | 3.03 | 0.52 |
| 合计 | 3505.44 | 1.000 | 0.68 | 2.62 | 0.68 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

穿孔不锈钢外墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 铝板 | 2 | － | 191.000 | － | 0.000 | 0.000 |
| 玻璃棉 | 80 | 0.050 | 0.553 | 1.20 | 1.333 | 0.885 |
| 钢板 | 2 | 1.000 | 10.000 | 1.00 | 0.002 | 0.020 |
| 各层之和∑ | 84 | － | － | － | 1.335 | 0.905 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.67 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆(1) | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.40 修正后:0.46 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.161 | 2.470 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 3.11 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 46.98 | 12.68 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 12.60 | 1.13 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 3.20 | 0.29 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 9.00 | 0.09 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 6.80 | 1.70 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.90 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 74.57 | 20.13 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 37.80 | 3.40 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 12.50 | 1.13 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 27.00 | 0.27 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 3.81 | 0.95 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.88 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.270 | 41.44 | 11.19 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.090 | 29.40 | 2.65 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.090 | 8.50 | 0.77 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 4.50 | 0.05 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.250 | 1.80 | 0.45 |
|  | 合计 |  |  |  | 15.09 |
| 总计 |  |  |  |  | 56.87 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

| 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 372.97 | 0.825 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 78.92 | 0.175 | 1.61 | 3.03 | 0.46 |
| 合计 |  | 451.89 | 1.000 | 0.83 | 1.28 | 0.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 15.90/451.89 = 0.87 |  |  |  |  |  |

2.　北向

根据本标准建筑朝向划分规则，当前项目无北向外墙。

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 755.10 | 0.826 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 159.16 | 0.174 | 1.61 | 3.03 | 0.46 |
| 合计 |  | 914.26 | 1.000 | 0.83 | 1.28 | 0.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 25.88/914.26 = 0.86 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 476.90 | 0.840 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 90.86 | 0.160 | 1.61 | 3.03 | 0.46 |
| 合计 |  | 567.76 | 1.000 | 0.82 | 1.25 | 0.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.82 + 15.09/567.76 = 0.85 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔不锈钢外墙 | 主墙体 | 1604.96 | 0.830 | 0.67 | 0.91 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 328.94 | 0.170 | 1.61 | 3.03 | 0.46 |
| 合计 |  | 1933.90 | 1.000 | 0.83 | 1.27 | 0.66 |
| 考虑线性热桥后K | 0.83 + 56.87/1933.90 = 0.86 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材多腔密封窗框+低透光low-e南向中空玻璃(三角幕墙) | 29 | 2.50 | 0.18 | 0.500 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙，blmq |  |  |  |
| 2 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815 |  |  |  |

外遮阳类型

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 737.50 | 29 | 2.495 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 71 | 2.70 | 191.70 | 25 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 2 | 1 | 1.97 | 1.97 | 25 | 1.800 |
| 4 | C1815 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 1.800 |
| 5 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 1.800 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 2.28 | 2.28 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 937.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.347 |

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 1498.06 | 29 | 2.495 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 131 | 2.70 | 353.70 | 25 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 3~4 | 2 | 1.35 | 2.70 | 25 | 1.800 |
| 4 | C1815 | 3~4 | 3 | 1.50 | 4.50 | 25 | 1.800 |
| 5 | C1815 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 | 25 | 1.800 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 1.800 |
| 7 | C1815 | 4 | 1 | 1.41 | 1.41 | 25 | 1.800 |
| 8 | C1815 | 4 | 1 | 2.22 | 2.22 | 25 | 1.800 |
| 9 | C1815 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 | 25 | 1.800 |
| 10 | C1815 | 4 | 1 | 2.16 | 2.16 | 25 | 1.800 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 1.800 |
| 12 | C1815 | 4 | 1 | 1.71 | 1.71 | 25 | 1.800 |
| 13 | C1815 | 4 | 1 | 1.74 | 1.74 | 25 | 1.800 |
| 14 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 1.800 |
| 15 | C1815 | 4 | 1 | 2.61 | 2.61 | 25 | 1.800 |
| 16 | C1815 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1881.09 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.353 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 669.05 | 29 | 2.495 |
| 2 | blmq | 3 | / | / | 113.40 | 29 | 2.495 |
| 3 | C1815 | 1~4 | 81 | 2.70 | 218.70 | 25 | 1.800 |
| 4 | C1815 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 25 | 1.800 |
| 5 | C1815 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 | 25 | 1.800 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 1.50 | 1.50 | 25 | 1.800 |
| 7 | C1815 | 4 | 1 | 1.20 | 1.20 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1010.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.338 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 737.50 | 29 | 0.177 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.106 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 71 | 2.70 | 191.70 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 3 | C1815 | 2 | 1 | 1.97 | 1.97 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 4 | C1815 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 5 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 2.28 | 2.28 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 937.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.110 |

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 1498.06 | 29 | 0.177 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.106 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 131 | 2.70 | 353.70 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 3 | C1815 | 3~4 | 2 | 1.35 | 2.70 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 4 | C1815 | 3~4 | 3 | 1.50 | 4.50 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 5 | C1815 | 3 | 1 | 1.20 | 1.20 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 2.04 | 2.04 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 7 | C1815 | 4 | 1 | 1.41 | 1.41 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 8 | C1815 | 4 | 1 | 2.22 | 2.22 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 9 | C1815 | 4 | 1 | 0.84 | 0.84 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 10 | C1815 | 4 | 1 | 2.16 | 2.16 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 11 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 12 | C1815 | 4 | 1 | 1.71 | 1.71 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 13 | C1815 | 4 | 1 | 1.74 | 1.74 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 14 | C1815 | 4 | 1 | 1.86 | 1.86 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 15 | C1815 | 4 | 1 | 2.61 | 2.61 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 16 | C1815 | 4 | 1 | 2.49 | 2.49 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1881.09 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.110 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~5 | / | / | 669.05 | 29 | 0.177 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.106 |
| 2 | blmq | 3 | / | / | 113.40 | 29 | 0.177 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.106 |
| 3 | C1815 | 1~4 | 81 | 2.70 | 218.70 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 4 | C1815 | 2 | 2 | 2.55 | 5.10 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 5 | C1815 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 6 | C1815 | 4 | 1 | 1.50 | 1.50 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 7 | C1815 | 4 | 1 | 1.20 | 1.20 | 25 | 0.209 | 自定义外遮阳0 | 0.600 | 0.125 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1010.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.111 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 937.80 | 2.35 | 0.11 | 0.70 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1881.09 | 2.35 | 0.11 | 0.69 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1010.30 | 2.34 | 0.11 | 0.65 | K≤2.40, SHGC≤0.20 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3829.19 | 2.35 | 0.11 | 0.68 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 | 遮阳系数0.4，建筑西立面银白色的铝合金水平遮阳板 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4035 | 高档办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4111 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4114 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4117 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4118 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4119 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 937.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1881.09 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1010.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 不满足 | 不可 |
| 3 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 不满足 | 不可 |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工指标存在不满足规定的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021围护结构热工性能综合判断的规定，不可权衡，节能设计不满足规定。