5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗 2    次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

本项目储水设施严格执行《生活饮用水卫生标准》及二次供水管理规范，建立完善的清洗消毒与安全保障体系。清洗消毒计划方面，生活饮用水水池、水箱每半年至少清洗消毒一次（即每年2次），由持有健康合格证的专业人员操作，采用1：100灭菌净水溶液或卫生防疫部门认可的消毒剂，按“清空-刷洗-消毒-冲洗-注水”流程作业，清洗后委托有CMA资质的水质检测机构进行检测，确保水质符合国家标准，检测报告存档备查并向用户公示。水封与防污染构造方面，水箱采用独立结构形式，不与建筑本体结构共用壁板、底板；人孔设800×800mm带锁密封盖并加锁，通气管、溢流管安装防虫网及防护弯头，防止生物进入；溢流管、泄水管不得与排水管直接连通，必须设空气隔断或间接排水，防止污水倒流；水箱材质选用食品级304不锈钢，内壁光洁易清洗，并配置消毒设备（如紫外线消毒器或水箱自洁器），定期维护确保运行有效

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：

建筑专业图纸及设计说明 : 3建筑设计/图纸文件/清理消毒管理制度.pdf