室外吸烟区设置专项报告

一、编制依据

本专项报告依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第8.2.4条及相关规范要求编制，结合项目实际情况，对南方翡翠城7栋住宅建筑室外吸烟区进行系统规划与设计。

主要编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《声环境质量标准》GB 3096-2008

3. 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

4. 项目总平面图及景观设计方案

5. 江西省抚州市气象资料

二、项目概况

本项目为江西省抚州市乐安县南方翡翠城7栋住宅建筑，建筑层数6层，总高度21.599m，总建筑面积2884.303㎡。建筑位于小区中心位置，周边为其他住宅建筑。根据绿色改造要求，需合理设置室外吸烟区，以满足绿色建筑评价标准要求，同时减少二手烟对非吸烟居民的健康影响。

三、选址与布局设计

3.1 选址原则

根据《绿色建筑评价标准》第8.2.4条及《室外吸烟点设置与管理要求》（DB 31/T 1482-2024），室外吸烟区选址遵循以下原则：

1. 风向控制：布置在建筑主出入口的主导风的下风向

2. 安全距离：与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m

3. 远离敏感区域：距离儿童和老人活动场地不少于8m

4. 避免人员密集区：不设置在休息区、等候区等人群聚集区域

5. 非封闭空间：选择空气流通良好的开敞区域

3.2 抚州市主导风向分析

根据抚州市气象资料统计：

- 夏季主导风向：东南风

- 冬季主导风向：东北风

综合考虑全年主导风向，吸烟区宜布置在建筑主出入口的西南侧（下风向位置），确保烟气不会飘向建筑主入口及活动区域。

3.3 吸烟区位置确定

本项目在建筑南侧绿化带内设置2处室外吸烟区：

| 编号 | 位置 | 与主入口距离 | 与老人儿童活动区距离 | 与新风口距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸烟区A | 建筑西南侧绿化带 | 12.5m | 15.8m | 18.2m | 主吸烟区 |
| 吸烟区B | 建筑东南侧绿化带 | 10.3m | 14.6m | 16.5m | 备用吸烟区 |

两处吸烟区均满足：

- 距离建筑出入口 ≥8m（实测最大距离18.2m，最小10.3m）

- 距离可开启窗扇 ≥8m

- 距离儿童老人活动场地 ≥8m（实测最大15.8m）

- 位于主出入口下风向（西南侧）

四、设施配置与设计

4.1 基本设施要求

根据《绿色建筑评价标准》第8.2.4条第2款及《室外吸烟点设置与管理要求》，室外吸烟区应配置以下设施：

| 设施类别 | 配置内容 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟蒂收集 | 不锈钢烟灰柱/烟蒂收集器 | 2个/区 | 防风雨设计，带灭烟功能 |
| 座椅 | 防腐木坐凳 | 2组/区 | 与吸烟区结合布置 |
| 标识系统 | 吸烟点标识 | 1个/区 | 醒目、易识别 |
| 引导标识 | 导向标识牌 | 3处/区 | 主入口至吸烟区沿线 |
| 警示标识 | 吸烟有害健康警示牌 | 1个/区 | 含戒烟服务信息 |
| 地面区划 | 黄色实线划定范围 | 1组/区 | 单个面积≤6㎡ |
| 消防设施 | 灭火器 | 1具/区 | 符合消防安全要求 |

4.2 吸烟区面积与布局

根据规范要求，单个室外吸烟区面积控制在≤6平方米。本项目吸烟区具体设计：

- 吸烟区A：5.8㎡（2.2m×2.6m），呈矩形布局

- 吸烟区B：5.2㎡（2.0m×2.6m），呈矩形布局

布局方式：

- 吸烟区与绿化带结合布置，周边种植乔灌木形成自然分隔

- 地面采用黄色实线划定吸烟范围，线宽50mm

- 吸烟区朝向避开主风向，减少烟气飘散

五、标识系统设计

5.1 标识类型与样式

根据《上海市控烟标识系统和设置规范》要求，设置三级标识系统：

1. 室外吸烟点标识（位置标识）

- 图形：国际通用吸烟点图形

- 文字：中英文“吸烟点”“SMOKING AREA”

- 尺寸：300mm×200mm

- 材质：不锈钢腐蚀烤漆

- 安装位置：吸烟区内醒目位置

2. 室外吸烟点引导标识（导向标识）

- 图形：吸烟点图形+方向箭头

- 文字：中英文“吸烟点→”“SMOKING AREA→”

- 尺寸：200mm×300mm

- 材质：铝合金板+反光膜

- 安装位置：建筑主出入口、单元门厅、主要通道交叉口

3. 健康警示标识

- 内容：“吸烟有害健康”“戒烟服务热线：12320”

- 图形：吸烟危害警示图（可选）

- 尺寸：200mm×150mm

- 材质：PVC板

- 安装位置：吸烟区烟灰柱旁

5.2 标识布置点位

| 位置 | 标识类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑主出入口 | 引导标识 | 2块 | 左右各1块 |
| 单元门厅 | 引导标识 | 6块 | 每单元1块 |
| 道路交叉口 | 引导标识 | 4块 | 主要路径 |
| 吸烟区入口 | 吸烟点标识 | 2块 | 每区1块 |
| 吸烟区内 | 健康警示标识 | 2块 | 每区1块 |
| 吸烟区内 | 地面区划标识 | 2组 | 黄实线划定 |

六、与绿植结合设计

6.1 绿化隔离设计

吸烟区与周边环境通过绿化进行自然隔离，同时提升景观效果：

隔离绿化带设计：

- 宽度：1.5-2.0m

- 植物配置：

- 背景层：榉树、香樟（高度4-6m，间距4m）

- 中间层：桂花、红枫（高度2-3m，间距2.5m）

- 前景层：红叶石楠、金森女贞（高度0.8-1.2m，密植）

遮阴设计：

- 吸烟区上方种植高大乔木（榉树），提供夏季遮阴

- 乔木种植间距合理，确保通风良好

6.2 吸烟区内绿化

吸烟区内设置：

- 移动式绿植盆栽（耐荫植物：绿萝、常春藤）

- 垂直绿化墙面（可选，用于吸烟区一侧）

- 防腐木花箱（与座椅结合设计）

七、运行维护策略

7.1 日常管理制度

根据《室外吸烟点设置与管理要求》及项目实际，制定以下运维制度：

| 维护项目 | 频率 | 内容要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟蒂清理 | 每日1次 | 烟灰柱清理，烟蒂不外溢 | 保洁员 |
| 环境卫生 | 每日1次 | 地面清扫，保持整洁 | 保洁员 |
| 设施检查 | 每周1次 | 标识、座椅、烟灰柱完好性 | 物业人员 |
| 消防检查 | 每月1次 | 灭火器压力、有效期 | 安保人员 |
| 绿化养护 | 每半月1次 | 植物修剪、浇水、施肥 | 绿化工人 |
| 全面巡检 | 每季度1次 | 综合评估设施状态 | 物业主管 |

7.2 特殊天气应对措施

1.台风/暴雨天气：提前检查设施稳固性，必要时临时关闭吸烟区

2.高温天气：增加烟蒂清理频次，防止火灾隐患

3.冬季低温：检查烟灰柱是否冻结，及时处理

7.3 智慧化管理

结合项目BIM-IoT智慧运维平台，将吸烟区纳入智慧化管理：

1. 设施信息录入：吸烟区位置、设施清单、维护记录录入BIM模型

2. 巡检提醒：系统自动生成维护工单，提醒保洁/巡检

3. 故障上报：居民可通过小程序上报设施损坏

4. 数据分析：统计吸烟区使用频次、维护情况，优化管理

八、结论

本项目室外吸烟区设置严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第8.2.4条要求，在选址、距离控制、设施配置、标识系统、绿化结合等方面均满足规范规定。吸烟区位于建筑主出入口下风向，与敏感区域保持充足安全距离，设施完善，标识清晰，可有效引导吸烟行为，减少二手烟对非吸烟居民的健康影响，助力实现绿色、健康、舒适的居住环境。