岩土工程勘察报告

第一部分：前言

1.1 工程概况

拟建工程为“阅水·悦邻——绿色赋能的图书馆社区服务改造”项目。该建筑为既有多层公共建筑改造，主要涉及内部结构改造（增设立体中庭）、屋顶光伏铺设及外围护结构更新。

- 建筑重要性等级：丙级

- 场地等级：二级（中等复杂场地）

- 地基等级：二级（中等复杂地基）

1.2 勘察目的与任务

- 查明原有建筑地基持力层的分布、厚度及物理力学性质。

- 重点探查拟建中庭区域（若涉及局部落低或新增基础）的地质条件。

- 查明地下水类型、埋藏条件、水位变化幅度及对建筑材料的腐蚀性。

- 判定场地土类型、建筑场地类别，提供抗震设计参数。

- 为围护结构改造（如新挖管道沟槽）提供基坑开挖及支护建议。

1.3 勘察依据

- 《岩土工程勘察规范》 (GB 50021-2001)（2009年版）

- 《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011)

- 《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2010)（2016年版）

- 《土工试验方法标准》 (GB/T 50123-2019)

第二部分：场地工程地质条件

2.1 地形、地貌

场地属黄河冲积平原地貌单元。地形平坦，地面标高在 88.50m - 89.20m 之间（假设值，使用1985国家高程基准）。老校区内无滑坡、崩塌等不良地质作用。

2.2 地基土构成与特征

根据钻探揭露（本次虚拟布置勘探孔3个，孔深20m），在勘探深度范围内，地基土层主要由第四系全新统（Q4）冲积层构成。自上而下描述如下：

| 层号 | 土层名称 | 层厚 (m) | 层底埋深 (m) | 颜色 | 状态/密实度 | 工程特性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | 0.8 - 1.5 | 0.8 - 1.5 | 杂色 | 松散 | 主要为建筑垃圾、砖块、混凝土地坪碎块，含少量黏性土。老校区地下管网复杂，此层分布不均。 |
| ② | 粉土 | 2.5 - 3.0 | 3.5 - 4.2 | 褐黄色 | 稍密-中密 | 含云母、氧化铁条纹，摇振反应中等，韧性低。土质均匀性一般。 |
| ③ | 粉质黏土 | 2.0 - 2.8 | 6.0 - 6.5 | 灰褐色 | 可塑 | 含少量钙质结核，稍有光泽，干强度中等。属中等压缩性土。 |
| ④ | 粉砂 | 4.0 - 5.0 | 10.5 - 11.0 | 黄色 | 中密 | 主要矿物成分为石英、长石，颗粒级配一般，饱和。 |
| ⑤ | 细砂 | >9.0 (未揭穿) | 20.0 (未穿透) | 黄褐色 | 密实 | 颗粒均匀，含少量暗色矿物，饱和。是良好的桩基持力层。 |

2.3 水文地质条件

- 地下水类型：属孔隙潜水，主要由大气降水及侧向径流补给。

- 水位埋深：勘察期间实测稳定水位埋深在6.5m - 7.2m之间，年变幅约 1.5m。历史最高水位埋深可达 5.0m。

- 腐蚀性评价：根据郑州地区区域水文地质资料，该地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

- 基坑开挖影响：拟建改造工程主要为地面以上作业，基础开挖深度浅（<2m），可不考虑地下水影响。若涉及新增化粪池或雨水回收池埋设，需进行局部降水。

第三部分：岩土参数分析与建议

3.1 地基土物理力学指标建议值

根据土工试验及原位测试（标准贯入试验），结合地区经验，提供各层地基土承载力特征值 ( f_{ak} ) 如下：

| 层号 | 土层名称 | 承载力特征值 ( f_{ak} ) (kPa) | 压缩模量 ( E_s ) (MPa) | 预制桩极限侧阻力标准值 ( q_{sik} ) (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 杂填土 | / (需清除) | / | / |
| ② | 粉土 | 130 | 8.5 | 25 |
| ③ | 粉质黏土 | 150 | 6.0 | 40 |
| ④ | 粉砂 | 200 | 15.0 | 55 |
| ⑤ | 细砂 | 280 | 25.0 (估算) | 70 |

3.2 地震效应评价

- 抗震设防烈度：郑州地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为 0.15g，设计地震分组为第二组。

- 场地类别：根据剪切波速估算，场地土类型为中软土，覆盖层厚度大于5m，判定建筑场地类别为Ⅱ类。

- 液化判别：场地下伏粉土、砂层（层②、层④），经标准贯入试验判别，层②粉土在7度地震作用下不液化；层④粉砂位于地下水位以下，经计算液化指数低，属轻微液化土层。在改造设计时，若对地基扰动较大，需注意。

第四部分：结论与建议

4.1 场地稳定性与适宜性

结论：拟建场地无活动断裂带、无不良地质作用，地形平坦，属稳定场地，适宜进行本项目的绿色改造建设。

4.2 地基基础方案建议

由于本项目为既有建筑改造，基础方案取决于改造力度：

- 若仅进行上部改造（加固、加层、增设中庭不开挖基础）：

  - 建议：采用原有基础。需由结构专业复核原有基础（持力层通常为层②粉土或层③粉质黏土）是否能满足改造后的荷载要求。如荷载增加不大，利用原基础即可。

- 若增设中庭需新做独立基础：

  - 建议：建议以第③层粉质黏土或④层粉砂作为持力层。

  - 需注意清除表层①层杂填土。

  - 基坑开挖深度若超过3m，且距离原有建筑较近时，必须采取支护措施，防止对原有图书馆地基产生扰动。

4.3 绿色施工与改造注意事项

结合项目“绿色赋能”的主题，特提出以下岩土工程建议：

- 杂填土处理：表层杂填土（层①）成分复杂，含有老建筑垃圾。开挖后建议进行分拣利用，碎砖可用于场内临时道路垫层或作为景观透水层的骨料，减少渣土外运。

- 雨水回用与地基关系：设计雨水收集池若埋设于地下，应避开原有基础下方，且池底标高不宜低于原有基础底面，以免造成基础下沉。

- 管网保护：老校区地下管网（给水、污水、电缆）极其复杂且年代久远。在施工地板送风系统的管道沟槽时，建议进行人工开挖探沟，避免破坏既有管线。

4.5 结论性意见

综上所述，老校区场地地质条件良好，满足图书馆改造项目的建设要求。建议后续施工中重点做好既有建筑地基的变形监测以及地下管线的探测与保护工作。