一、 评估综述

本项目为既有建筑改造项目，选址位于高校老校区内部。通过分析，项目在场地选址合规性、周边物理环境（光、风）方面具有显著优势，符合绿色建筑场地安全的基本要求。但在场地防灾减灾、人行安全等细节上需在设计文件中进一步明确措施。

二、 逐条评估与分析

1. 控制项评估

4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，不得有危险源。

条文要求： 场地必须安全，无地质灾害隐患，无排放超标的污染源。

项目符合性分析：

现状分析： 项目位于郑州市河南工业大学老校区内，属于建成多年的成熟文教区。该区域经多年使用，地质结构稳定，不存在滑坡、泥埋等地质灾害风险。

污染源分析： 周边主要为教学区与居住社区，无工业生产、有毒有害或电磁辐射等危险源。

判定结果： 满足。

4.1.2 场地内不应有排放超标的污染源。

条文要求： 建筑自身或周边不能有超标排放。

项目符合性分析：

原有情况： 作为图书馆，原有建筑无工业废水或废气排放。

改造后情况： 新增雨水回收系统（用于灌溉），无化学品污染；屋顶光伏为清洁能源，无排放。主要污染源为生活污水，将纳入校园市政管网统一处理。

判定结果： 满足。

2. 评分项评估

4.2.1 场地应具备应对突发事件的能力（防灾减灾），总分10分。

条文要求： 考察建筑是否有备用供水、应急照明、应急通讯等。

项目情况与得分预测：

现有措施： 利用雨水收集系统在断电时作为消防或冲洗备用水源。

判定结果： 基本满足，预计得7分

4.2.3 人车分流与无障碍设计，总分5分。

条文要求： 场地内人行通道应安全，无非机动车的安全隐患。

项目情况与得分预测：

优势： 老校区内部通常实行严格的交通管制，人车混行风险较低。

社区共享分析： 项目定位为“社区服务改造”，开放后将吸引周边居民。需特别注意图书馆主入口与校园内部道路的交叉关系。

现有措施：设置无障碍步行通道，确保人行道与自行车/电动车停车区有物理隔离。

判定结果： 基本满足，预计得4分。

4.2.5 光污染防治，总分4分。

条文要求： 玻璃幕墙（或外窗）的可见光反射比不能过高，避免影响周边建筑和道路安全。

项目情况与得分预测：

设计亮点： 方案明确使用“高透光Low-E中空玻璃”。

专业分析： Low-E玻璃的特点正是“高透光、低反射”。与传统镀膜玻璃相比，Low-E玻璃对可见光的高透过率和对近红外的高反射，决定了其对环境的光污染极小，完全符合绿色建筑要求。

判定结果： 满足，得 4 分（满分项）。

4.2.6 场地内风环境有利于行走舒适及散热，总分10分。

条文要求： 冬季典型风速下，人行区风速小于5m/s；夏季典型风速下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，以利于散热。

项目情况与得分预测：

设计亮点： 方案提出通过“植入中庭”和“热压通风（烟囱效应）”强化自然通风。

专业分析： 虽然中庭主要改善的是室内通风，但体形优化必然影响室外风场。结合郑州地区冬季寒冷、夏季炎热的特点：

1.冬季防风： 形体优化应避免在主要出入口（如北向入口）形成“弄堂风”，导致行人感觉寒冷。需在gupa系统中上传CFD（计算流体动力学）模拟截图证明。

2.夏季通风： 中庭的拔风作用有助于将室外新鲜空气引入，间接改善场地微气候。

判定结果：基本满足，6分。

4.2.8 采取措施提升户外场地安全性，总分6分。

条文要求： 建筑出入口设置防坠物措施；场地有标识系统；开放空间设置安全防护设施。

项目情况与得分预测：

现状： 设计说明聚焦于绿色技术，未提及建筑入口雨棚、防高空坠物挑檐等细节。在主要出入口增设安全雨棚，并在景观设计中增加防滑铺装。

判定结果：满足，得6分（仅标识系统可得基础分，防坠物措施需补充）。