建筑幕墙物理性能检测报告

一、工程概况与委托信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 图书馆绿色改造项目 |
| 工程地点 | 郑州市 |
| 建设单位 | Xxxxx |
| 设计单位 | ×××建筑设计有限公司 |
| 施工单位 | ×××建设集团有限公司 |
| 幕墙类型 | 框架式铝合金玻璃幕墙（明框） |
| 玻璃配置 | 6mm高透光Low-E + 12A + 6mm透明中空玻璃 |
| 铝型材 | 6063-T5 断热铝合金型材 |
| 密封胶 | 硅酮耐候密封胶 |
| 委托检测项目 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能 |

二、检测依据

- 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

- 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2019

- 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GB/T 18250-2015

- 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019（参考外窗部分）

- 设计图纸及技术要求

四、样品描述

- 试件尺寸：宽 2400mm × 高 3600mm（典型单元，包含一个开启扇）

- 试件形式：明框幕墙，开启扇为上悬窗

- 试件数量：1 樘

- 样品来源：施工现场按设计要求制作并安装，委托单位送样

- 样品状态：完好，无损伤，符合设计要求

五、检测结果汇总

| 检测项目 | 检测值 | 等级判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气密性能 | 正压：0.45 m³/(m·h) 负压：0.52 m³/(m·h) | 4级（符合GB/T 21086） | 固定部分气密性优异 |
| 水密性能 | 未发生渗漏的最高压力：500 Pa | 3级（固定部分） | 满足设计要求 |
| 抗风压性能 | 变形检测压力：±1.5 kPa 安全检测压力：±3.0 kPa | 3级 | 未出现损坏及功能障碍 |
| 平面内变形性能 | 层间位移角：1/300 时正常； 1/200 时仍保持功能 | 2级 | 满足抗震要求 |

六、单项检测详细数据

6.1 气密性能检测（GB/T 15227-2019）

检测方法：在试件两侧施加正压和负压，测定单位缝长空气渗透量。

| 压差 (Pa) | 正压渗透量 [m³/(m·h)] | 负压渗透量 [m³/(m·h)] |
| --- | --- | --- |
| 10 | 0.08 | 0.09 |
| 20 | 0.15 | 0.17 |
| 30 | 0.21 | 0.24 |
| 40 | 0.28 | 0.31 |
| 50 | 0.35 | 0.39 |
| 60 | 0.42 | 0.47 |
| 70 | 0.45 | 0.52 |

结论：在10Pa压差下，单位缝长渗透量正压 0.08 m³/(m·h)，负压 0.09 m³/(m·h)，对应气密性能等级为4级（按GB/T 21086固定部分气密性分级，4级要求 q≤0.50）。整体表现良好，满足节能设计要求。

6.2 水密性能检测（GB/T 15227-2019）

检测方法：采用稳定加压法，观察试件内表面是否出现渗漏。

| 加压顺序 | 压力 (Pa) | 持续时间 (min) | 渗漏情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 5 | 无渗漏 |
| 2 | 300 | 5 | 无渗漏 |
| 3 | 400 | 5 | 无渗漏 |
| 4 | 500 | 5 | 无渗漏 |
| 5 | 550 | 5 | 开启扇处出现轻微水迹 |

结论：未发生渗漏的最高压力为 500 Pa。根据GB/T 21086，固定部分水密性能等级为3级（要求△P≥500 Pa）。开启扇部位水密性稍弱，建议在安装时加强密封处理。

6.3 抗风压性能检测（GB/T 15227-2019）

检测方法：先进行变形检测（P₁），再进行反复加压检测（P₂），最后进行安全检测（P₃）。

| 检测阶段 | 目标压力 (kPa) | 实际施加压力 (kPa) | 挠度 (mm) | 现象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形检测 (P₁) | +1.5 / -1.5 | +1.52 / -1.48 | 3.2 (L/360) | 无异常 |
| 反复加压检测 (P₂) | ±2.25 | ±2.30 | — | 无损坏，功能正常 |
| 安全检测 (P₃) | +3.0 / -3.0 | +3.02 / -2.98 | 8.5 (L/135) | 玻璃、杆件无破裂，残余变形＜0.2% |

结论：试件可承受±3.0 kPa压力不损坏，按GB/T 21086分级，抗风压性能达到3级（3级要求P₃≥3.0 kPa）。符合郑州地区50年一遇基本风压0.45 kN/m²的要求。

6.4 平面内变形性能检测（GB/T 18250-2015）

检测方法：模拟地震作用下幕墙层间位移，施加水平位移，观察试件损坏情况。

| 层间位移角 | 位移量 (mm) | 试件状态 |
| --- | --- | --- |
| 1/400 | 6.0 | 无异常，启闭正常 |
| 1/300 | 8.0 | 无异常，密封完好 |
| 1/200 | 12.0 | 玻璃与框相对滑移，但无破裂，功能保持 |
| 1/150 | 16.0 | 开启扇关闭略受阻，但无脱落 |

结论：在层间位移角达到1/200时，幕墙仍能保持整体性且不产生危及生命的破坏。按GB/T 21086分级，平面内变形性能达到2级（最高为3级，2级要求位移角≥1/200）。满足7度抗震设防要求。

七、结论

根据委托方提供的图纸及技术要求，对送检的铝合金玻璃幕墙试件进行检测，结果如下：

- 气密性能：等级4级，符合公共建筑节能标准要求。

- 水密性能：等级3级，满足设计指标。

- 抗风压性能：等级3级，可抵抗郑州地区基本风压。

- 平面内变形性能：等级2级，可满足抗震要求。

综上，该幕墙系统各项物理性能均达到国家标准规定，可用于本工程项目。